Rukavicový box (dvourukavicový) – specifikace

- vakuová přechodová komora z leštěné nerez oceli o rozměrech (průměr 400 mm, délka 600 mm)

- posuvný podavač, tlakoměr a 3-cestný ventil pro evakuaci a plnění

- rukavice 2ks, délka 750 mm, průměr 220 mm

- police 3 ks

- příprava pro 6 kusů průchodek NW40

- řídící panel s dotykovou obrazovkou 7" pro ovládání prvotního proplachu, kontinuální purifikace a případné regenerace

- nastavení úrovně přetlaku

- nezávislá čistící jednotka vnitřní atmosféry s absorbéry O2 a H2O s účinností <1ppm O2 a H2O, kapacita absorbérů min. O2=36 l, H2O= 1 000 g.

- plně automatický regenerační systém – plynem 95 % Ar + 5 % H2

- bezpečnostní ventil na uvolnění přetlaku, založen na bezelektrickém principu

- čelní polykarbonátový panel potažený safírem