# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Zobrazovací systém očního pozadí hlodavců | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| - Optický systém navržený speciálně pro zobrazení oka hlodavců (3 mm pro myši a 6 mm pro potkany), sady čoček pro myši a potkany, které poskytují 50stupňové zorné pole pro podélné snímání in vivo v reálném čase. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Živé, plně barevné zobrazení aktuálního zorného pole kamery s podporou snímání videa i videa a statické snímky s integrovanými nástroji pro výběr, prohlížení a úpravu (jas, kontrast, kanály atd.), porovnávat a exportovat snímky z videí a statických snímků. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Excitační filtrační kolečko a bariérové filtrační kolečko s předinstalovanými sadami filtrů pro barevný fundus a zobrazování GFP, se sloty pro dvě další sady filtrů. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Integrovaná správa informací o zvířatech (ID, druh, kmen, datum narození atd.), včetně podpora datových značek přiřazených uživatelem na úrovni zvířecího subjektu, zobrazovací studie a snímku. Všechny stránky zachycená metadata lze exportovat k obrázkům a videím pro další studium a analýzu, včetně vstupů do systémů strojového učení a umělé inteligence. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Třísenzorový kamerový subsystém s nízkým šumem, který poskytuje rozlišení 3 μm pro sítnici myši a 6 μm pro sítnici oka rozlišení sítnice potkanů v barevných fundusových i fluorescenčních zobrazovacích studiích. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Nastavitelné digitální zesílení a snímková frekvence pro získání maximálního množství dostupného signálu pro slabý signál fluorofory. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Zobrazovací systém pro fluoresceinovou angiografii s dostatečným rozlišením pro pozorování červených krvinek a s možností zaměřit kameru na cévní systém sítnice ještě před zapojením do GFP filtry, které umožňují vysoce kvalitní zobrazování časné profúze. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Modulární stolní konstrukce jednotného systému, který podporuje více zobrazovacích modalit v malém přístroji fyzickou stopu, aby se optimalizoval prostor laboratoře a minimalizovala potřeba přesouvat zvířata mezi jednotlivými laboratořemi.zařízení, včetně barevného fundusu a fluorescenčního zobrazování, volitelného obrazem řízeného OCT, obrazem řízeného OCT, obrazem řízeného OCT, obrazem řízeného OCT, obrazem řízeného OCT. laser, volitelný obrazový fokální ERG a volitelné komponenty štěrbinové lampy pro rozšířené studie. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Kamerový systém, který obsahuje mikro-nastavitelný stolek pro zvířata s deskami určenými speciálně pro myší nebo potkanů s 2 stupni rotace a 3 stupni translace. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Podpora vytváření individuálních uživatelských jmen / hesel pro řízení přístupu do systému a k datům, a možnost přiřadit uživatele k samostatným laboratořím, což umožňuje sdílení systému (softwaru) mezi laboratořemi a zároveň zajištění segregace výzkumných údajů. | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Sada objektivů pro myši | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |