# Kniha standardů

# ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

# UK KaM – PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ – PRAHA, HOSTIVAŘ

Investor:

UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY

KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5

162 08 PRAHA 6

Místo stavby:

BUDOVA Č.5

WEILOVA 1450/2E

102 00 PRAHA 15 – HOSTIVAŘ

K.Ú. HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6

Zařizovací předměty a vybavení

U - umyvadlo keramické středního standartu bílé 600x490mm bílé s otvorem pro stojánkovou baterii + instalační sada pro umyvadlo + pochromovaný sifon umyvadlový + 2x rohový ventil + stojánková baterie páková umývadlová s keramickou kartuší chromová masivní pro vysokou zátěž se zárukou min. 5 let, vše kompletní včetně montážního příslušenství

Ui - umyvadlo zdravotní keramické bílé 640x550mm bílé s otvorem pro stojánkovou baterii + instalační sada pro umyvadlo + místo šetřící sifon /sifon do zdi/ pro zdravotní umyvadla + 2x rohový ventil + stojánková baterie páková umývadlová s dlouhou pákou, s keramickou kartuší chromová masivní pro vysokou zátěž se zárukou min. 5 let, vše kompletní včetně montážního příslušenství

WC – WC keramické závěsné, hluboké splachování, bílé středního standartu s nádržkou s dvojtlačítkem se splachováním 3 a 6 litrů + instalační sada pro WC + sedátko z tvrzeného PVC s poklopem bílé, klouby kovové + rohový ventil s připojovací trubičkou, vše kompletní včetně montážního příslušenství, včetně instalační předstěny pro závěsné WC v. 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn

WCi – WC kombi pro tělesně postižené spodní odpad, hluboké splachování, bílé středního standartu s nádržkou s dvojtlačítkem se splachováním 3 a 6 litrů + instalační sada pro WC + sedátko z tvrzeného PVC s poklopem bílé, klouby kovové + rohový ventil s připojovací trubičkou, vše kompletní včetně montážního příslušenství

D - dřez nerez vestavný matný 560x480mm+ 2x rohový ventil + stojánková baterie páková dřezová s keramickou kartuší chromová masivní pro vysokou zátěž se zárukou min. 5 let, vše kompletní včetně montážního příslušenství

Vy - výlevka ocelová smaltovaná s odpadem DN70 s víkem a zápachvou uzávěrkou + nástěnná baterie páková dřezová s keramickou kartuší chromová masivní pro vysokou zátěž se zárukou min. 5 let, vše kompletní včetně montážního příslušenství

P - odsávací urinal s mechanickým splachovadlem keramický bílý kompletní včetně včetně vniřního přívodu vody, sifonu a instalační sady, vše kompletní včetně montážního příslušenství

My - ventil rohový G1/2"xG3/8" + sifon pračkový pro zabudování do zdi s plastovou krycí deskou, vše kompletní včetně montážního příslušenství

Pr - ventil na hadici pračkový DN15 + sifon pračkový pro zabudování do zdi s plastovou krycí deskou, vše kompletní včetně montážního příslušenství

Si - baterie sprchová páková nástěnná s dlouhou pákou s keramickou kartuší masivní pro vysokou zátěž se zárukou min. 5 let + sprchová sada /tyč, hadice, ruční sprcha/ + podlahová vpust svislá DN50 do sprchového koutu s nerezovou mřížkou pro keramické podlahy, vše kompletní včetně montážního příslušenství

S(1) - sprchová vanička ocelová smaltovaná samonosná rozměru 800x800mm + nohy pro osazení vaničky + sifon pro sprchové vaničky s chromovou krytkou + baterie sprchová páková nástěnná s keramickou kartuší masivní pro vysokou zátěž se zárukou min. 5 let + sprchová sada /tyč, hadice, ruční sprcha/, vše kompletní včetně montážního příslušenství

S(2) - sprchová vanička ocelová smaltovaná samonosná rozměru 900x900mm + nohy pro osazení vaničky + sifon pro sprchové vaničky s chromovou krytkou + baterie sprchová páková nástěnná s keramickou kartuší masivní pro vysokou zátěž se zárukou min. 5 let + sprchová sada /tyč, hadice, ruční sprcha/, vše kompletní včetně montážního příslušenství