Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Podrobná specifikace věci

Minimální požadavky na konfiguraci každého ze serverů

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Dodavatel uvede, zda specifikaci splňuje (ANO/NE), případně uvede podrobnější údaje |
| --- | --- | --- |
| Case | rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím (Cable Management Arm nevyžadujeme) |  |
| Procesor | dvousocketový systém osazený dvěma min. 48-jádrovými CPU s podporou PCIe 5.0 a s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU pro danou či ekvivalentní sestavu): - SPEC CPU 2017 Integer Rate base – 990 bodů - SPEC CPU 2017 Floating Point Rate base – 1030 bodů |  |
| Paměť | - 1,5 TB RAM v modulech rychlosti adekvátní max. schopnostem CPU (tj. bez degradace rychlosti), spolehlivosti adekvátní serverovému nasazení a velikosti adekvátní uvedené kapacitě |  |
| GPU | - jeden server s jednotkou GPU s podporou technologie CUDA (pod licencí pro použití v datových centrech), PCIe 5.0, s pamětí min. 80 GB a o výkonu FP32 min. 60 TFLOPs a FP64 min. 30 TFLOPs - druhý server bez GPU |  |
| Diskový subsystém | - server musí akceptovat disky SSD (NVMe) i HDD (SAS/NLSAS/SATA) zároveň; všechny disky musí být výrobcem určeny pro nepřetržitý provoz v datovém centru (24/7) - požadujeme server osazený: - disky HDD (SAS/SATA) 12 Gbps (min. 7200 RPM) o celkové kapacitě min. 80 TB - NVMe SSD disky o celkové kapacitě min. 60 TB s výdrží min. 1 DWPD - dvěma SSD disky o kapacitě min. 240 GB s podporou zavádění OS/hypervizoru (volitelně s HW zrcadlením) |  |
| Diskový řadič | - diskový řadič HDD s minimálními vlastnostmi: - typu SATA/SAS; HBA nebo s podporou non-RAID (pass-through); podpora RAID není vyžadována - podpora 12 Gbps technologie rozhraní disků na port (6 Gbps pouze jako downspeed) - podpora nativní velikosti sektorů 4kB - podpora S.M.A.R.T. |  |
| Síťové rozhraní | - 2-4x SFP28/25Gb zpětně kompatibilní s 10GbE SFP+ DAC, nebo 2x SFP28/25Gb + 2x SFP+/10Gb |  |
| Rozhraní USB | - min. 2x USB3 |  |
| Napájení | - redundantní síťové napájecí zdroje s výkonem adekvátním dané konfiguraci, včetně 2m napájecích kabelů (C13/C14) |  |
| Kompatibilita (podporované OS) | - Ubuntu Linux Server - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server |  |
| Management a vzdálená správa | - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - management serveru nezávislý na operačním systému - IPMI 2.0 - vestavěná diagnostika - web GUI management - podpora IPv6 - možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent - podpora alertů emailem - zabezpečená komunikace HTTPS - remote KVM konzole, média a podpora fileshare mount - nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernetovým portem, který není součástí požadovaných ethernetových portů, management LAN rozhraní musí podporovat VLAN - pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru |  |
| Instalační práce | nepožadujeme |  |
| Operační systém | nepožadujeme |  |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let (3 roky v případě GPU) s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky. |  |