# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Přístroj pro podporu hojení a regenerace – Generátor vysokointenzitního fokusovaného ultrazvuku (HIFU) | Prodávající uvede obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: Parametry nabízeného zboží musí být řádně vyplněny, tj. musí být uvedeny přímo technické parametry a jejich hodnoty (jak je uvedeno v každém řádku), nestačí uvést pouze „ano“, „splňuji“ apod. |
| Zesilovací subsystém založený na inovativní řadě výkonových FET tranzistorů s nitridem galia. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Metody použití: - Efektivní výzkum permeability buněk a buněčných vrstev. - Studium lokální aplikace biologicky účinných látek, včetně ultrazvukových microbubbles. - Generuje přesně dávkované a vysoce fokusované ultrazvukové pole. - Výzkum drug delivery v preklinické oblasti s vysokým akustickým tlakem, výkonem a energií. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Technické parametry: |  |
| Napájecí napětí: přístroj je možné připojit do standardní elektrické síťové zásuvky dle platné evropské normy,1/N/PE (jističem 16 A), příkon do 700 W ve špičce | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Výstupní výkon: 2-80 W/Rz=50 Ohm. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Nosná frekvence: 1MHz (+/- 3 %) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Nosná frekvence klíčována, on/off | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Výstupní konektor: 4pin MIC | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Ovládání lokální via řídící PLC (klíčování signálu) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Ovládání vzdálené: NC | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Displej: PLC o minimální velikosti 4,3" | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Protokol komunikace: RS485_Modbus RTU, TCP/IP | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Jištění: T2A / 250 V | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Krytí: IP 20 / IP 20 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Chlazení: vzduchem – ventilátor | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Rozměry a hmotnost: mobilní přenosný přístroj | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Aplikátor: s fokusovaným vlněním, poskytujícím v ohnisku hustotu výkonu až 1 700 W/cm2, vzdálenost ohniska 67 mm, aktivní plocha průměru 60 mm, zejména pro účely výzkumu HIFU. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Požadavky na konstrukci, technické provedení a vnitřní strukturu přístroje: |  |
| Multiměničový rotační aplikátor terapeutického ultrazvuku zahrnující motor a vyznačující se tím, že ve spodní části je na ložiscích uložen karusel otočný́ kolem otočné osy karuselu a opatřený 2 až 3 komorami, přičemž v každé komoře je uspořádán piezoelektrický měnič elektrického budicího signálu na ultrazvukové vlnění. Komory jsou válcového tvaru, a jejich středové osy jsou mimoběžné s otočnou osou karuselu. | Prodávající uvede popis nabízeného zboží. |
| Zařízení pro vytváření ultrazvuku vysoké lokální intenzity, je tvořeno komorou a vnějším pláštěm vymezujícím dutinu, přičemž vnitřní plocha vnějšího pláště má tvar rotačního paraboloidu se základnou a vrcholem, a dutina vnějšího pláště je uzpůsobena pro obsažení kapalného média. Mezi dutinou a piezoelektrickým měničem je uspořádána přizpůsobovací akustická deska, a v matici s prstencovitou prohlubní jsou uspořádány pružné kruhové podložky upevňující membránu. Vnější plášť je v blízkosti závitového spoje s komorou dále spojen s výustkem pro přívod a/nebo odvod kapalného média. | Prodávající uvede popis nabízeného zboží. |