Příloha č. 4 k č.j.: UK3LF/528847/2024

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | UK3LF – Generátor pulsed-field energie kompatibilní s přístrojem pro 3D mapování |
| --- | --- |
| URL odkaz zakázky v nástroji E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/contract_display_9079.html |
| Zadavatel |  |
| Obchodní firma nebo název | Univerzita Karlova |
| Sídlo | Ovocný trh 560/5, Staré město, 116 36 Praha 1 |
| IČO, DIČ | 00216208, CZ00216208 |
| Týká se součásti | 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, Vinohrady, 100 00 Praha 10 |
| Výstižný název přístroje | Generátor pulsed-field energie kompatibilní s přístrojem pro 3D mapování |
| Kód CPV | 33197 - Počítačové vybavení pro zdravotnictví |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | V současné době probíhá velký rozvoj ablace pomocí pulsed-field energie, která je svým charakterem naprosto odlišná. Při jejím použití nedochází k tepelnému poškození cílové tkáně (jako při jakékoliv variantě RF energie), ale pomocí ultrakrátkých impulsů elektrické energie o vysoké intenzitě dochází k ireverzibilnímu otevření iontových kanálů cílových buněk a tím k cílené buněčné smrti zasažených kardiomyocytů. Tato forma energie je ve srovnání s RF energií mnohonásobně rychlejší a účinnější v aplikaci, a krom toho podstatně méně poškozuje okolní struktury. - elektrické pulzy musí být optimalizovány tak, aby se selektivně zaměřovaly na tkáň myokardu jako na cílovou tkáň, - kompatibilní ve spojení s katétry pro srdeční ablaci k provádění ablace pulzním polem při výkonech ablace srdce - generátor je kompatibilní s katetry a přístrojem pro provádění 3D mapování arytmií |
| Hlavní účely využití | Poptávaný přístroj/zařízení včetně vyhodnocovacího software (zařízení) bude využíván u vybraných subjektů zařazených do výzkumu pro výkony v oblasti srdeční elektrofyziologie. Generátor bude využíván v rámci výzkumu u vybraných subjektů s diagnostikovanou srdeční arytmií, kteří podstupují elektrofyziologický zákrok. |
| Počet kusů v dodávce | 1 soubor |
| Celková maximální cena dodávky | 2 250 000,00 Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.