Technický popis stávajícího vybavení

| Název zakázky: | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení – ATR krystaly |
| --- | --- |
| Název a sídlo zadavatele: | # Univerzita Karlova # Farmaceutická fakulta v Hradci Králové # Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové |
| Osoba zastupující zadavatele: | prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. |

FT-IR spektrometr Nicolet 6700 pro střední a blízkou infračervenou oblast

- Detektor DLaTGS/KBr (12,500-350 cm-1)

- Detektor InGaAs (12,500-3.800 cm-1)

- Softwarem řízené přepínání detektorů

- Ge/KBr dělič paprsků (7.800 – 350 cm-1)

- Si/CaF2 dělič paprsků (13.500 – 1200 cm -1)

- Mechanismus výměny děličů a jejich automatická rekognoskace

- Vzduchem chlazený zdroj infračerveného záření EverGlo (9,600-20 cm-1)

- Halogen-wolframový zdroj (28.000 – 2.000 cm-1)

- Softwarem řízené přepínání zdrojů

- Spojitě měnitelná apertura, automatické i ruční nastavování

- Spektrální rozlišení 0.1 cm-1

- Smart držák transmisních kyvet

- Rychlost měření 1 scan/sec při rozlišení 4 cm-1

- Automatická justáž spektrometru Autotune

- Dynamické nastavování optiky Dynamic Alignment

- Vlnočtová přesnost lepší než 0.01 cm-1 bez matematických korekcí

- Ordinátová přesnost lepší než 0.1 %T

- Certifikace ISO 9001:2000

Kompletní ovládací software OMNIC Professional

- Zabudovaný diagnostický software

- Práce s knihovnami spekter Search, spektrální matematika

- Náhled na spektra v reálném čase

- Separace pásů PeakSolve

- Interpret IR

- Applications Bibliography

- Spectral Interpretation Guide

- HR Nicolet Condensed Phase Sampler Library (842 spekter)

- Příslušenství a software pro validaci systému Spektrotest

- OMNIC TQ Analys (chemomerický software na kvantitativní i kvalitativní analýzu)

- OMNIC Macros Basic (zahrnuje bezplatný vývoj základních automatizovaných postupů)

UpDRIFT Smart Accessory – nástavec pro měření difúzně reflexních spekter tuhých, pastovitých a kapalných vzorků, pozlacená optika, safírové okénko

Tabletovací forma 13 mm, evakuovatelná (vyžaduje lis)

Rozebíratelná kapalinová kyveta s proměnnou tloušťkou s KBr okénky

Membránová vývěva

Transflektanční kyvety (optická dráha 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 a 2.0mm)

Generátor vzduchu CO2F 70H a bezolejový kompresor Atlas Copco LFx – TM25

Datastanice Pentium s příslušenstvím dle popisu