Knižní skener (Ústav dějin umění)

Knižní skener určený pro Knihovnu Ústavu dějin umění pro kvalitní a uživatelsky nenáročnou digitalizaci knih a jiných tiskovin do různých standardně rozšířených formátů. Konstrukce umožňující šetrné snímání knih bez fyzického kontaktu snímače s dokumentem. Zařízení vhodné jak pro běžný uživatelský provoz, tak pro odbornou digitalizaci a následné elektronické zpřístupnění knihovního fondu uživatelům.

| parametr | specifikace (minimální požadavek zadavatele) |
| --- | --- |
| konstrukce | planetární skener |
|  | zařízení je jedním celkem, vyrobené jako skener tzn. nabídnutý skener nesmí být „ex post“ sestavou z DSLR fotoaparátu a nadstavbové konstrukce atp. |
|  | instalace a nastavení „plug’n’play“ |
|  | jednoduchá transportovatelnost bez rozložení |
| snímač | umístěný nad snímaným dokumentem, dokument je skenován v poloze lícem tj. snímanou stranou nahoru |
|  | technologie CCD, separátní barevné kanály RGB, šedý kanál |
|  | snímání v ose vazby knihy |
| osvětlení | aktivní pouze při snímání |
| vybavení | knižní kolébka pro vyrovnání zcela rozevřených knih (rozložení v úhlu 180°) |
|  | integrovaný dotykový panel, umožňující plné ovládání skenovacího procesu a náhled na sejmuté snímky |
| snímatelný formát | Min. 630x460mm, Max. 640x470mm; tloušťka skenované knihy min. 80mm |
| rozlišení v celé snímané ploše | min 400ppi |
| Hloubka ostrosti | nejméně 50mm |
| podpora výstupních formátů | TIFF, vícestránkový TIFF, PDF, vícestránkové PDF, JPEG, PNG, PDF/A, prohledávatelné PDF (OCR) |
| rychlost | max. 4 sec pro celou plochu při 400 ppi |
| připojení | Gigabit ethernet (GigE) |
| Obslužný software | součástí skeneru obslužný software v intuitivním designu rozhraní, nebo s možností volby mezi jednoduchým a pokročilým rozhraním; (zařízení by měl bez problému obsluhovat laik s průměrnou znalostí práce s PC) |
| Požadavky na funkce a software | Automatická kalibrace bílé barvy, autofokus, detekce dokumentu, orientace a natočení; separace stran knihy; automatické vymazání prstů obsluhy; automatické vyrovnání zakřivených stran rozevřené knihy; automatické vymazání vazby dokumentu; lokalizace rozhraní do češtiny, podpora více jazyků s volbou uživatele; přizpůsobitelnost obslužného SW (skrytí funkcí, administrátorské menu) |
| Kompatibilita | MS Windows 7 Pro (32 i 64bit) a vyšší |
| Záruka | 5 let, do dalšího pracovního dne („NBD“) |
| Služby | Doprava, instalace a úvodní školení |