EEG set

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Počet kanálů | 16 s možností rozšíření |
| Šířka pásma na kanál | Vzorkovací frekvence 1000 Hz přenosové pásmo 0,01 - 300 Hz možnost záznamu polygrafických svodů (např. EKG, EOG) |
| Software | software, který umožňuje natáčení, vyhodnocení a zálohování ERP a umožňuje interakci se softwarem pro prezentaci stimulů různého typu (vizuální, zvukové stimuly) uživatelský manuál |
| Záruka | Min. 36 měsíců – hodnotící kritérium |

Součástí dodávky musí být:

- AD box

- software, který umožňuje natáčení, vyhodnocení a zálohování ERP a umožňuje interakci se softwarem pro prezentaci stimulů různého typu (vizuální, zvukové stimuly) + uživatelský manuál

- měření odporu elektrod - vizuální signalizace odporu nad nastavenou mez

- možnost synchronizace (TTL) in/out (ze stimulátoru do EEG a naopak)

- možnost zpracovávat alespoň 8 úrovní triggerů a schopnost vytváření alespoň 2 podprůměrů

- kalibrace

- eliminace artefaktů nad nastavenou mez v uV

- uživatelsky nastavitelné parametry registrace (počet kanálů, stimulační perioda, vzorkovací frekvence atp.)

- zobrazení průměrovaných ERP v průběhu snímání

- možnost registrace kontinuálního nebo epochovaného EEG

- archivace dat

- export dat

- elektrodová čepice - 3 standardní velikosti

- ušní EEG elektrody

- elektrodový gel (min. 0,5l)

- napájecí zdroj, respektive vestavěný akumulátor

Další požadavky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)

- kompletní dodávka musí obsahovat i nezbytné příslušenství a spotřební materiál pro první uvedení do provozu.

- Min. 36 měsíců – hodnotící kritérium