Bezdrátová poslechová zařízení do výuky (vysílač a přijímače) + nabíjecí a přenosový kontejner

Vysílač – 1 ks

|  | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Frekvenční pásmo | 740 - 752 MHz |
| Počet frekvenčních kanálů | 16 |
| Frekvenční rozsah | 200 - 7000 Hz |
| Dosah | 60m ve volném prostoru |
| Mikrofon | Součástí dodávky, připojení přes Jack 3,5 |
| Vstupy | Jack 3,5 2x (mikrofon + AUX pro další zařízení) |
| Anténa | vestavěná |
| Napájení | 2 AA baterie, možnost nabíjení přes nabíjecí kontejner v případě použití nabíjecích baterií |
| Maximální hmotnost | 150 g (s bateriemi) |
| Maximální rozměry | 70 x 120 x 30 mm |
| Odstup S/N | Větší než 80 dB |
| Další parametry | Možnost regulovat hlasitost, indikace stavu baterie a vysílání signálu, možnost připevnit vysílač na oděv |
| Další požadavky | v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/04.2012–7 ČTÚ |

Přijímač – 35 ks

kompatibilní s vysílačem výše

|  | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Frekvenční pásmo | 740 - 752 MHz |
| Počet frekvenčních kanálů | 16 |
| Frekvenční rozsah | 200 - 7000 Hz |
| Dosah | 60m ve volném prostoru |
| Sluchátka | Součástí dodávky, připojení přes Jack 3,5 |
| Vstupy | Jack 3,5 2x (sluchátka + AUX pro další zařízení) |
| Anténa | vestavěná |
| Napájení | 2 AA baterie, možnost nabíjení přes nabíjecí kontejner v případě použití nabíjecích baterií |
| Maximální hmotnost | 150 g (s bateriemi) |
| Maximální rozměry | 70 x 120 x 30 mm |
| Odstup S/N | Větší než 80 dB |
| Další parametry | Možnost regulovat hlasitost, indikace stavu baterie a vysílání signálu, možnost připevnit vysílač na oděv |
| Další požadavky | v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/04.2012–7 ČTÚ |

Nabíjecí a přenosový kontejner – 2ks

kompatibilní s vysílačem i přijímači výše

|  | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Kapacita | 12 jednotek |
| Provedení | Robustní, pevný box, otevíratelné víko |
| Provozní napětí | 12 V |
| Doba nabíjení | 4 - 5h |
| Napájení | Adaptérem, který je součástí dodávky |
| Max. rozměry | 340 x 310 x 190 mm |
| Max. hmotnost | 6 kg |