# Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky, funkce, způsoby nácviku pro simulační výuku studentů, části a součásti:

| Bezdrátový pacientský simulátor | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: Parametry nabízeného zboží musí být řádně vyplněny, tj. musí být uvedeny přímo technické parametry a jejich hodnoty (jak je uvedeno v každém řádku), nestačí uvést pouze „ano“ nebo „splňuji“ apod. |
| způsoby nácviku a způsoby zajištění dýchacích cest |  |
| - Otevřené/zavřené dýchací cesty, automatické nebo manuální ovládání - Pohyblivá hlava/zvedací brada - Manipulace s čelistí, předsunutí čelisti - Odsávání (orální a nazofaryngeální) - Možnost umělé plicní ventilace - Orotracheální intubace - Nazotracheální intubace - Zajištění dýchacích cest pomocí: rourka Combitube, laryngeální maska (LMA) - Intubace endotracheální rourkou - Retrográdní intubace - Intubace s použitím fibroskopu - Transtracheální proudová ventilace - Jehlová krikotyreotomie - Chirurgická krikotyreotomie - Zapnutí/vypnutí regulovatelné rezistence dýchacích cest - Distenze žaludku | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Komplikace dýchacích cest |  |
| - Stav „Nelze intubovat, lze ventilovat“ - Stav „Nelze intubovat, nelze ventilovat“ - Detekce správné polohy hlavy - Edém jazyka - Hltanový edém - Laryngospazmus - Trizmus | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Funkce dýchání |  |
| - Simulované spontánní dýchání - Stranově symetrické a asymetrické zvedání a klesání hrudníku - Měření vydechovaného CO2 - Normální a abnormální dechové ozvy | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Funkce oběhového systému |  |
| - Manuální měření krevního tlaku poslechem na základě Korotkovových ozev - EKG synchronizované s pulzy krční tepny, stehenní artérie, vřetenní tepny, pulz na a. dorsalis pedis, pulz na a. tibialis posterior a pulz brachiální tepny (pouze levá strana) - Intenzita pulzu měnící se v závislosti na krevním tlaku - Palpace pulzu je detekována a zaznamenávána do protokolu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Cévní přístup |  |
| - Nitrožilní přístup (paže) - Intraoseální přístup (holeň a sternum) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Kardiopulmonální resuscitace (KPR) |  |
| - Shoda s doporučeními pro KPR České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny z roku 2015 - Stlačení hrudníku při kardiopulmonální resuscitaci (KPR) generují hmatný pulz, křivku krevního tlaku a artefakty EKG - Realistická hloubka stlačení a odpor při stlačování - Detekce hloubky, frekvence stlačení a uvolnění - Odezva v reálném čase na kvalitu KPR - Snímač polohy rukou | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Oči |  |
| - Mrkající oči - Otevřené, zavřené a částečně otevřené oči | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Další funkce pro simulační výuku ošetřovatelství a první pomoci |  |
| - Katetrizace pomocí Foleyova katétru - Střevní ozvy – čtyři kvadranty - Hlas pacienta – varianty: - Zvuky ze záznamu - Možnost záznamu vlastních zvuků - Instruktor může bezdrátově simulovat hlas pacienta - Komunikace s instruktorem - Několik instruktorů komunikuje pomocí integrovaného hlasového protokolu VoIP | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Funkce systému |  |
| - Bezdrátové připojení ovládacího tabletu - Ovládání simulací z libovolného místa datové sítě - Několik rozhraní může ovládat nebo sledovat jednu simulaci - Režim instruktora: - Vyhodnocování účinnosti KPR během školení - Tvorba a programování vlastních scénářů - Tvorba vlastních událostí - Automatický režim s použitím předpřipravených simulačních scénářů - Ovládací prvky simulace: - Rychle dopředu - Pauza - Přetáčet - Uložit/Obnovit - Editor profilů - Zobrazení budoucího vývoje klinického stavu a resuscitace pacienta - Integrovaný video rozbor situací - Zaznamenávání údajů - Poznámky instruktora | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| pacientský monitor |  |
| - S možností vytvoření vlastního scénáře rozvoje příznaků v modelové situaci - Musí obsahovat: - EKG (2 stopy) - SpO2 - CO2 - ABP (arteriální krevní tlak) - CVP (centrální venózní tlak) - PAP (pulmonální arteriální tlak) - PCWP (pulmonální kapilární tlak v zaklínění) - NIBP (neinvazivní krevní tlak) - TOF (Fallotova tetralogie) - Srdeční výdej (Cardiac Output) - Teplota (vnitřní a periferní) - Přídavné a programovatelné parametry, např. ICP (nitrolební tlak) - Zobrazení rentgenového snímku - Zobrazení 12svodového EKG - Zobrazení vlastních snímků/obrazů - Zobrazení vlastních videosekvencí - Saturace kyslíkem a křivka | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Tablet pro ovládání simulátoru | Prodávající uvede obchodní název nabízeného tabletu. |