Název veřejné zakázky: „UK2LF – Ultrazvukový simulátor včetně modulů““

Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh výběrového řízení: otevřené řízení

Popis předmětu plnění:

Předmětem zakázky je medicínský výukový simulátor ultrazvukového vyšetření srdce, plic a orgánů dutiny břišní. Účelem simulátoru je nácvik diagnostiky pomocí ultrazvukového zobrazovače. Simulátor by měl věrně ukazovat jak zdravé orgány, tak širokou škálu jejich patologií. Součástí systému musí být figurína lidského těla(torzo), s konstrukcí a povrchem umožňující nácvik palpační orientace. Pro získání praktických návyků je nezbytný realistický model ultrazvukových sond pro jednotlivá vyšetření – srdce a plíce přes hrudník, srdce skrz jícen a břišní dutina. Přístroj musí napodobovat běžná zobrazení užívaná v sonografii, tedy minimálně – b-mód, m-mód, doppler a 3D mód. Pro názornost výuky je též vhodné synchronní zobrazení virtuálních modelů jednotlivých orgánů jak na monitoru společně s echografy, tak pomocí 3D rozšířené reality v těle figuríny.

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Ultrazvukový simulátor vyšetření srdce a dutiny břišní s příslušenstvím | Prodávající uvede název zboží |
| Figurína |  |
| - Minimálně torzo trupu s hlavou, tvaru a velikosti dospělého člověka mužského vzezření, délky minimálně 0,7 metru. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Pružný povrch těla a anatomicky věrné podloží, umožňující nácvik palpační orientace v oblasti čelní strany hrudníku a břicha. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Barva figuríny podobná lidské kůži. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Ústní otvor a dutina odpovídající lidskému jícnu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Přístrojové vybavení |  |
| - Obsahuje tréninkový model sondy pro vyšetření srdce přes hrudní koš (TTE), vyšetření plic přes hrudní koš a vyšetření orgánů břišní dutiny přes břišní stěnu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Obsahuje tréninkový model sondy pro vyšetření srdce skrz jícen (TEE) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Obsahuje zařízení pro ovládání sond a zobrazení průběhu vyšetření (PC, notebook, tablet, nebo adekvátní). | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Ovládací panel disponuje základními prvky běžného pacientského ultrazvukového přístroje – minimálně: změna měřící funkce, změna zobrazovacího módu, zoom, zmrazení obrazu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Možnost připojení externího monitoru běžně užívaných standardů (VGA, HDMI, DVI, DISPLAYPORT, nebo USB) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Obsahuje zařízení pro zobrazení 3D rozšířené reality. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Zobrazovací frekvence všech metod minimálně 30 Hz. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulační a softwarové funkce |  |
| - 2D realistické zobrazení ultrazvukového vyšetření. (B-mód) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Pohybové zobrazení ultrazvukového vyšetření (M-mód) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Zobrazení rychlosti proudění tekutin (Doppler) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - 3D realistické zobrazení ultrazvukového vyšetření. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Synchronní zobrazení modelů orgánů lidského trupu se znázorněnou polohou sondy a ultrazvukem snímaného řezu na monitoru. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Synchronní zobrazení modelů orgánů lidského trupu se znázorněnou polohou sondy a ultrazvukem snímaného řezu pomocí rozšířené reality. Orgány je možné zobrazit jak jednotlivě, tak souhrnně, a obraz je zdánlivě umístěn v těle figuríny. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Výukový program pro hledání zadaných ultrazvukových projekcí. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Záznam práce na simulátoru pro pozdější hodnocení. Export tohoto záznamu a jeho zobrazení v běžném PC s operačním systémem Windows. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Simulace ultrazvukového zobrazení minimálně těchto orgánů a patologií - Zdravé srdce, plíce a všechny orgány dutiny břišní - Akutní infarkt myokardu: přední, laterální, dolní, pravé komory, u pacienta s chronickou obstrukcí plic - Dilatační kardiomyopatie - Mechanická protetická chlopeň: aortální i mitrální - Pleurální výpotek - Apikální aneurisma s trombem - Infekční endokarditida aortální chlopně - Ventrikulární fibrilace - Plicní hypertenze - Disekce aorty - Aortální stenóza - Balónová mitrální chlopeň - Myxom v srdeční síni - Aortální insuficience - Defekt srdečního svalu - Ischemická srdeční choroba - Trombus: v srdeční síni, tranzitní - Bivertikulární systolická dysfunkce - Plíce: pneumotorax, pneumonie, edém, výpotek, empyém, respirační exkurze, diafragmatická dysfunkce - Aneurysma břišní aorty - Disekce břišní aorty - Abdominální absces - Žlučník: kameny, zánět - Ledviny: kameny, cysta, absces, ruptura, angiomiolipom - Slinivka: pankreatida, léze pankreatu - Močový měchýř: polyp, karcinom - Játra: karcinom, jaterní metastázy, cirhóza, hemangiom, steatóza, adenom, léze, absces, cysta, hepatomegalie - Bochdalekova hernie - Slezina: hemangiom, cysta, ruptura - Volná tekutina v oblasti: renální, hepato-renální, suprasplenální, retrovezikální, močového měchýře a sleziny | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

Další podmínky dodávky:

- Doprava na pracoviště: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

- Uvedení zařízení do provozu.

- Zaškolení obsluhy a lektora.

- Uživatelská příručka a technická specifikace v českém jazyce.

- Záruka minimálně 1 rok od uvedení do provozu, zadavatel má zájem o delší záruční dobu, alespoň 2 roky (bude předmětem hodnocení nabídek, viz ZD)

- Maintenance – upgrade software a softwarová podpora minimálně 2 roky od uvedení do provozu.

- Certifikát CE/potvrzení o shodě