PŘÍLOHA 5B

REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ

Datum vypracování:

ČERVEN 2024

Referenční výchozí období: Rok 2023

# Budova Krystal

Referenční venkovní teplota tem: 13,0 °C

Referenční vnitřní teplota ti: 20,0 °C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

Klimatická oblast: Praha – Ruzyně (365 m n. m.)

- Klimatické podmínky (zdroj dat: TZB-info.cz)

| 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | te [°C] | d [-] | Denostupně D20 [D.K] |
| Leden | 2,7 | 31 | 534,80 |
| Únor | 2,0 | 28 | 504,20 |
| Březen | 5,0 | 31 | 463,90 |
| Duben | 6,9 | 30 | 392,40 |
| Květen | 12,8 | 22 | 170,50 |
| Červen | 17,3 | 0 | 0 |
| Červenec | 20 | 0 | 0 |
| Srpen | 19,5 | 0 | 0 |
| Září | 17,5 | 2 | 10,20 |
| Říjen | 11,9 | 23 | 208,30 |
| Listopad | 4,8 | 30 | 456,60 |
| Prosinec | 2,8 | 31 | 531,90 |
| Celkem | 10,3 | 228 | 3272,8 |