Název veřejné zakázky: „UK2LF – Simulátor štěrbinové lampy“

Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh výběrového řízení: otevřené řízení

Operační program: Zakázka je financována EU – NextGenerationEU, název projektu: Simulační centrum 2. LF UK

Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_086/0008516

Předmět plnění

Předmětem zakázky je školící simulátor vyšetření lidského oka a diagnostiky jeho patologií pomocí štěrbinové lampy. Simulátor musí mít podobu běžného pacientského přístroje tedy štěrbinovou lampu a stereomikroskop, včetně všech fyzických ovladačů. Součástí musí být i fyzická maketa obličeje, specificky umístěná a s možností simulace palpačního ovládání pohybu očních víček. Součástí simulátoru musí být též externí display pro okamžitý náhled vyšetření a výukové funkce, včetně ovládání obsahu monitoru. Simulovány musí být všechny běžné diagnostické úkony a patologie od očních víček až po sítnici. Nedílnou součástí musí být výukový program, jak na mikroskopu, tak s možností pořádání online kurzů. Průběhy školení, výsledky testů a jejich porovnání musejí být uložené v přehledné databázi a přístupné též online.

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Název zboží | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Simulátor vyšetření lidského oka a diagnostiky jeho patologií pomocí štěrbinové lampy | Prodávající uvede název zboží |
| Vzhled a funkčnost přístroje musí imitovat skutečné diagnostické zařízení – štěrbinovou lampu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Všechny ovládací prvky jsou fyzické a shodné s přístroji pro daná vyšetření očí. Nastavení minimálně těchto parametrů: - Úroveň zvětšení minimálně od 6x do 40x - Pozice štěrbinové lampy vůči oličeji - Rotace mikroskopu - Rotace osvětlení - Šířka štěrbiny - Výška štěrbiny - Rotace štěrbiny - Intenzita osvětlení - Náklon osvětlení - Výměna optických filtrů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulace vyšetření probíhá náhledem do stereomikroskopu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Realistické ovládání štěrbinové lampy. Simulace běžných osvětlovacích technik, minimálně: přímé osvětlení, retroiluminace, sklerální rozptyl a Van Herickovu metodu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Fyzický model obličeje – „maketa“, umístěný stejně jako při opravdovém vyšetření. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Virtuální roztažení a stažení víček dotykem na maketu obličeje. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulace vyšetření a patologie sítnice. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Maketa fundoskopické čočky se senzory pro pozorování očního pozadí, nutnost jejího správného umístění vzhledem k modelu obličeje. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulace goniskopie oka – vyšetření druhu glaukomu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Maketa gonioskopické čočky pro měření pacientova komorového úhlu, nutnost jejího správného umístění vzhledem k modelu obličeje. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulace použití modrého filtru. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulace variability zdravých očí – minimálně rozlišení pohlaví, změn způsobených věkem, rasové odlišnosti. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulace vyšetření očních víček, spojivek i rohovky. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulace a diagnóza všech běžných patologií a vyšetřovacích technik vnějšího a vnitřního oka, minimálně však: - Virtuální aplikace fluoresceinu - Virtuální artificiální mydriáza - Virtuální everze obou víček - Virtuální zvuková odezva pacienta - Mrkání, omezení mrkání, pohled 4 různými směry, zavřené oči, „upřený pohled“ - Katarakta - Glaukom - Odtržení sítnice - Infekce víček - Vady čočky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Externí monitor pro zobrazení průběhu simulací, simulace pacientské databáze, podrobný popis vyšetření a patologií, hodnocení výkonu školeného. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Externí monitor musí mít minimálně: - Plochý monitor o velikosti úhlopříčky minimálně 24“ - Rozlišení minimálně 2 Mpx - Poměr stran mezi 4:3 až 18:9 - Statický kontrast minimálně 800:1 - Jas minimálně 600 cd/m2 - Pozorovací úhly minimálně 170°horizontálně/170°vertikálně | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Samostatný výukový program bez potřeby přítomnosti lektora, simulace jednotlivých patologií, zadávání diagnostických úkolů jak náhodné , tak řízené a hodnocení správnosti provedení. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Online databáze všech školení a jejich průběhu a porovnání. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Online výukové prostředí pro trénink diagnostických metod a patologií, včetně zkoušení formou testů a vyhodnocení úspěšnosti. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Další příslušenství a požadavky zadavatele |  |
| Včetně dopravy, instalace a zaškolení | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 3 roky update software a výukových programů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
|  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |