Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

RUK – ÚVT – Obnova a doplnění HW infrastruktury pro lokality Jinonice a Ovocný trh - I

## Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky čtyř (4) kusů serverů pro rozšíření existujícího VMware HA clusteru. Záruka na servery je 5 let se servisem NBD v místě instalace. Místem instalace je serverovna ÚVT v areálu RUK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 (1 kus) a serverovna ÚVT v areálu Jinonice, U kříže 8, 158 00 Praha 5 (3 kusy).

## Odůvodnění konkrétních obchodních označení

Účelem předmětu dodávky serverů je naplnění potřeby zadavatele doplnit a dále rozvíjet (po HW stránce) jím provozovaná serverová řešení v lokalitách Ovocný trh 5, Praha 1 a U Kříže 8, Praha 5.  Zadavatel v současné době provozuje mj. serverovou infrastrukturu sestávající ze 6 ks serverů DELL PowerEdge R650 s 384 GB RAM (lokalita Ovocný trh 5, Praha 1) a 6 ks serverů HPE ProLiant DL360, resp. DL320 s 512 GB RAM (lokalita U Kříže 8, Praha). Servery jsou osazeny CPU Intel Xeon Platinum 8358 a Xeon Gold 6530. Na těchto serverech je nainstalovaný virtualizační SW VMWare vSphere 7 a uvedené servery tvoří jeden HA cluster. Zálohování je realizováno prostřednictvím SW Veeam, který je zalicencován na všechna CPU clusteru (support ID 03497019). Zadavatel provozuje na tomto HA clusteru SW s vysokými požadavky na dostupnost těchto serverů (resp. celého HA clusteru) jako je zejména Studijní informační systém, elektronický systém spisové služby a Centrální autentizační služba UK. Z tohoto důvodu nesmí upgrade HA clusteru způsobit snížení dostupnosti těchto na něm provozovaných služeb.

S ohledem na výše popsané skutečnosti je nezbytné, aby v rámci upgradu HA clusteru byly zachovány všechny funkcionality použité virtualizace, tj. vč. zachování funkcionality vMotion (umožňující migrovat běžící servery v rámci clusteru i na jiný HW).

V souladu s podmínkami předmětné virtualizační platformy (viz  https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=1011788) je tedy nezbytné, aby dodávané servery, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, byly osazeny CPU Intel Xeon.

## Požadovaná specifikace serverů

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce s detailní technickou specifikací (DataSheet) nabízeného zařízení v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Formát serveru do 19“ racku, velikost 1U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable managementu) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 1x CPU 64-bitový s architekturou Intel x86 s celkovou velikostí cache alespoň 160 MB | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| CPU má naměřený a veřejně publikovaný výkon v Passmark testu Single CPU systems alespoň 65500 bodů (dle https://web.archive.org/web/20250105160444/https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html k 5.1.2025) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| RAM serveru osazena DIMM moduly s podporou ECC o velikosti alespoň 64 GB | ANO | Uveďte typ nabízených DIMM modulů a jejich velikost |
| Velikost paměti RAM | Min. 512 GB | Uveďte velikost paměti RAM nabízené sestavy |
| SSD | min. 2x 480 GB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), HW RAID 1, hot-plug | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Možnost ponechání vadného SSD při opravě/výměně | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 4x 25GbE SFP28 NIC. Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 4x kabel s moduly nebo DAC délky 3 m pro připojení do switche (25GbE SFP28 na obou stranách), stávající switche HPE SN2410M | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x 16 Gb Fibre Channel HBA | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x optický kabel MM LC-LC 10 m duplex | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Trusted Platform Module 2.0 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Server, jeho NIC i HBA adaptér jsou uvedeny na certifikační matici (HCL) firmy VMWare pro vSphere verze 7 a 8. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Vzdálený management i při vypnutém serveru, s dedikovanou 1 GbE NIC, se vzdálenou grafickou konzolí a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Pro vzdálený management včetně KVM a virtuálních médií dostačuje internetový prohlížeč s implementací HTML5 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní napájení 230 V/50 Hz | min. 2x redundantní hot-plug PSU splňující efektivitu Platinum dle certifikace 80 PLUS | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |