F1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku,systému,služby apod. ,jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci jejich požadovaných vlastností. Daný materiál ,výrobek,systém,službu apod.je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout  zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním,přičemž je při návrhu náhrady povinen  objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem,výrobkem,systémem, službou apod.

# ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

## Stavba

název stavby		REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA

kraj:			Hlavní město Praha

městská část:		Praha 6

adresa:			Zvoníčkova 1928, Praha 6

okres:			Hlavní město Praha

obec:		                Praha

katastrální území: 		Břevnov

## Stavebník - Investor

Název			UNIVERZITA KARLOVA

Sídlo			Ovocný trh 5,116 36 Praha 1

Zastoupená                               Koleje a menzy

Sídlo                                          Voršilská 1,116 43 Praha 1

IČO			00216208

Telefon			+420 224933825

e-mail 			jaroslav.jandus@kam.cuni.cz

kontaktní osoba		Ing. Jaroslav Jandus

## Generální projektant

Název			Ing.Zdeněk Urban	zdeněk.urban@mybox.cz

Sídlo			Fragnerova 2415/27,Praha 6

IČ			14920743

DIČ			CZ 6002080689

Telefon			+420 602212991,2

## Projektant

Název			Ing.Zdeněk Urban	zdeněk.urban@mybox.cz

Sídlo			Fragnerova 2415/27

IČ			14920743

DIČ			CZ 6002080689

Telefon			+420 602212991

# PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ stávajícího objektu A1

Objekt A1 je součástí většího areálu „Hvězda“, který slouží pro účely ubytování studentů od své výstavby v polovině 60 tých let. Areál byl v roce 1987 dostaven a zároveň rozšířen o  3 objekty v konstrukčním systému VVÚ ETA ,které jsou označovány jako A1,A2,A3.

Předmětný objekt A1 je z hlediska stavebně technického ve špatném stavu a je posledním ,který  neprošel rekonstrukcí a opravou z hlediska kompletní výměny všech inženýrských sítí, výměně povrchů ,zařizovacích předmětů, vestavěného nábytku a v neposlední řadě výměny stávajícího výtahu za nový.

Stávající objekt má jedno podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží. Je postaven v panelovém systému VVÚ – ETA, který byl v podzemním podlaží upraven zvýšenými monolitickými pasy pro možnost zvýšení konstrukční výšky podzemního podlaží. Příčky v nadzemních podlažích  jsou siporexové, v suterénu cihelné.

V roce 2014 proběhlo na objektu zateplení obvodového pláště, s výměnou oken a kompletní opravou lodžií.

Provozně ani dispozičně se ubytovací objekt nemění. V suterénu se nachází výměníková stanice, sklady, zázemí údržby, prádelna se sušárnou, rozvaděče elektro, náhradní zdroj ,požární větrání a místnost pro kola a kočárky. v nadzemních podlažích je vždy 7 obytných buněk pro 4 studenty a jedna obytná buňka pro jednoho studenta.

Vertikální komunikace je v uzavřené chodbě  objektu ,kde se nachází  výtahová šachta a  jednoramenné schodiště. Jedná se o chráněnou únikovou cestu typu A s evakuačním výtahem.

Střešní plášť byl opraven a zateplen v předstihu z důvodu havárie hydroizolace v roce 2011. Vzhledem k některým stavebním činnostem na střeše je ve výkazu výměr počítáno s 15% opravou stávající hydroizolace.

# KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

## Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy

### Základní výměry objektu A1

PLOCHA POZEMKU STAVBY				1303 m²

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	 A1				505,70 m²

ZPEVNĚNÁ PLOCHA					0 m²

PLOCHA ZELENĚ					0 m²

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA – NADZEMNÍ ČÁST		2469,78 m²

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA – PODZEMNÍ ČÁST		409,95 m²

OBESTAVĚNÝ PROSTOR – NADZEMNÍ ČÁST		8617,14m²

OBESTAVĚNÝ PROSTOR – PODZEMNÍ ČÁST		1820,5 m3

VÝŠKA OBJEKTU OD UT bez strojovny			max 20 m

POČET NADZEMNÍCH PODLAŽÍ				6

POČET PODZEMNÍCH PODLAŽÍ				1

### Kapacity

POČET BUNĚK					48   beze změny

Z toho – jednolůžkových	                6     beze změny

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ			beze změny

### Užitkové plochy:

PLOCHA  BUŇKY  CELKEM				14846,40 m²

PLOCHA  1 LŮŽKOVÉ BUŇKY  CELKEM	                  241 m²

SCHODIŠTĚ, CHODBY  CELKEM			 2987,83 m²

## Orientace, osvětlení a oslunění

Beze změny ,objekt stávající, orientace oken obytných místností východ – západ.

# VÝCHOZÍ PODKLADY A PROVEDENÉ PRŮZKUMY

## polohopisné a výškopisné zaměření

Polohopisné a výškopisné zaměření nebylo potřeba. Objekt stávající a vzhledem k charakteru prací není výškové zaměření potřeba.

## podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum

Nebyl vypracován. Objekt stávající  bez stavebně technických poruch.

## průzkumy a podklady použité ze stávající  dochované  dokumentace

Dokumentace ke stavebnímu povolení z roku 1978 v rozsahu prováděcího projektu „Dostavba areálu VŠ kolejí Praha 6, Na Větrníku obj.č.1 – ubytovací budova  ve skladbě elektroinstalace, slaboproud, zdravotní technika, vzduchotechnika a minimální část stavební části.

## předchozí stupně dokumentace

Studie nebyla provedena.

# TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

## 5.1. Vytýčení objektu

Objekt stávající.

## 5.2. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

## 5.2.1 Geologické a základové poměry, radonový průzkum

Beze změny.

## 5.2.2 Hydrogeologické poměry

Beze změny.

## 5.2.3 Zemní práce

V rámci opravy stoupaček kanalizace – stávající průměry 70 mm neustále v suterénech chrlí splašky z důvodu zahlcení stoupaček. Tyto stoupačky budou nahrazeny průměrem 100 mm a budou napojeny do stávající ležaté kanalizaci o průměru 100 mm. V místě napojení bude nutno vykopat rýhu o šířce 600 mm a hloubce cca 600 mm od podlahy. Výkopy budou provedeny ze suterénních místností, kde se nacházejí  tyto stoupačky – viz část ZT a výkkres suterénu č.1.

## 5.2.4 Zajištění stavební jámy

Vzhledem k hloubce cca 400 mm pod deskou není nárokováno.

## 5.2.5  Založení budovy

Beze změny

## 5.3. Konstrukční systém

Beze změny. V žádném případě nebude do nosného systému zasahováno.

## 5.4.Železobetonové konstrukce

Stávající – beze změny.

## 5.5. Zděné konstrukce

V objektu se nacházejí následující zděné konstrukce:

Stávající příčky uvnitř buněk – siporexové příčky

Stávající  dělící příčky suterén – cihelné tl.100 mm pravděpodobně s věncem (výška příčky)
Výtahová šachta – panelová nebo zděná kce tl.200 mm
 nové obezdívky instalačních jader – plynosilikátové  příčky tl.100 mm

nové příčky – plynosilikátové tl.100 mm případně 75 mm
              V suterénu bude nutno na dvou místech vybourat část stávajících příček a provést jejich podchycení z důvodu

výkopu pro nové napojení kanalizace.

Postup zdění a kotvení dle montážního předpisu výrobce, zatmelení spar, výztužné pruhy sítí přes spáry, stěrka . Kotvení pomocí hmoždinek a kotevních pásků, Spáry vyplněny montážní pěnou.

## 5.6. Vertikální konstrukce

V objektu se nacházejí  stávající jednoramenná schodiště, která jsou prefabrikovaná, Vedle schodiště je výtahová šachta s osobním výtahem. Stávající výtah je z konce 70tých let a neodpovídá současným bezpečnostním předpisům. V budově ubytování by tento výtah měl být evakuační. Vzhledem k tomu, že se výtah nacházel i bude nacházet v chráněné únikové cestě typu A musí splňovat potřebné požární parametry a ty splní pouze nutnost osazení evakuačního výtahu.

Stávající výtah bude demontován a nahrazen dle předpisů evakuačním výtahem.

Základní parametry výtahu: Nový výtah musí odpovídat NV č.163/2002Sb. ,NV č.14/1999Sb.,ČSN EN 81-72,ČSN 274009,ČSN 274300, ČSN 332570

- typ výtahu evakuační

- zálohování 45 min.

- napětí 400 v,jištění 3x25 A,přívod 5x6 mm2Cu

- rychlost max.1,6 m/s, nosnost 1000 kg - výkon cca 5,9 kW, jmenovitý proud 23 A, záběhový proud 33 A,max.doba

jízdy 2,5 min.

- počet stanic 7, jednostranný přístup

- rozměry šachty stávající 1800 x 2400 mm

- kabina nehořlavá 2100 x 1100 mm

- vybavení dle vyhl.č.398/2009 Sb.

- interkomunikační zařízení

podrobnosti viz výkresová část

## 5.7. Střešní konstrukce

Beze změny. Střešní plášť byl opraven v roce 2011 z důvodu havarijního stavu a byl i zateplen. Na střeše proběhnou práce na stříškách  odvětrávacích šachet – nové oplechování střech a nové odvětrání kanalizačních stoupaček. Dále budou vyměněny odvětrávací protidešťové žaluzie VZT a bude opravena omítka těchto odvětrávacích nástavců. Během prací nesmí dojít k poškození stávajícího střešního pláště – nutná ochrana ( úprava plochy  na pochozí pomocí desek). Z důvodu prací na střeše je uvažováno s 15% oprav střešního pláště.

## 5.8. Úpravy povrchů

Ze 100 % jsou  vnitřní omítky v objektu polepeny papírovými tapetami včetně tapet i na stropech. Tyto tapety

jsou v podstatě poškozeny – roztrháním, odtržením, přemalováním barvou, potapetovány plakáty a v neposlední

řadě i popsány. Jedná se zejména o prostory ubytovacích pokojů.

Zde budou tapety kompletně strženy, zdivo přebroušeno, zpenetrováno a bude aplikována nová štuková omítka. Na závěr bude provedena bílá výmalba s protiplísňovou přísadou.

V místě výplní otvorů bude oklepána stávající vyrovnávací omítka, bude natažena nová s použitím podomítkových profilů včetně nového štuku Případné tapety budou strženy. Na závěr bude opět provedena bílá výmalba s protiplísňovou přísadou.

V suterénu  a na chodbách v nadzemních podlažích   a v chráněné únikové cestě bude provedeno škrábání a omytí starých nátěrů a nová bílá výmalba s protiplísňovou přísadou.

## 5.9. Izolace

## 5.9.1 Vodotěsné izolace

Jako pojistnou  hydroizolaci vnitřních prostorů (tj.. koupelen, WC.) navrhujeme použít nátěrový hydroizolační systém dvousložkový pod dlažbu a pod obklady v místech přímého ostřiku vodou. Součástí izolace podlahy je vytažení stěrkového systému i na stěny do výšky min. 200 mm a 200 mm od horní hrany sprchového koutu.

Hlavní izolace  bude tvořit v těchto prostorách asfaltová izolace aplikována přímo na vyspravenou část panelu nebo betonové mazaniny v suterénu. Tato asfaltová hydroizolace bude vytažena 200 mm nad podlahu a v místě sprchové vaničky 200 mm nad hranu sprchového koutu.

V místech úpravy ležaté kanalizace  dojde k novému přeplátování stávající vodorovné izolace objektu. Přeplátování proběhne  v šíři min.200 mm.

## 5.9.2. Tepelné izolace

Beze změny.

## 5.9.3. Zvukové izolace

Nový evakuační výtah musí odpovídat hlukovým limitům, bude dokladováno výrobcem výtahu.

Kročejová neprůzvučnost podlah nebude řešena ,vzhledem  k výměně pouze  finálních vrstev ..

Prostory místnosti, kde bude umístěn  dieselagregát bude případně opatřen akustickým obkladem a zároveň stroj NZE musí být  vybaven kapotáží – dle dodaného stroje.

Musí být v obou případech dodrženo NV č.272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací.

Na závěr stavby bude požadován protokol o zkoušce hlučnosti, kde výsledek bude odpovídat příslušným předpisům.

## 5.10. Podlahy

Konstrukce podlah 
- všechny podlahy jsou uloženy na stávajících  skladbách na žlb stropních panelech a desce(suterén) 
- nové podlahy  pouze WC,koupelny v tl.50 mm

Obecné požadavky na vlastnosti podlah

- možnost strojního čištění zaručená, tj. odzkoušená dle českých předpisů

- protiskluznost event. mrazuvzdornost dle příslušných požadavků na jednotlivé provozy

- hygienická nezávadnost	
- v CHÚC a NÚC nehořlavost

- v obytných buňkách hořlavost nejméně Cf1

Nášlapné vrstvy:

- obytné místnosti, chodby v buňkách:

přírodní homogenní jednovrstvé linoleum na jutovém podkladě pro vysokou zátěž tl.2,5 mm s povrchovou polyuretanovou  úpravou xf2 - TARKETT VENETO v různých odstínech + soklovka výšky 60 mm, nutný požární atest na odolnost nejméně Cf1

- koupelny a WC v obytných patrech:

keramická dlažba pro vysokou zátěž 200 x 200 mm -  RAKO OBJECT COLOR TWO sokl v několika odstínech

- sprchy a WC v suterénu:

keramická dlažba 200 x 200 mm - RAKO OBJECT COLOR TWO vytažena jednou řadou na stěnu jako sokl v odstínu tmavě šedé

- chráněná úniková cesta v A1 a BI včetně schodiště:

Keramická dlažba určena do veřejných prostor .RAKO COLOR TWO modrá RAL 2606025, 200X200X9mm,soklovka z ½  dlaždice v=100 mm,spárování v odstínu cementově šedé,

schodovka 300 x 300 x 9 mm  TAURUS COLOR LIGHT  GREY 06,povrch S , přední hrana schodu ze stejné barevné dlaždice TAA35006 (řezáno)+ nátěr betonových půlobloukových podstupnic emailem 2 x v odstínu RAL 9000 – bílá včetně soklu v=150 mm

-,chodby NÚC

zátěžové linoleum ACCZENT EXCELLENCE 80 ve třech barevných odstínech + soklovka výšky 60 mm, nutný požární atest na odolnost nejméně Cf1,

Spárování ve všech prostorách v odstínu cementově šedá.

Barevnost je uvedena na výkresech barevnosti.

## 5.11. Podhledy

Podhledy v 1.PP jsou navržené jako zavěšené lehké systémové z bezesparého hladkého voděodolného  sádrokartonu, kovového závěsného roštu, minerální vaty a parotěsu, délka závěsů cca 400mm.

Všechny zavěšené podhledy budou akusticky pružně odděleny od svislých konstrukcí, pod VZT ventilátory budou podhledy na pružných závěsech, VZT potrubí se nesmí dotýkat konstrukce podhledu.

SDK podhledy budou vystěrkovány, přebroušeny a vymalovány bílou minerální barvou.

Speciální vlastnosti (vodovzdornost, požární odolnost apod.)viz jednotlivé skladby.

SDK podhledy slouží primárně pro krytí rozvodů. Podrobnosti  viz specifikace.

5.12. Dveře

Velikost všech otvorů pro dveře je nutno před realizací ověřit na místě tak, aby je bylo možné osadit. V tabulkách je uváděna velikost dveřního křídla. Způsob osazení viz katalogové listy výrobců, příslušných předpisů a norem, platných v naší republice. Před zahájením výroby bude provedení a osazení dveří odsouhlaseno  projektantem a investorem.

Vnitřní výplně otvorů budou v těchto typech:

-suterén:požární dveře plné jednokřídlé do stávající ocelové zárubně (nový požární pásek) EI30DP3/C,EW 30DP1

-vstupní dveře do ubytovacích buněk v prostoru schodiště : požární dveře plné jednokřídlé hladké do stávající ocelové zárubně(nový požární pásek)    EI 30DP3/C, dýha dub ,kukátko,jmenovka chrom, cylindrická bezpečnostní vložka,kování koule x klika – nerez broušený, samozavírač, generální klíč,hlavní a skupinový klíč – bude určeno uživatelem při zahájení stavby např.FAB VARIANT

ze strany chodby budou spáry mezi 2 díly zárubně silikonovány v odstínu zárubně

- dveře do schodišťového prostoru – chráněné únikové cesty typu A: dvoukřídlé prosklené ( izolační dvojsklo čiré - bezpečnostní) kovové požární EI 30DP3/C , kování paniková klika x paniková klika – nerez broušený, samozavírač,odstín kovu RAL 6011 rezedagrun.,bez zámku

-vstupní dveře do ubytovacích buněk z podélné chodby: požární dveře plné jednokřídlé hladké do stávající ocelové zárubně(nový požární pásek)    EW 30DP3/C, dýha dub ,kukátko,jmenovka chrom, cylindrická bezpečnostní vložka,kování koule x klika – nerez broušený, samozavírač, generální klíč,hlavní a skupinový klíč – dvoustupňový

ze strany chodby budou spáry mezi 2 díly zárubně silikonovány v odstínu zárubně

- dveře mezi spojovací chodbou a sousedním blokem BI v 1.PP,1.NP z  chráněné únikové cesty typu A: dvoukřídlé prosklené ( izolační dvojsklo čiré - bezpečnostní) a jednokřídlé plné kovové požární EI 30DP1 /C , kování klika x klika a koule x koule– nerez broušený, samozavírač,odstín kovu RAL 6011 rezedagrun., bez zámku a se zámkem – podrobnosti viz tabulky PSV

-interiérové dveře do pokojů: jednokřídlé prosklené 2/3 –  např.SAPELI, Standard model 40, bílá hladká barva, zasklení mléčné sklo , lišta H. ,zárubeň ocelová stávající. Kování klika - klika, rozetové provedení např.Praktik M1 nerez boušený, zámek vložkový

-interiérové dveře – koupelny, WC, komory: jednokřídlé plné – např.Sapeli, Standard model 10, bílá hladká barva. Zárubeń ocelová nová(koupelna),nová (wc) , Kování klika – klika, rozetové provedení např.Praktik M1 nerez broušený, WC západka.

Většina stávajících zárubní interiérových dveří  bude demontována z důvodu nevyhovující šíře a křivosti osazení

(nejdou osadit nové dveře).

## 5.13. Zabudovaný interiér,ostatní výrobky

Rozměry všech prvků a jejich částí budou zaměřeny na místě.

Všechny povrchové úpravy  musí schválit architekt projektu.

Na všechny protipožární prvky bude dodán protipožární atest  nebo revize vč. dokladu o oprávněnosti montážní firmy.

Součástí dodávky prvků budou i kotvící a upevňovací prvky i skryté.

Požární ucpávky prostupů instalací přes hranici požárního úseku viz projekty profesí.

Všechny konstrukce nutné zaměřit před výrobou na stavbě. Výkresy nenahrazují dílenskou dokumentaci zhotovitele.

Jedná se zejména o zabudované kuchyňské linky, vestavěné skříně apod. Rozkreslení viz výkresová část, podrobnosti viz tabulky PSV.

## 5.14. Zámečnické konstrukce a výrobky

Zámečnické výrobky budou provedeny v dobré kvalitě a pečlivou montáží – zejména při kotvení

- posuvná sprchová zástěna eloxovaný hliník kotvená do stěny a podlahy,zasklení bezpečnostním sklem s potiskem

-přechodové lišty v podlaze hliníkové eloxované

-revizní dvířka do šachet  600x600 mm požární EW 15DP1 bílé

- nové ocelové zárubně

- větrací mřížky, žaluzie, revizní dvířka,

- kotvené koupelnové doplňky

- vnitřní zábradlí: madlo z nerez broušeného tyčového průřezu trubka o průměru 50 mm na kotvené pomocí nerez

broušených

kotev do panelu nebo zdiva

Všechny konstrukce nutné zaměřit před výrobou na stavbě. Výkresy nenahrazují dílenskou dokumentaci zhotovitele.

## 5.15. Klempířské konstrukce a výrobky

Veškeré klempířské výrobky na stavbě budou provedeny z pozinkovaného  plechu tl.0,6 mm (oplechování výdechů na střeše a odvětrávací hlavice kanalizačního potrubí). Budou prováděny dle platné ČSN 73 3610, vyhlášek a předpisů pro provádění klempířských prací. Rozměry všech prvků a jejich částí nutno před zahájením výroby zaměřit na místě.

Nátěr klempířských výrobků 1 x reaktiv,2x syntetický nátěr  zelená RAL 6001.

Součástí klempířských konstrukcí je veškerý kotevní a pomocný materiál.

Dodavatel je odpovědný za konstrukční řešení a řešení všech detailů, spojení a kotvení a zároveň za dimenzování

celé konstrukce a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny estetické požadavky architekta na dokončený a

namontovaný  výrobek. Všechny konstrukce nutné zaměřit před výrobou na stavbě. Výkresy nenahrazují dílenskou

dokumentaci zhotovitele.

Při provádění je třeba dodržovat veškeré technologické předpisy a postupy – reakce na kontakt s betonem a

asfaltovými pásy.

## 5.16. Keramické obklady

Jako keramický obklad je navržena kombinace obkladu 200 x 200 mm lesk např.RAKO COLOR ONE a  matné

mozaiky 5 x  cm např.RAKO COLOR TWO v barvě bílé –viz  výkresy barevnosti.

Spárování v barvě cementově šedé a v rozích stěn a podlah bude použit bezbarvý silikon.Obklad bude v místech

WC a v koupelně v místech ,kde není vytažen do stropu , ukončen bílou plastovou lištou. Plastové lišty budou

použity  i na hraně stěn u sprchového koutu a na vodorovných hranách u  přizdívek  pro vedení instalací. Spáry

dlažby a obkladu budou na sebe vzájemně navazovat ( spára průběžná).1 řada keramického obkladu na stěnách

bude z odstínu použité keramické dlažby. Nad umyvadly budou mezi obklad vlepeny zrcadla 800 x 600 mm se

zabroušenými hranami. Spárování okolo zrcadel bezbarvým silikonem.

Keramická dlažba bude použita i na obkladu v=300 mm u sprchového koutu.

V suterénu bude sociální zařízení již jenom v barvě bílé lesk 200 x 200 mm např.RAKO COLOR ONE, spárování v odstínu cementově šedé. 1.řada obkladu bude opět v odstínu keramické dlažby. Nad umyvadly budou mezi obklad vlepeny zrcadla 600 x 600 mm se zabroušenými hranami. Spárování okolo zrcadel bezbarvým silikonem. opět budou na rozích stěn a přizdívek použity bílé plastové rohové profily a ukončovací v příslušné výšce konce obkladu. Ve vnitřních rozích stěn a u podlah bude spárování silikonem bezbarvým.

6. Demolice a demontáže

V objektu proběhnou demoliční a demontážní práce pouze uvnitř objektu .Při těchto pracích musí být dodrženy tyto předpisy

- zákon č.309/2006 Sb.,ve znění zákona č.362/2007 Sb.

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- vyhl.č.378/2011Sb.o ochraně zdraví  - bezpečný provoz strojů,nářadí,přístrojů atd.)

- vyhl.č.11/2002 (umístění bezpečnostních značek a jejich vzhled)

Při rekonstrukci sociálních zařízení je nutno demontovat  u poloviny instalačních jader vždy 2 roury z azbestu o tl.stěn 1,5 cm a  o rozměrech cca 200x200 a 315x200 mm a u druhé poloviny jednu rouru 280 x 400 mm.Roury jsou tvořeny azbestostocementovými  deskami spojenými do tvaru hranolu pomocí ocelových stahovacích pásků a podél rohů pospojovány  pomocí pozinkovaných úhelníků 50x50x1 mm.

Likvidaci azbestu bude provádět pouze odborná firma s aktuální zdravotní způsobilostí, kde budou likvidátoři vybaveni osobními ochrannými prostředky pro tuto činnost.  místech demontáže se vždy vybuduje ochranné pracovní pásmo zamezující kontaminaci okolního prostředí včetně okolních osob. Provede se stabilizace materiálu,  který se následně odstraní ve speciálním režimu (který je nutný pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu a zamezuje rozprach vláken s vlastnostmi karcinogenity. Dále se provede sanace prostoru. Zajistí se měření výskytu azbestových vláken v prostoru pro sanaci nezávislou akreditovanou laboratoří. Při přejímce díla  budou doloženy Doklady o zpracování nakládání s těmito odpady – EPNO,NL.

Musí být dodrženo nařízení vlády č.178/2001 – práce s azbestem – karcinogen  - příloha č.9 a ČSN EN ISO 16000 -7 Vnitřní ovzduší (azbest) a nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

6.1. Demontáž telefonního vedení

V rámci stavby bude zrušeno již nefunkční telefonní vedení  včetně kabelové skříně RSB 2 v suterénu  v prostoru schodiště. Rozvodné potrubí  má 7 stoupacích vedení, které prochází instalačními jádry společně se zařízením vzduchotechniky a zdravotní techniky. Demontovaný rozvod v suterénu je  vodiči v ocelových trubkách z kterých odbočuje společně s rozhlasem po drátě do instalačních jader. Stoupací vedení jsou tvořena trubkovody z ocelových trubek a pancéřových krabic.

Vše bude demontovány bez náhrady.

6.2. Demontáž rozhlasu po drátě

Veškeré rozvodné potrubí je soustředěno v suterénu v prostoru schodiště ve skříni RDR 600 x600x200 mm.Rozvod v suterénu je v ocelových trubkách, ze kterých odbočuje v odbočných krabicích společně s telefonem do instalačních jader.

Stoupací vedení prochází instalačními jádry po společném roštu s telefonním vedením

Vše bude demontováno bez náhrady.

6.3. STA

Vzhledem k absenci antén na střeše bude  demontován i stávající rozvod  trubkovod v instalačních jádrech.

Stoupací vedení by mělo být řešeno stejně jako u telefonu  a rozhlasu po drátě.

V rámci stavby bude vybudován nový rozvod STA včetně osazení nových antén.

6.4. Zvonková signalizace

Stávající zvonková signalizace  bude demontována v rámci elektrosilnoproudu (zvonky napájeny  ze silnoproudého rozvaděče).Zvonky budou nahrazeny v plném rozsahu.