Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Přístroj pro fokusovanou rázovou vlnu splňující níže uvedené funkce / parametry |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného přístroje: …………………………….. |  |
| Specifikace předmětu plnění: | Níže doplní dodavatel všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění: |
| 1. Tvorba rázů pomocí technologie elektroakustické fokusované rázové vlny | Doplňte zde ano nebo splňuji) |
| 2. Velikost ohniskové zóny min. 5 x 5 x 30 mm | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 4. Hloubka průniku v tkáni min. 65 mm | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 5. Hustota toku energie v rozmezí min. 0,01-0,55 mJ/mm2 | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 6. Přednastavené uživatelské módy pro aplikaci jednotlivých a sekvenčních vln a možnost budoucího uložení nových uživatelských módů | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 7. Možnost ovládání a nastavení parametrů přímo na aplikátoru před i během terapeutického výkonu | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 8. Ovládání přístroje pomocí dotykového displeje | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 9. Pojízdný stolek s držáky aplikátorů | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 10. Systém musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu včetně 1 ks balení aplikačního gelu | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| Hodnocené technické parametry |  |
| B1: Frekvence rázové vlny: ≤10 Hz – 0 bodů >10 Hz – 10 bodů | Uveďte frekvenci rázové vlny |
| B2: Garantovaný počet rázů aplikátorů s konstantní intenzitou: ≤1 milion – 0 bodů >1 milion – 10 bodů | Uveďte garantovaný počet rázů aplikátorů |
| Min. 2 ks aplikátorů B3: Počet aplikátorů – každý pro různou hloubku průniku rázové vlny: 2 aplikátory – 0 bodů 3 aplikátory a více – 10 bodů | Uveďte počet aplikátorů s uvedením hloubky průniku rázové vlny |