Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace

Pro všechny níže uvedené specifikace je vyžadována:

- Minimálně 3 letá záruka a schopnost instalace OS FreeBSD prověřená instalacemi alespoň u 4 zákazníků včetně referencí.

1)

- Zálohovací server (1 ks) s diskovým polem optimalizovaný pro operační systém FreeBSD (instalace součástí dodávky) se ZFS a exportováním svazku via IP

- CPU Intel/AMD alespoň 4 fyzická jádra, min. 32GB RAM, 2x 1GE, 2x10GE SFP+, 1x SFP+ SM 
10km modul, 2x HDD 500GB RAID1 pro system, 4x 4TB disky (nesmí být SMR) v RAID6 s 2x 512GB SSD ZIL/Cache, 
- nezávislý management dostupný via ethernet/IP (kompletní ovládání obrazovka, klávesnice, interní stav), RPS. Instalace do racku max 2U. 
- Alespoň 6 dalších pozic pro rozšíření disku. 
- Server je určen k provozu 24/7 s větším zatížením.

Cena cca 100.000 Kč

2)

- Databázový server (1 ks) optimalizovaný pro operační systém FreeBSD (instalace součástí dodávky)

- CPU Intel/AMD alespoň 4 fyzická jádra, min. 32GB RAM, 2x 1GE, 2x10GE SFP+, 1x SFP+ SM 10km modul, 2x 500GB disky v RAID1 pro system a 2x 1TB NVME disky v RAID1 pro databázi, 
- nezávislý management dostupný via ethernet/IP (kompletní ovládání obrazovka, klávesnice, interní stav), RPS. Instalace do racku max 1U. 
- Server je určen k provozu 24/7 s větším zatížením.

Cena cca 75.000 Kč

3)

- Virtualizační server (1 ks) optimalizovaný pro operační systém FreeBSD (instalace součástí dodávky)

- CPU Intel/AMD alespoň 16 fyzických jader, min. 128GB RAM, 2x 1GE, 2x10GE SFP+, 1x SFP+ SM 10km modul, 2x 512GB disky v RAID1 pro system a 4x 1TB SSD disky v RAID6 pro ZFS, 
- nezávislý management dostupný via ethernet/IP (kompletní ovládání obrazovka, klávesnice, interní stav), RPS.

- Instalace do racku max 2U. 
- Server je určen k provozu 24/7 s větším zatížením.

Cena cca 125.000 Kč

4)

- Síťový server (5 ks) optimalizovaný pro operační systém FreeBSD (instalace součástí dodávky)

- CPU Intel/AMD alespoň 4 fyzická jádra, min. 32GB RAM, 2x10GE SFP+, 1x SFP+ SM 10km modul, 2x 512GB disky v RAID1 pro system, 
- nezávislý management dostupný via ethernet/IP (kompletní ovládání obrazovka, klávesnice, interní stav), RPS.

- Instalace do racku max 1U. 
- Server je určen k provozu 24/7 s větším zatížením.

Cena cca 60.000 Kč/ks

5)

- Cisco QSFP-40GE-LR4 Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km LC DOM Optical Transceiver Module (6 ks modulů). Cena max. 10.000 Kč/ks