| Název veřejné zakázky: | Výpočetní uzly pro ÚTF |
| --- | --- |
| Název DNS: | Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy |
| Druh zakázky: | Veřejná zakázka na dodávky |
| Postup podle: | Veřejná zakázka je zadávána v souladu s ust. § 141 ZZVZ |

- Specifikace předmětu veřejné zakázky

- Předmětem zakázky je rozšíření multiprocesorového výpočetního systému v podobě dodávky dvou stejných výpočetních uzlů dle specifikací v bodu 2 níže

- Termín dodání: do 3 týdnů od podpisu smlouvy

- Místo plnění zakázky: Ústav teoretické fyziky MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

- Specifikace výpočetního uzlu

- provedení určené pro montáž do skříně rack 19”, včetně lyžin

- rozměry: výška 1U (43 mm), šířka 437 mm, hloubka maximálně 750 mm

- konfigurace CPU: 2 procesory poslední dostupné generace architektury x86_64 s podporou HyperThreading, minimální počet fyzických jader na procesor je 16, minimální základní frekvence 3,0 GHz, podpora RAM s frekvencí minimálně 3200 MHz, max. TDP 155 W

- konfigurace paměti RAM: minimálně 128 GB (8 x 16 GB) 3200 MHz DDR4 ECC Registered s možností rozšíření minimálně na 32 paměťových modulů za použití stávajících modulů

- SSD úložiště (volitelné): jeho kapacita patří mezi hodnotící kritéria.

- síťové rozhraní minimálně 2 x 1 Gbit/s a dedikovaný port LAN pro vzdálenou správu

- onboard grafická karta

- minimálně 4x SATA/SAS hotswap pozice

- minimálně 4x NVME hotswap pozice nebo možnost upgradu stávajících SATA/SAS pozic na NVME

- minimálně 1 volný slot PCIe-3.0 x16 s možností osazení kartou plné velikosti a jeden volný slot PCIe-3.0 x8

- redundantní napájení o nominálním výkonu min. 800 W s účinností alespoň kategorie Platinum

- vzdálená správa s podporou standardu IPMI 2.0

- bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení, podpora bootování přes USB a LAN (PXE)

- záruční doba minimálně 3 roky

- zboží musí být nové

Maximální celková cena bez DPH: 204 100,-Kč