Technická specifikace přístrojového vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami

# Multifunkční kovová posilovací konstrukce

- Multifunkční kovová posilovací konstrukce určená zejména pro silový trénink a pro zavěšování a odkládání posilovacího vybavení. Jedná se o profesionální stabilní a odolné sportovní vybavení určené pro profesionální využití.

- Požadované minimální parametry multifunkční kovové posilovací konstrukce:

- Multifunkční kovová posilovací konstrukce sestává z horizontálního ručkovacího žebříku a ze 4 kusů vertikálních opěrných prvků (stojen) kotvitelných do podlahy nebo ke stěnám, jež horizontální ručkovací žebřík podepírají v jeho rozích. Hlavní konstrukce je vyrobena z uzavřených ocelových obdélníkových profilů a ocelových trubek či tyčí. Součástí multifunkční kovové posilovací konstrukce jsou i dráha pro zavěšení 1 kusu posuvného box pytle a plochy určené pro odkládání drobného sportovního vybavení.

- Horizontální žebřík musí být vhodný pro ručkování i zavěšování závěsných posilovacích systémů (nosnost alespoň 3 osoby o hmotnosti 150 kg současně ručkujících na horizontálním žebříku nebo posilujících na závěsném posilovacím systému zavěšeném na tomto horizontálním žebříku)

- Celková vnější šíře horizontálního ručkovacího žebříku (měřeno bez případných kotvících prvků): 185 – 225 cm

- Osová vzdálenost obou párů bližších vertikálních opěrných prvků (sojen) v místě jejich kontaktu s podlahou: 175 – 215 cm

- Celková vnější délka horizontálního ručkovacího žebříku (měřeno bez případných kotvících a doplňkových prvků): 4,00 - 5,15 m

- Výška spodní hrany nosné konstrukce horizontálního ručkovacího žebříku nad podlahou: 2,25 – 2,45 m

- Osová vzdálenost jednotlivých trubek pro ručkování 25 - 35cm

- Vnější průměr trubek nebo tyčí pro ručkování: 26 – 36 mm

- Povrchová úprava hlavních nosných částí multifunkční kovové posilovací konstrukce: prášková barva vypalovaná (komaxit) nebo nerez

- Dodávka včetně instalace

- Součásti multifunkční kovové posilovací konstrukce:

- Dráha pro 1 kus posuvného vozíku určeného pro zavěšení 1 kusu box pytle o minimální délce dráhy: 2,5 m. Typ profilu této dráhy musí být C profil o rozměru min. 75x75x4,5 mm až max. 140x140x6 mm (výška x šířka x síla stěny profilu). Tato dráha musí být upevněna k nosné části horizontálního ručkovacího žebříku a její spodní hrana nesmí být níže než 2,1 m nad podlahou. Součástí této dráhy musí být 1 kus ocelového posuvného vozíku určeného pro posun v dodaném C profilu vybavený minimálně 4 kusy silonových koleček na ložiscích, otočným okem pro zavěšení box pytle a aretačním mechanismem umožňujícím zafixování box pytle na předem určeném místě. Posuvný vozík se zavěšeným box pytlem o hmotnosti box pytle alespoň 70 kg musí být v rámci pohybu po celé délce dráhy ovladatelný jednou osobou bez pomůcek a bez nutnosti zvedat hmotnost zavěšeného box pytle. Minimální nosnost dráhy po celé její délce musí být celkem alespoň 250 kg.

- 1 kus oka pro zavěšení závěsného posilovacího systému

- Součásti multifunkční kovové posilovací konstrukce, které nemusí (ale mohou) být s hlavní nosnou částí multifunkční kovové posilovací konstrukce pevně spojeny:

- Úložný prostor pro 9 párů činek „kettlebell“ (2ks od každé z hmotností 4 kg, 6 kg, 8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg)

- 1 kus vertikálně posuvného oka pro zavěšení trenažeru nekonečného lana

- Úložný prostor pro uložení 2 kusů gymnastických míčů (typu „gymball“) o průměru alespoň 650 mm

- Úložný prostor pro uložení či zavěšení 2 kusů balančních podložek typu „bosu“

- Množství: 1 set (výše specifikovaný)

# Posilovací stroj biceps a triceps pro vozíčkáře

Profesionální posilovací stroj s vestavěným závažím určený k procvičení bicepsového 	a tricepsového svalu vhodný pro vozíčkáře i zdravé jedince bez specifických potřeb 	s níže uvedenými vlastnostmi a parametry:

- Posilovacím stroj je vybaven mechanismem otočné či odklápějící se sedačky umožňující rychlé přenastavení stroje pro cvičení jedinců se specifickými potřebami i bez nich.

- Posilovací stroj umožňuje procvičení bicepsového i tricepsového svalu

- Posilovací stroj umožňuje nastavení různého stupně zátěže.

- Posilovací stroj je vybaven závažím typu „cihličky“ o celkové hmotnosti alespoň 50 kg

- Posilovací stroj umožňuje výškové nastavení sedáku.

- Posilovací stroj umožňuje nastavení zádové opěrky.

- Posilovací stroj je vybaven komponenty pro tlumený dopadu závaží.

- Posilovací stroj je vybaven kladkou či kladkami vybavenými kuličkovými ložisky.

- Předpokládaná převažující barva kovové konstrukce: černá, antracitová, stříbrná, šedá nebo odstíny těchto barev

- Množství: 1 kus

# Konstrukce k zavěšování závěsných systémů podvěšená pod stropem

Konstrukce vhodná pro zavěšení závěsných posilovacích systémů typu TRX. 	Požadavky na tuto konstrukci:

- Konstrukce musí být provedena ve 3 rovnoběžných liniích s délkou každé jednotlivé linie 15,4 - 16,21 m

- každá linie této konstrukce se skládá ze 3 rovnoběžných kovových trubek, v kolmém řezu na jejich délku uspořádaných do tvaru trojúhelníku, navzájem propojených kovovými vymezovacími plechy či kovovými tyčemi.

- Všechny linie této konstrukce musí být uzpůsobeny pro jejich podvěšení pod strop zavěšením na kolmé liniové podpory typu HEB 180. Provedení konstrukce musí být přizpůsobeno vzdálenosti a umístění nosných podpor typu HEB 180, které nejsou součástí této dodávky.

- Konstrukce (všech 3 linií společně) musí umožňovat současné umístění a používání 24 kusů závěsných posilovacích systémů typu TRX, při jejich rovnoměrném umístění. Požadovaná nosnost každé jednotlivé linie činí minimálně 8 osob s hmotností 120 kg na osobu.

- Konstrukce musí být určena pro každodenní profesionální použití.

- Konstrukce každé linie může být složena z více částí.

- Ocelová konstrukce musí být vyrobena z oceli S235 JR a musí mít povrchovou úpravu žárový zinek nebo vypalovanou barvu (komaxit).

- Ocelová konstrukce k zavěšování závěsných systémů podvěšená pod stropem musí být provedena v souladu s normou ČSN EN 1090-2 v třídě provedení EXC2 s jakostí svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006. Při její výrobě musí být dodržen schválený systém výroby dle EN 1090-1 (minimálně systém 2+).

- Dodávka včetně instalace

- Předpokládaná barva hlavních nosných částí konstrukce: šedá, antracitová, stříbrná, černá nebo odstíny těchto barev.

- Množství: 1 set (sestávající z 3 rovnoběžných linií)

# Závěsné posilovací systémy

Závěsné posilovací systémy vhodné pro cvičení s vlastní hmotností cvičence jako 	dominantním faktorem pro zátěž při cvičení fungující na principu popruhu s dvěma 	úchopy zavěšeném na karabině.

- Požadované parametry závěsných posilovacích systémů:

- Minimální nosnost závěsného posilovacího systému jako celku: 155 kg

- Minimální nosnost karabiny: 550 kg

- Závěsné posilovací systémy musí být určeny pro profesionální použití

- Množství: 24 kusů

# Sada jednoručních činek o hmotnosti 1 až 10 kg se stojanem

Jednoruční činky sestávají z galvanicky upraveného, pochromovaného nebo 	nerezového vroubkovaného madla, k jehož koncům jsou pevně připevněna závaží, 	která jsou vyrobená či potažená z polyuretanu nebo uretanu.

- Požadovaná délka rukojeti: 125 – 140 mm

- Sada musí obsahovat:

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 1 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 2 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 3 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 4 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 5 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 6 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 7 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 8 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 9 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 10 kg

- 1 kus vertikálního stojanu vhodného pro odkládání všech těchto jednoručních činek.

- Musí se jednat o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 set (zahrnující celkem 20 jednoručních činek + 1 stojan pro 20 jednoručních činek)

# Sada jednoručních činek s otočnými rukojeťmi o hmotnosti 12 až 30 kg se stojanem

Sada obsahuje 15 párů jednoručních činek s otočnou rukojetí o níže specifikovaných 	hmotnostech a stabilní stojan s dostatečnou nosností vhodný pro odkládání těchto 	činek.

- Jednoruční činky s otočnými rukojeťmi musí být zkonstruovány z rotační kovové úchopové osy s rýhovaným povrchem, z kuličkových ložisek s integrovaným pryžovým těsněním bránícím průniku nečistot do ložiska a závažích s polyuretanovým povrchem osazených na obou koncích otočné rukojeti.

- Požadovaný průměr madla: 37 - 43 mm

- Požadovaná délka rukojeti: 125 – 140 mm

- Sada musí obsahovat:

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 12 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 14 kg

- 4 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 16 kg

- 4 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 18 kg

- 4 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 20 kg

- 4 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 22 kg

- 4 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 24 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 26 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 28 kg

- 2 kusy jednoruční činky o celkové hmotnosti jedné činky 30 kg

- Stojan pro tyto činky, přičemž stojan musí být dostatečně únosný a musí pojmout všech 30 kusů těchto jednoručních činek.

- Musí se jednat o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 set (zahrnující celkem 30 jednoručních činek + 1 stojan pro 30 jednoručních činek)

# Para Powerlifting sada

Para Powerlifting sada je soubor vybavení určený pro Para Powerlifting. Veškeré 	vybavení Para Powerlifting sady musí být certifikováno WPPO (World Para 	Powerlifting Organization).

- Sada obsahuje:

- 1 ks bench lavice pro handicapované s výškově nastavitelnými odkládacími háky s nastavením výšky odkládacích háků v intervalu po 20 mm s alespoň 20 výškově nastavitelnými úrovněmi odkládacích háků, s bezpečnostními zarážkami s nastavením výšky úrovně bezpečnostních zarážek v intervalu po 50 mm s alespoň 8 výškově nastavitelnými úrovněmi bezpečnostních zarážek, s nosností uživatele alespoň 175 kg a s nosností činky o hmotnosti alespoň 340 kg,

- 1 ks bezpečnostního stupínku vhodného pro osobu zajišťující dopomoc a bezpečnost sportovci využívajícímu bench lavici pro handicapované, bezpečnostní stupínek musí umožnit stabilní a bezpečný postoj osoby zajišťující dopomoc a bezpečnost sportovce, délka bezpečnostního stupínku musí být alespoň 1000 mm, šířka bezpečnostního stupínku musí být alespoň 400 mm, výška bezpečnostního stupínku musí být 160 – 200 mm,

- 1 ks kontejneru na magnezium, válcovitého tvaru nebo tvaru komolého kužele, s výškou 650 - 750mm a částí pro zásobu magnezia (sportovní křídy) v horní části tohoto zásobníku.

- 2 ks sady soutěžní olympijské činky pro handicapované sportovce o celkové hmotnosti každé sady 190,5 kg, přičemž každá ze sad musí obsahovat alespoň 1ks soutěžní powerliftingové osy pro handicapované o hmotnosti 20kg, s délkou 2200 mm a nosností alespoň 1450kg, 1 pár uzávěrů pro parapowerlifting s celkovou hmotností celého páru těchto uzávěrů 5 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 25 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 20 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 15 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 10 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 5 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 2,5 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 2 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 1,5 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 1 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 0,5 kg,

- 2 ks disků pro parapowerlifting o hmotnosti každého z nich 0,25 kg.

- 2 kusy soutěžních zásobníků pro soutěžní kotouče pro handicapované sportovce, přičemž každý zásobník pro tyto kotouče pro handicapované musí kapacitně pojmout, alespoň 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 50 kg, 5 kusů disku pro handicapované o hmotnosti každého z nich 25 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 20 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 15 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 10 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 5 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 2,5 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 2 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 1,5 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 1 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 0,5 kg,

- 1 kus disku pro handicapované o hmotnosti 0,25 kg,

- 1 kus uzávěru.

- Jednu soupravu bezpečnostních pásů (2 kusy) pro připevnění handicapovaného sportovce k benchové lavici pro handicapované v průběhu cvičení. Zapínání na suchý zip.

- Jedná se o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby a k použití při soutěžích.

- Množství: 1 set (výše specifikovaný)

# Sada činek Kettlebell o hmotnosti 4 až 32 kg

Sada činek kettlebell obsahující 9 párů jednoručních činek o hmotnosti od 4 kg do 	32 kg.

- Požadovaný materiál: ocel a/nebo litina

- Sada musí obsahovat:

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 4 kg

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 6 kg

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 8 kg

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 12 kg

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 16 kg

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 20 kg

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 24 kg

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 28 kg

- 2 ks činky o hmotnosti každé z nich 32 kg

- Výše uvedené činky o hmotnosti 8kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg jsou požadovány v provedení „soutěžní kettlebell“.

- Jedná se o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 set (zahrnující celkem 18 kusů činek)

# „Běhací trenažer“ pro vozíčkáře

Běhací trenažer pro vozíčkáře je tréninkovým nástrojem pro rozvoj síly a kondice 	vozíčkářů.

- Zařízení může být motorové či bezmotorové a musí být vybaveno nájezdovou rampou pro najetí vozíčkáře na pohyblivé válce nebo na pohyblivý pás. Následně po upnutí vozíku ve správné pozici na tomto zařízení musí toto zařízení umožňovat vozíčkáři na místě v omezeném prostoru v interiéru simulovat jízdu vozíkem. Toto zařízení musí disponovat alespoň následujícími parametry a vlastnostmi:

- Musí obsahovat nájezdovou rampu

- Musí obsahovat pohyblivé válce nebo pohyblivý pás vhodné pro nemotorizovaný invalidní vozík

- Musí obsahovat senzory zachycující pohyb generovaný vozíčkářem

- Musí obsahovat zařízení zobrazující senzory zachycené hodnoty

- Musí zobrazovat alespoň parametry „rychlost jízdy“, „ujetá vzdálenost“ a „čas jízdy“

- Maximální půdorysné rozměry zařízení v nainstalovaném stavu bez jeho vyhodnocovací a zobrazovací části: 125 * 140 cm

- Množství: 1 kus

# Běhací pás pro seniory

Běhací resp. chodící pás pro seniory je tréninkovým nástrojem pro udržení či rozvoj 	síly a kondice zejména seniorů.

- Běhací pás pro seniory musí disponovat alespoň následující parametry a vlastnostmi:

- Musí umožnit navolit velmi nízkou rychlost pohybu pásu a to alespoň od minimální rychlosti 0,2 km/h

- Musí umožňovat nastavení maximální rychlosti alespoň 8 km/h

- Musí disponovat výškově a šířkově nastavitelnými podélnými madly pro vyšší bezpečnost uživatele.

- Musí umožňovat náklon v rozsahu alespoň 0 – 10 %.

- Musí mít rozměr pásu alespoň 490 x 1200 mm

- Musí se jednat o profesionální cvičební vybavení.

- Množství: 1 kus

# Veslařský trenažér s adaptérem pro vozíčkáře

- Veslařský trenažér s adaptérem pro vozíčkáře musí obsahovat alespoň:

- Veslařský trenažer

- Adaptér pro vozíčkáře

- Display alespoň pro zobrazení „odveslovaného“ času a vzdálenosti.

- Musí se jednat o trenažer na bázi odporu vzduchu.

- Jedná se o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 set

# Lyžařský trenažér

- Lyžařský trenažér musí:

- umožňovat trénink s rukama soupaž

- umožňovat trénink s rukama střídavě

- fungovat na principu odporu vzduchu

- být vybaven zobrazovacím displejem

- být vhodný pro vozíčkáře

- Jedná se o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 kus

# Recumbent Ergometr

- Recumbent Ergometr je sedacím (horizontálním) rotopedem který musí mít alespoň následující parametry:

- Sedadlo s možností nastavení jeho polohy jednou rukou

- Zádovou opěrkou

- Přepravní kolečka

- Setrvačník o hmotnosti minimálně 14 kg

- Měřič tepové frekvence v rukojetích

- Přijímač externího měřiče tepové frekvence

- Možnost nastavení odporu alespoň v 35 úrovních

- Maximální akceptovatelná hmotnost cvičence alespoň 170 kg

- Display zobrazující alespoň hodnoty: čas, rychlost, vzdálenost, puls

- Jedná se o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 kus

# Elektronické masážní lehátko

- Elektrické masážní lehátko musí mít alespoň následující parametry:

- Pevný ocelový rám

- Elektricky nastavitelná výška lehátka

- Možnost použití jako vyšetřovací lehátko i masérské lehátko

- lehátko je vyměkčené

- s antibakteriální otíratelnou povrchovou úpravou

- šíře alespoň 62 cm

- Jedná se o profesionální vybavení.

- Množství: 2 kusy

# Protisměrné kladky

- Protisměrné kladky musí disponovat minimálně níže uvedeným parametry a vlastnostmi:

- výškově nastavitelnou polohou úchopové části obou kladek

- integrovanou hrazdu

- nastavitelnou zátěž obou kladek

- kovové závaží typu. „cihličky“ o hmotnosti alespoň 2 x 71 kg

- Výška spodní hrany horního horizontálního propojovacího profilu nad podlahou činí minimálně: 2,25 m

- celkovou maximální hmotnost sestavy 450 kg

- alespoň 2 ks připojitelných úchopů součástí dodávky

- Jedná se o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 set

# Sada speciálních os a disků

- Sada speciálních os a disků se sestává:

- Technická osa pro vzpírání – 5 kg

- Materiál: kov

- Hmotnost: 4,5-5,5 kg

- Minimální nosnost osy: 18 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: kluzná polyamidová ložiska

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 49 - 51 mm

- Délka příruby umístěné mezi úchopovou a nakládací části osy: 29 – 31 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 410 – 420 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 1305-1315 mm

- Celková délka osy: 2190 - 2205 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 24-26 mm

- Množství: 1 kus

- Technická osa pro vzpírání – 10 kg

- Materiál: kov

- Hmotnost: 9,5-10,5 kg

- Minimální nosnost osy: 35 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: kluzná polyamidová ložiska

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 49 - 51 mm

- Délka příruby umístěné mezi úchopovou a nakládací části osy: 29 – 31 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 410 – 420 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 1305-1315 mm

- Celková délka osy: 2190 - 2205 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 24-26 mm

- Množství: 1 kus

- EZ zakřivená osa na silový trénink vhodná pro trénink tricepsů a bicepsů

- Materiál: kov

- Povrchová úprava rotačních nakládacích a úchopové částí osy: chrom

- Hmotnost: 11,5-12,5 kg

- Minimální nosnost osy: 480 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: jehlová ložiska

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 49 - 51 mm

- Délka příruby umístěné mezi úchopovou a nakládací části osy: 19 – 21 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 220 – 240 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 800-830 mm

- Celková délka osy: 1300 - 1330 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 28 mm

- Množství: 1 kus

- Technický disk – 2,5 kg v souladu s IWF standardy

- Barva: červená

- Materiál: plast

- Hmotnost: 2,5 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 0 g

- Vnější průměr disku: 45 cm

- Tloušťka disku: 80-84 mm

- Požadovaná certifikace disku: IWF pro technický trénink

- Otvor disku určený pro osu o průměru 50 mm

- Množství: 2 kusy

- Technický disk – 5 kg v souladu s IWF standardy

- Barva: bílá

- Materiál: plast

- Hmotnost: 5 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 0 g

- Vnější průměr disku: 45 cm

- Tloušťka disku: 99-103 mm

- Požadovaná certifikace disku: IWF pro technický trénink

- Otvor disku určený pro osu o průměru 50 mm

- Množství: 2 kusy

- Vertikální stojan pro 8 os

- Předpokládaná barva: šedá, antracitová, černá nebo odstíny těchto barev

- Hmotnost: 16 - 20 kg

- Délka: maximálně 650 mm

- Šířka: maximálně 550 mm

- Výška: 200 - 250 mm

- Stojan je určený pro vertikální uložení 8 kusů olympijských os s nakládacími částmi o průměru 50 mm

- Stojan je vybaven v dolní části gumovým odpružením pro šetrné ukládání všech 8 olympijských os

- Konstrukce stojanu umožňuje jeho mechanické kotvení k podlaze

- Množství: 1 kus

- Krátká osa pro skupinový trénink

- Materiál: kov

- Hmotnost: 6,5 – 7,5 kg

- Minimální nosnost osy: 45 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: kluzná pouzdra

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 47 - 52 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 160 - 200 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 1100 - 1250 mm

- Celková délka osy: 1510 - 1610 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 24-26 mm

- Množství: 2 kusy

- Musí se jednat o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Celkové množství: 1 set (zahrnující 10 kusů výše specifikovaného sportovního vybavení)

# Multifunkční polohovací lavička

- Multifunkční polohovací lavička je profesionální polohovací lavice s nastavitelným sedákem a s nastavitelnou opěrkou zad. Multifunkční polohovací lavička musí mít:

- Předpokládané barevné provedení kovového rámu a vyměkčeného polstrování sedáku a zádové opěrky: šedá, antracitová, černá nebo odstíny těchto barev

- Polohovatelná zádová opěrka: ano

- Minimální počet nastavitelných poloh zádové opěrky: 6

- Polohovatelný sedák: ano

- Minimální počet nastavitelných poloh sedáku: 2

- Hmotnost: maximálně 37 kg

- Kolečka pro snadnější manipulaci: ano

- Gumové nožičky pro ochranu podlahy: ano

- Délka: maximálně 1350 mm

- Šířka: maximálně 650 mm

- Výška: maximálně 460 mm

- Minimální nosnost lavičky: 200 kg

- Musí se jednat o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 kus

# Multifunkční posilovací stroj

- Multifunkční posilovací stroj musí mít:

- Multifunkční posilovací stroj musí umožňovat provádění alespoň těchto cviků: prsa – rozpažování v sedě, prsa – tlaky v sedě, záda - přítahy s oporou hrudníku v sedě, tricepsové stahování kladky za hlavou, vrchní břicho - zkracovačky s kladkou, záda – stahování vrchní kladky, předkopávání v sedě, zakopávání ve stoje, bicepsový zdvih izolovaný v sedě, bicepsový zdvih na spodní kladce ve stoje, tricepsové stahování horní kladky ve stoje, unožování se spodní kladkou ve stoje, zanožování se spodní kladkou ve stoje, šikmé břišní svaly - šikmé zkracovačky s horní kladkou jednoruč, prsa - protisměrné stahování horní kladky jednoruč ve stoje, zadní ramena - upažování pomocí spodní kladky v předklonu jednoruč, přední ramena - předpažování se spodní kladkou jednoruč, záda - přítahy spodní kladky v předklonu jednoruč, záda - přítahy spodní kladky v předklonu obouruč.

- Nastavitelné kovové závaží typu „cihličky“ o hmotnosti alespoň 75 kg

- Kladky osazené kuličkovými ložisky

- Převod zátěže zajištěn pomocí alespoň jednoho řetězu

- Maximální výšku stroje 2,5 m

- Jedná se o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra, sportovní kluby.

- Množství: 1 kus

# Žebřiny

- Žebřiny (Ribstoly) musí mít:

- dřevěné bočnice

- dřevěné oválné příčky

- kování pro instalaci

- minimální šíři 80 cm

- minimální výšku 230 cm

- nosnost každé příčky alespoň 120 kg

- Množství: 2 kus

# Žíněnka

- Žíněnka vhodná pro jednoduché cvičení a protahování musí mít:

- Rozměr minimálně 950x1950 mm

- Tloušťku minimálně 5,5 cm

- Otíratelný (čistitelný) povrch

- Množství: 1 kus

# Židlička kulatá otočná

- Kulatá otočná židlička musí být:

- otáčivá

- kulatá

- Množství: 2 kusy

# Skříňka

- Interiérová skříňka vhodná pro uložení drobných hygienických a cvičebních pomůcek. Skříňka musí splňovat následující požadavky:

- Šířka: 30 - 120 cm

- Výška: 40 - 220 cm

- Hloubka: 15 - 60 cm

- Alespoň 1x zavírací dvířka nebo šuplík

- Množství: 1 kus

# Balanční podložka

- Balanční podložka vhodná pro cvičení s vlastním tělem i dalšími cvičebními pomůckami. Balanční podložka musí disponovat níže uvedenými vlastnostmi a parametry:

- Provedení typu „gumová kopule s plastovou základnou“

- Balanční podložka může být využívaná rovnou plastovou základnou nahoru i dolů

- Flexibilní vypouklou kopuli je možné dofukovat vzduchem

- Průměr 60 – 66 cm

- Nosnost alespoň 135 kg

- Musí se jednat o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Hmotnost jedné balanční podložky: 7,5 – 9 kg

- Množství: 2 kusy

# Boxovací pytel

- Boxovací pytel pro nácvik boxerských. Boxovací pytel musí mít:

- Délku alespoň 100cm

- Průměr alespoň 30 cm

- Hmotnost alespoň 25 kg

- Musí se jednat o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra, sportovní kluby.

- Množství: 1 kus

# Trenažér nekonečného lana

- Trenažér nekonečného lana musí:

- být vhodný pro silově-vytrvalostní trénink

- být vhodný pro posílení úchopu

- umožňovat měnit odpor zátěže

- mít alespoň 6 nastavitelných stupňů zátěže

- mít délku lana 3,8-4,2m

- mít na laně trenažeru označení pro snadné počítání odtrénovaných opakování a odtrénované vzdálenosti

- umožňovat pohyby takové, tlakové i rotační

- Musí se jednat o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 kus

# Posilovací stroj prsa tlak pro vozíčkáře

- Posilovací stroj prsa tlak pro vozíčkáře musí:

- být profesionálním posilovacím strojem určeným k procvičení prsních svalů a paží

- na tomto stroji umožňovat cvičení vozíčkářů i nevozíčkářů

- umožnit nastavení odporu / zátěže

- mít maximální hmotnost 250 kg

- Jedná se o profesionální cvičební vybavení určené pro fitness centra a sportovní kluby.

- Množství: 1 kus

# 27. Cyklistický ergometr

- Indoorový profesionální cyklistický ergometr poskytující okamžitou zpětnou vazbu s níže uvedenými vlastnostmi a parametry:

- Možnost měřit parametry: wattový výkon, kadence, rychlost, tepová frekvence

- Možnost sledovat přímo v průběhu tréninku grafickou a numerickou informaci o technice šlapání na displeji (nezávislé údaje o výkonu levé a pravé nohy)

- Možnost měřené parametry bezdrátově přenášet na obrazovku počítače

- Odpor je tvořen: vzduchem a magneticky

- Minimální počet stupňů odporu vzduchové brzdy: 8 stupň

- Minimální počet stupňů odporu magnetické brzdy: 5 stupňů

- Maximální možný odpor ergometru alespoň: 1800 wattů

- Nastavitelná výška a předozadní pozice sedla

- Nastavitelná výška a předozadní pozice řídítek

- Tenzometrický senzor umožňuje přesné měření výkonu s chybou do 5%

- Počítač ergometru disponuje schopností přijímat informace o srdečním rytmu z připojitelného hrudního pásu

- Rozměr displeje minimálně 10×5 cm

- Množství: 2 kusy

# 28. Zásobník na magnezium

- Profesionální zásobník na magnezium tvaru komolého kužele následujících parametrů:

- Výška: 88 - 92 cm

- Průměr horní podstavy: 28 - 32cm

- Průměr dolní podstavy: 38 - 42cm

- Předpokládaná barva: černá, antracitová, stříbrná, šedá nebo odstíny těchto barev

- Množství: 1 kus

# 29. Sada závaží

- Disky pro powerlifting (silový trojboj) certifikované IPF dle níže uvedené specifikace:

- Materiál: kov

- Kalibrace dle technických pravidel IPF platných pro rok 2021

- Všechny disky certifikované IPF (International Powerlifting Federation)

- Obvodový lem pro bezpečné uchopení a bezpečnou manipulaci s diskem

- Tréninkový nebo soutěžní disk o hmotnosti 25kg

- Barva: červená

- Hmotnost: 25 kg

- Vnější průměr disku: max. 45 cm

- Tloušťka disku: 22 - 26 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Tréninkový nebo soutěžní disk o hmotnosti 20kg

- Barva: modrá

- Hmotnost: 20 kg

- Vnější průměr disku: max. 45 cm

- Tloušťka disku: 18 - 22 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Tréninkový nebo soutěžní disk o hmotnosti 15 kg

- Barva: žlutá

- Hmotnost: 15 kg

- Vnější průměr disku: 39 - 41 cm

- Tloušťka disku: 17 - 21 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Tréninkový nebo soutěžní disk o hmotnosti 10 kg

- Barva: zelená

- Hmotnost: 10 kg

- Vnější průměr disku: 31 - 34 cm

- Tloušťka disku: 17 - 21 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Tréninkový nebo soutěžní disk o hmotnosti 5 kg

- Barva: bílá

- Hmotnost: 5 kg

- Vnější průměr disku: 22 - 24 cm

- Tloušťka disku: 18 - 22 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Tréninkový nebo soutěžní disk o hmotnosti 2,5 kg

- Barva: černá

- Hmotnost: 2,5 kg

- Vnější průměr disku: 18 - 20 cm

- Tloušťka disku: 13 - 17 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Disky pro weightlifting (vzpírání) certifikované IWF dle níže uvedené specifikace:

Všechny disky certifikované IWF (International Weightlifting Federation)

- Soutěžní nebo tréninkový disk o hmotnosti 25 kg

- Barva: červená

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 25 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 25 g / - 12,5 g

- Vnější průměr disku: 45 cm

- Tloušťka disku: 62 - 66 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Vnější průměr kovového středu: 212 – 218 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk o hmotnosti 20 kg

- Barva: modrá

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 20 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 20 g / - 10 g

- Vnější průměr disku: 45 cm

- Tloušťka disku: 52 - 56 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Vnější průměr kovového středu: 193 – 199 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk o hmotnosti 15 kg

- Barva: žlutá

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 15 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 15 g / - 7,5 g

- Vnější průměr disku: 45 cm

- Tloušťka disku: 40 - 44 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Vnější průměr kovového středu: 193 – 199 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk o hmotnosti 10 kg

- Barva: zelená

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 10 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 5 g

- Vnější průměr disku: 45 cm

- Tloušťka disku: 32 - 36 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Vnější průměr kovového středu: 153 – 159 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk doplňkový 5 kg

- Barva: bílá

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 5 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 0 g

- Vnější průměr disku: 23 - 24 cm

- Tloušťka disku: 25 - 29 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk doplňkový 2,5 kg

- Barva: červená

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 2,5 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 0 g

- Vnější průměr disku: 20 - 22 cm

- Tloušťka disku: 17 - 21 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk třecí 2 kg

- Barva: modrá

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 2 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 0 g

- Vnější průměr disku: 18 - 20 cm

- Tloušťka disku: 17 - 21 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk třecí 1,5 kg

- Barva: žlutá

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 1,5 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 0 g

- Vnější průměr disku: 16 – 18 cm

- Tloušťka disku: 16 - 20 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk třecí 1 kg

- Barva: zelená

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 1 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 0 g

- Vnější průměr disku: 15 – 17 cm

- Tloušťka disku: 13 - 17 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Soutěžní nebo tréninkový disk třecí 0,5 kg

- Barva: bílá

- Materiál: kov a pryž (guma)

- Hmotnost: 0,5 kg

- Maximálně přípustná hmotnostní odchylka: + 10 g / - 0 g

- Vnější průměr disku: 12,5 – 14 cm

- Tloušťka disku: 11 - 15 mm

- Otvor disku určený pro osu o průměru nakládací části 50 mm

- Počet ks: 4

- Celkové množství: 1 set (zahrnující 64 kusů výše specifikovaných disků)

# 30. Osy na cvičení - Multifunkční osy určené pro silové sporty

- Osa na powerlifting (silový trojboj) - certifikováno IPF

- Materiál: kov

- Povrchová úprava rotačních nakládacích částí osy: chrom

- Hmotnost: 20 kg

- Minimální nosnost osy: 1450 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: bronzová pouzdra plněná 	grafitem

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 50 - 51 mm

- Délka příruby umístěné mezi úchopovou a nakládací části osy: 11 – 13 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 430 – 440 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 1310-1320 mm

- Celková délka osy: 2190 - 2205 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 28 - 29 mm

- Počet ks: 2

- Soutěžní osa na weightlifting (vzpírání) mužů - certifikováno IWF

- Materiál: kov

- Povrchová úprava rotačních nakládacích částí osy a úchopové částí osy: chrom

- Hmotnost: 20 kg

- Minimální nosnost osy: 1450 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: jehlová ložiska

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 50 - 51 mm

- Délka příruby umístěné mezi úchopovou a nakládací části osy: 29 – 31 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 410 – 420 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 1305-1315 mm

- Celková délka osy: 2190 - 2205 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 28 mm

- Počet ks: 2

- Soutěžní osa na weightlifting (vzpírání) žen - certifikováno IWF

- Materiál: kov

- Povrchová úprava rotačních nakládacích částí osy a úchopové částí osy: chrom

- Hmotnost: 15 kg

- Minimální nosnost osy: 1450 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: jehlová ložiska

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 50 - 51 mm

- Délka příruby umístěné mezi úchopovou a nakládací části osy: 29 – 31 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 310 – 330 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 1305 - 1315 mm

- Celková délka osy: 2000 - 2015 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 25 mm

- Počet ks: 2

- EZ zakřivená osa na silový trénink vhodná pro trénink tricepsů a bicepsů

- Materiál: kov

- Povrchová úprava rotačních nakládacích částí osy a úchopové částí osy: chrom

- Hmotnost: 12 kg

- Minimální nosnost osy: 480 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: jehlová ložiska

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 50 - 51 mm

- Délka příruby umístěné mezi úchopovou a nakládací části osy: 19 – 21 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 220 – 240 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 800 - 830 mm

- Celková délka osy: 1300 - 1330 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 28 mm

- Počet ks: 1

- Krátká osa

- Materiál: kov

- Povrchová úprava rotačních nakládacích částí osy a úchopové částí osy: chrom

- Hmotnost: 15 kg

- Minimální nosnost osy: 1450 kg

- Technické řešení umožňující rotaci nakládacích částí osy: jehlová ložiska a 	pouzdra

- Vnější průměr rotačních nakládacích částí osy: 50 - 51 mm

- Délka rotačních nakládacích částí osy bez délky příruby: 300 – 330 mm

- Délka úchopové části osy mezi přírubami: 1110 - 1130 mm

- Celková délka osy: 1760 - 1780 mm

- Vnější průměr úchopové části osy: 28 mm

- Počet ks: 1

- Stojan na vzpěračské disky tréninkový

- Předpokládaná barva: šedá, antracitová, stříbrná, černá nebo odstíny těchto barev

- Hmotnost: 15 - 17 kg

- Délka: maximálně 1 150 mm

- Šířka: maximálně 500 mm

- Výška: maximálně 250 mm

- Stojan je určený pro současné uložení minimálně: 6 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 25 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 20 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 15 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 10 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 5 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 2,5 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 2 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 1,5 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 1 kg/disk, 2 kusů olympijských

- Vzpěračských disků o hmotnosti 0,5 kg/disk, 2 kusů IWF certifikovaných

- Tréninkových uzávěrů a 2 kusů olympijských vzpěračských os.

- Počet ks: 2

- Vertikální stojan se stromovým uspořádáním určený pro disky s otvorem 50 mm a vnějším průměrem disků 450mm

- Předpokládaná barva: šedá, antracitová, stříbrná, černá nebo odstíny těchto barev

- Délka podstavy (u podlahy): maximálně 550 mm

- Šířka podstavy (u podlahy): maximálně 710 mm

- Výška stojanu: maximálně 1 300 mm

- Počet úrovní ocelových trnů určených k odkládání disků: 3

- Stojan je určený pro současné uložení minimálně: 4 kusů olympijských 	vzpěračských disků o hmotnosti 25 kg/disk, 4 kusů olympijských vzpěračských 	disků o hmotnosti 20 kg/disk a 4 kusů olympijských vzpěračských disků o 	hmotnosti 15 kg/disk.

- Počet ks: 2

- Horizontální stojan na olympijské osy

- Předpokládaná barva: šedá, antracitová, stříbrná, černá nebo odstíny těchto barev

- Hmotnost: 33 – 38 kg

- Délka: maximálně 1200 mm

- Šířka: maximálně 800 mm

- Výška: maximálně 1 250 mm

- Stojan je určen minimálně pro: 6 olympijských os

- Počet ks: 1

- Vertikální stojan pro 8 os

- Předpokládaná barva: šedá, antracitová, stříbrná, černá nebo odstíny těchto barev

- Hmotnost: 16 - 20 kg

- Délka: maximálně 650 mm

- Šířka: maximálně 550 mm

- Výška: 200 - 250 mm

- Stojan je určený pro vertikální uložení 8 kusů olympijských os s nakládacími 	částmi o průměru 50 mm

- Stojan je vybaven v dolní části gumovým odpružením pro šetrné ukládání všech 8 	olympijských os

- Konstrukce stojanu umožňuje jeho mechanické kotvení k podlaze

- Počet ks: 2

- Pružinové uzávěry

- Pružinové uzávěry v kovovém provedení, které udržují kotouče během trénování 	zajištěné na olympijských osách s nakládacími konci o vnějším průměru 50 mm.

- Předpokládaná barva: stříbrná nebo chrom

- Hmotnost: 0,1 – 2 kg/pár

- Uzávěry určeny pro činky s nakládacími konci o vnějším průměru: 50 mm

- Množství: 5 párů

Celkové množství: 1 set (zahrnující 15 kusů + 5 párů výše specifikovaného sportovního vybavení)

# 31. Lavice na posilování

- Profesionální polohovací lavice s nastavitelným sedákem a s nastavitelnou opěrkou 	zad

- Předpokládané barevné provedení kovového rámu a vyměkčeného polstrování sedáku a zádové opěrky: šedá, antracitová, stříbrná, černá nebo odstíny těchto barev

- Polohovatelná zádová opěrka: ano

- Minimální počet nastavitelných poloh zádové opěrky: 6

- Polohovatelný sedák: ano

- Minimální počet nastavitelných poloh sedáku: 2

- Hmotnost: maximálně 37 kg

- Kolečka pro snadnější manipulaci: ano

- Gumové nožičky pro ochranu podlahy: ano

- Délka: maximálně 1350 mm

- Šířka: maximálně 650 mm

- Výška (v horizontální pozici): maximálně 460 mm

- Minimální nosnost lavičky: 200 kg

- Množství: 2 kusy

# 32. Snímač rychlosti prováděného pohybu s detekcí horizontálního posunu 	s rychlou zpětnovazební informací o provedeném výkonu a rychlosti pohybu

- Přenosné elektronické zařízení obsahující lineární polohový snímač (s měřením 	úhlu pohybu) pro měření sportovních výkonů s minimálně níže uvedenými 	vlastnostmi a parametry:

- Zařízení je určeno k měření sportovních výkonů formou připojení části zařízení k 	čince nebo k různým posilovacím strojům.

- Zařízení obsahuje lineární polohový snímač umožňující snímání vertikálního pohybu s detekcí horizontálního posunu.

- Zařízení umožňuje měřit rychlost a délku prováděného sportovního pohybu

- Minimální měřitelná rychlost pohybu: 6,5 m / s

- délka lanka připojeného na snímač: minimálně 2,8 m

- Detekce odchylky pohybu od měřené linie pohybu v rozsahu minimálně: -10 ° až + 45 °

- Zařízení umožňuje připojení na aplikaci (software) umožňující zobrazení naměřených hodnot.

- Zařízení umožňuje připojení na aplikaci (software), která obsahuje programy pro provádění a měření těchto cviků: Výtah nadhozový, soupažný tlak v lehu na rovné 	lavici s velkou činkou, soupažný tah v lehu na rovné lavici s velkou činkou, dřep 	s velkou činkou, mrtvý tah, soupažný tlak v lehu na rovné lavici s velkou činkou s 	vyhozením činky, dřep s velkou činkou s výskokem, výstup s velkou činkou na 	stupínek o výšce 30 cm, přemístění do podřepu, trh do podřepu.

- Zařízení je vybaveno magnetem/magnety pro jeho snadné upevnění na kovové předměty

- Zařízení je vybaveno řemínkem na suchý zip určeným k uchycení lanka na činku nebo posilovací stroje

- Zařízení je napájeno dobíjecí baterií/bateriemi

- Hmotnost zařízení: 500 – 2000 g

- Rozměry zařízení (bez řemínku): výška 50 – 150 mm, šířka 50 – 150 mm, délka 90 - 250 mm

- počet kusů zařízení v jedné sadě: 2 kusy

- součástí každé sady je kufr pro přenášení 2 kusů zařízení a nabíječka zařízení

- Množství: 3 sady

# 33. Snímač výkonu s rychlou zpětnovazební informací o provedeném výkonu a 	rychlosti pohybu

- Přenosné elektronické zařízení obsahující senzor pohybu pro měření sportovních 	výkonů s minimálně níže uvedenými vlastnostmi a parametry:

- Zařízení poskytuje okamžitou informaci o rychlosti vertikálního pohybu, který sportovec vyvíjí při cvičení s činkou, a poskytuje informace o hodnotách provedeného svalového výkonu.

- Zařízení je určeno k měření sportovních výkonů formou připojení části zařízení k 	čince nebo k různým posilovacím strojům.

- Zařízení měří nebo vypočítává: průměrný výkon celé dráhy vykonaného pohybu měřený ve Wattech [W], částečný průměrný výkon konkrétní část vykonaného pohybu měřený ve Wattech [W], nejvyšší výkon ve Wattech [W] nebo v kilowattech [kW], průměrná rychlost v m/s, nejvyšší rychlost v m/s, nejvyšší sílu měřenou v Newtonech (N), průměrnou rychlost excentrické fáze pohybu, časový rozsah přestávek mezi opakováními.

- Zařízení sestává minimálně z: jednotky mikroprocesoru (mikropočítač), stativu (stojan) pro jednotku mikroprocesoru, jednotky snímače (senzor pohybu), ochranného zařízení proti poškození senzoru, datového kabelu k propojení jednotky mikroprocesoru a snímače, obalu na zařízení.

- Jednotka mikroprocesoru (mikropočítač) umožňuje zobrazení minimálně těchto hodnot (nemusí zobrazovat současně): průměrný výkon, nejvyšší výkon, částečný 	průměrný výkon, průměrnou rychlost, nejvyšší rychlost, nejvyšší sílu, procentní hodnotu nejlepšího opakování, číslo opakování a dobu odpočinku.

- Zařízení umožňuje připojení na aplikaci nebo software umožňující zobrazení naměřených hodnot.

- jednotka snímače je vybavena řemínkem na suchý zip určeným k uchycení lanka na činku nebo posilovací stroje

- Jednotka mikroprocesoru je vybavena magnetem/magnety pro její snadné upevnění na stojan určený pro jednotku mikroprocesoru nebo na jiné kovové předměty

- Hmotnost zařízení: maximálně 30 kg

- Množství zařízení: 3 kusy

# 34. Plyometrické bedny

- Plyometrická tréninková sada 3 kusů výskokových (plyometrických) bloků (beden 	či dílců) vhodných pro funkční trénink

- Výskokové bloky jsou vyrobeny z měkkého syntetického či přírodního materiálu 	(např. vhodný pěnový blokový či deskový materiál, molitan nebo polystyren), 	dřeva, kovu, koženky nebo z kombinace těchto materiálů

- Všechny výskokové bloky jsou vhodné pro výskoky osob o tělesné hmotnosti až 	100 kg

- Šířka dolní podstavy každého výskokového bloku: 50 - 62 cm

- Délka dolní podstavy každého výskokového bloku: 60 - 82 cm

- Výšky jednotlivých výskokových bloků:

- Blok č. 1 – výška 58 – 77 cm

- Blok č. 2 – výška 38 – 62 cm

- Blok č. 3 – výška 18 – 47 cm

- 1 sada sestává z 3 různě vysokých bloků (1 kus bloku č. 1 + 1 kus bloku č. 2 + 1 kus bloku č. 3)

- Množství: 2 sady

# 35. Přenosný dynamometrický systém pro izometrické testování síly a trénink 	horní a dolní části těla s okamžitou zpětnou vazbou

- Přenosný dynamometrický systém pro opakované izometrické testování síly a 	trénink horní a dolní části těla s okamžitou zpětnou vazbou s níže uvedenými 	minimálními parametry a vlastnostmi:

- Přenosný dynamometrický systém je vybaven 4 dynamometry

- Přenosný dynamometrický systém sestává z: rámu s podložkou a příčníku, na kterém jsou umístěny 2 kusy vnějších dynamometrických senzorů a hlavní jednotka s integrovanými 2 kusy vnitřních dynamometrických senzorů.

- Příčník přenosného dynamometrického systému musí být výškově nastavitelný a 	plně otočný podle své podélné osy o 360°. Otáčení příčníku musí být nastavitelné minimálně v kroku po 15° a v každé takto nastavitelné pozici musí být možné příčník zajistit.

- 2 kusy vnějších dynamometrických senzorů jsou nastavitelné v horizontálním směru tak, aby bylo možné regulovat vzdálenost mezi vnitřními a vnějšími dynamometrickými senzory.

- 2 kusy vnějších dynamometrických senzorů jsou ze své základní vertikální polohy 	nastavitelné do horizontální polohy, čímž umožní rovněž měření vertikální izometrické síly.

- hlavní jednotka s integrovanými 2 kusy vnitřních dynamometrických senzorů je odnímatelná z příčníku přenosného dynamometrického systému a umožnuje i samostatné použití vnitřních dynamometrických senzorů.

- Přenosný dynamometrický systém umožňuje izometrické testování síly a trénink 	svalových skupin kyčlí, kolen, ramen, kotníků a krku.

- Přenosný dynamometrický systém je prostřednictvím USB nebo Bluetooth možné 	připojit k elektronickému zařízení s operačním systémem Windows nebo iOS 	s aplikací (software) umožňující zobrazení naměřených hodnot v reálném čase.

- Vzorkovací frekvence: minimálně 45 Hz

- Maximální bezpečná měřitelná síla každého ze senzorů: minimálně 1450 N

- Rozměry (délka * šířka * výška): maximálně 1,6 * 2,5 * 1,5 metrů

- Hmotnost 24 - 34 kg.

- Množství: 1 kus

# 36. Přenosný dynamometrický systém pro izometrické a excentrické testování 	síly a trénink hamstringů s okamžitou zpětnou vazbou

- Přenosný dynamometrický systém pro opakované izometrické a excentrické 	testování síly a trénink hamstringů v různých polohách s okamžitou zpětnou 	vazbou s níže uvedenými minimálními parametry a vlastnostmi:

- Přenosný dynamometrický systém je vybaven 2 dynamometry

- Přenosnýdynamometrický systém sestává z: kovové konstrukce s integrovanou hlavní jednotkou a integrovanými 2 kusy dynamometrických senzorů, 2 kusů kovových opěrných nohou vybavených kolečky pro snadný transport dynamometrického systému a 2 kusů otočných háků k zachycení kotníků.

- Přenosný dynamometrický systém je vybaven vyměkčeným povrchem pro opírání 	kolen a číselnou stupnicí značící umístění kolen.

- Přenosný dynamometrický systém umožňuje měření síly hamstringu pro levnou a 	pravou nohu samostatně.

- Přenosný dynamometrický systém je prostřednictvím USB nebo Bluetooth možné připojit k elektronickému zařízení s operačním systémem Windows nebo iOS s aplikací (software) umožňující zobrazení naměřených hodnot v reálném čase.

- Vzorkovací frekvence: minimálně 45 Hz

- Maximální bezpečná měřitelná síla každého ze senzorů: minimálně 1450 N

- Rozměry (délka * šířka * výška): maximálně 1,6 * 2,5 * 1 metrů

- Hmotnost 20 - 35 kg.

- Množství: 1 kus

# 37. Multifunkční tréninková stanice

- Multifunkční tréninková stanice je tvořena jedním kusem ocelového horizontálního 	ručkovacího žebříku vhodného pro zavěšení pod strop a třemi kusy vertikálních 	žebříků (ribstolí).

- Požadované parametry horizontálního ručkovacího žebříku:

- Horizontální žebřík musí být vhodný pro ručkování i zavěšování závěsných posilovacích systémů (nosnost alespoň na 3 kusy závěsných posilovacích systémů 	v jeden okamžik)

- Celková vnější šíře ručkovacího žebříku: 85 – 125 cm

- Celková vnější délka ručkovacího žebříku: 10,0 - 11,5 m

- Osová vzdálenost jednotlivých trubek pro ručkování 25 - 35cm

- Vnější průměr trubek pro ručkování: 26 – 36 mm

- Ručkovací žebřík musí unést v jeden okamžik alespoň 3 osoby o hmotnosti 150 kg (celkem 3 osoby ručkující na horizontálním žebříku nebo posilující na závěsném posilovacím systému zavěšeném na tomto horizontálním žebříku).

- Povrchová úprava: prášková barva vypalovaná (komaxit)

- Kotevní prvky pro kotvení ručkovacího žebříku do stropních trámů nutno přizpůsobit osové vzdálenosti železobetonových trámů s osobou vzdálenosti přibližně 1945 mm. Alternativně může být ručkovací žebřík (namísto jeho zavěšení pod strop) vybaven dostatečně dimenzovanými vertikálními opěrnými prvky (stojnami) kotvitelnými do podlahy.

- Konstrukce ručkovacího žebříku musí být vyrobena z oceli S235 JR.

- Ocelová konstrukce ručkovacího žebříku musí být provedena v souladu s normou ČSN EN 1090-2 v třídě provedení EXC2 s jakostí svařování dle ČSN EN ISO 3834-	2:2006. Při její výrobě musí být dodržen schválený systém výroby dle EN 1090-1 	(minimálně systém 2+).

- Dodávka včetně instalace

- Požadované parametry vertikálních žebříků (ribstolí):

- Vertikálním žebříky vhodné pro kotvení do podlahy či stěny

- Vertikální žebříky mohou být (nemusí) propojeny s horizontálním žebříkem

- Celková vnější šíře každého vertikálního žebříku: 75 – 100 cm

- Celková vnější výška každého vertikálního žebříku: 2,3 - 3,3 m

- Osová vzdálenost jednotlivých vodorovných příček žebříku: 15 - 35cm

- Průměr jednotlivých vodorovných příček s kruhovým či oválným průřezem žebříku: min. 26 mm (v nejužším místě)

- Žebřík musí unést v jeden okamžik alespoň 1 osobu o hmotnosti 150kg

- Materiál vertikálních žebříků: dřevo, kov nebo jejich kombinace

- Povrchová úprava případných kovových částí: prášková barva vypalovaná (komaxit)

- Povrchová úprava případných dřevěných částí: lak

- Dodávka včetně instalace

- Množství: 1 set multifunkční tréninkové stanice tvořený 1 kusem ocelového horizontálního ručkovacího žebříku a 3 kusy vertikálních žebříků (ribstolí)

# 38. Vzpěračské plato

- Vzpěračské plato umožňující trénink s olympijskou činkou včetně vzpírání.

- Středová deska z materiálu na bázi dřeva s protiskluzovým povrchem (pro 	bezpečný postoj během vzpírání) a integrovanými gumovými páskami vloženými 	do obou delších horních hran středové desky, které chrání podélné (delší) hrany 	středové desky a disky olympijských činek před poškozením. Středová deska 	podložená tlumivým (stlačitelným) materiálem.

- Obvodový rám vzpěračského plata vyrobený z ocelových profilů se zaoblenou 	vnější horní hranou a tloušťkou stěny profilu alespoň 3 mm. Všechny rohy 	spojující jednotlivé části obvodového rámu vzpěračského plata odlité z kovového 	materiálu umožňující jejich kotvení do podlahy.

- Dopadové plochy složené z celkem 2 kusů gumových rohoží (1 gumová rohož na 	každé straně od delších stran středové desky) a tlumivého materiálu (více 	stlačitelného než guma) umístěného pod těmito gumovými rohožemi.

- Délka: 2,0 - 2,4 m

- Šířka: 2,37 - 2,80 m

- Výška: 90 – 150 mm

- Barva: Horní povrch středové desky v dekoru (imitace) dřeva; gumové dopadové 	plochy černé; obvodový rám šedý, antracitový, černý nebo v odstínech těchto 	barev.

- Množství: 1 kus

# 39. Ocelové řetězy – 5 kg

- Kovové zátěžové řetězy pro silový trénink vhodné pro upevnění na rotační nakládací části olympijských os.

- Součástí každého řetězu je objímka pro nasazení a upevnění řetězu na rotační 	nakládací část olympijské osy o průměru 50 mm.

- Celková hmotnost jednoho řetězu včetně objímky: 4,7 – 5,3 kg

- Množství: 1 pár

# 40. Ocelové řetězy – 10 kg

- Kovové zátěžové řetězy pro silový trénink vhodné pro upevnění na rotační 	nakládací části olympijských os.

- Součástí každého řetězu je objímka pro nasazení a upevnění řetězu na rotační 	nakládací část olympijské osy o průměru 50 mm.

- Celková hmotnost jednoho řetězu včetně objímky: 9,5 – 10,5 kg

- Množství: 1 pár

# 41. Ocelové řetězy – 15 kg

- Kovové zátěžové řetězy pro silový trénink vhodné pro upevnění na rotační 	nakládací části olympijských os.

- Součástí každého řetězu je objímka pro nasazení a upevnění řetězu na rotační 	nakládací část olympijské osy o průměru 50 mm.

- Celková hmotnost jednoho řetězu včetně objímky: 14 – 16 kg

- Množství: 1 pár

# 42. Expandery

- Expandery vhodné pro silový trénink.

- Typ expandérů: uzavřené posilovací gumy

- Délka obvodu gumy 200 – 220 cm

- 4 různé stupně odporu posilovacích gum (expanderů)

- Množství: 12 kusů odporových gum (3 kusy odporových gum od každého stupně 	odporu)

# 43. Medicinbaly

- Medicinální míče vhodné pro silový trénink.

- Hmotnosti: 1kg , 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg a 8 kg

- Množství: 8 kusů medicinbalů (1 kus od každé hmotnosti)

# 44. Lana

- Lano na cvičení typu „battle rope“ pro silový trénink

- Délka lana: 11 – 20 m

- Průměr lana: 30 – 50 mm

- Množství: 2 kusy

# 45. Jerk boxy

- Výrazové bedny vhodné pro trénink dílčí (horní) fáze vzpírání olympijské činky.

- Horní část výrazových beden kryta pryžovou podložkou pro tlumení nárazů činky.

- Šířka výrazové bedny: 530 - 650 mm

- Délka výrazové bedny (bez případných madel a bez případných transportních 	koleček): 1000 - 1200 mm

- Výška výrazové bedny: 880 - 1100 mm

- Materiál hlavní nosné části: ocel

- Předpokládaná barva hlavní nosné části: šedá, antracitová, stříbrná, černá nebo 	odstíny těchto barev

- Množství: 1 pár

Nebo rovnocenné

Nebo rovnocenné

Nebo rovnocenné

Nebo rovnocenné

Nebo rovnocenné

Nebo rovnocenné