- Repase stávajících vnitřních dveří do současných ubytovacích pokojů

Stávající dveře jsou rozměru 850/2200mm a jsou zvětší části zanedbané a mají vesměs ukončenou životnost.Předpokládá se v případě ubytovacích prostorů výroba replik. Replika,ale v tomto případě musí mít požární odolnost EW 30DP3/C viz zpráva PBŘ.Projektant předpokládá dveře,které bude možno repasovat umístit do prosttor pohotovostních hygienických zařízení,skladů,úklidů apod.(bez požární odolnosti)

Dveře jsou kazetové viz fotodokumentace.

Předpokládaný nátěr bílá – firma HERBOL – Fensterveiss3Plus – pololesk.

Původní kování se nedochovalo na žádných dveřích a projektant navrhuje vzor Elegant v provedení pochromovaná mosaz. Bude nutné odsouhlasit s památkáři.

Celkem kusů – 850/2200………210 ks replik .a 750/2200………………13ks repase

+ 850/2200 repase ….6 ks

- Repase dveří na chodbách

Na chodbách se nacházejí prosklené stěny s dvoukřídlými kyvnými dveřmi a nadsvětlíkem.Dveře mají výplně z čirého skla s fazetou.Dveře jsou poškozeny cca ze 40% a rozměru 2500/2500mm.Dveře viz  fotodokumentace .Obdobné dveře jsou i v 7.NP,ale jejich rozměr je menší 2000/2150 mm. Všechny dveře budou repasovány.

Předpokládaný nátěr bílá – firma HERBOL – Fensterveiss3Plus – pololesk.

Kování je zčásti dochováno a předpokládá se doplnění replikami viz bod 3.

Celkem kusů – 2000/2500………63ks……….. a 2000/2150mm…………….6ks

- Repase a repliky madel na dveřích v chodbách

Stávající madlo je délky 600mm a  skládá se z horního a dolního mosazného úchytu a dřevěného madla,které je soustružené .Stávající madla budou vyčištěny a chybějící nahrazeny replikami.Bohužel v uplynulých letech byla většina madel odcizena.

Celkem dochovaných kusů……………………………14 ks

Celkem chybějících kusů……………………………..200 ks

- Repase oken

Veškerá okna na objektu budou repasována.Bude provedeno odstranění starých nátěrů rámů a příčlí,zasklení bude zachováno,předpoklad 20% přesklení,kování bude demontováno,kompletně vyčištěno,chybějící části nahrazeny obdobnými(cca 1%).Otevírací mechanismy budou vyčištěny a zprovozněny.

Předpokládaný nátěr bílá – firma HERBOL – Fensterveiss3Plus – pololesk.

Velikost oken zdvojených (většinou 6křídlých) dle pohledů – 1800/2400mm v 1.NP a 1300/1800 mm v 2.3.4.5.NP a 1300/1500 mm v 6.NP.V 7.NP jsou okna půloblouková 1000/1500mm.

V přízemí bude vyrobeno 5 ks nových oken (replika) směrem do dvora (dnes výplň otvorů z luxferů).

- Repase dveří na lodžie

U vchodu do lodžie je prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi a nadsvětlíkem.Dveře mají výplně z čirého skla s fazetou.Dveře jsou poškozeny cca ze 60% a rozměru 2200/2200mm. Předpokládaný nátěr bílá – firma HERBOL – Fensterveiss3Plus – pololesk.

Kování je zčásti dochováno a předpokládá se doplnění obdobným.

Celkem kusů – 2000/2500………9 ks

- Repase ocelových schodišť v 6.NP

Z 6.NP do 7.NP vedou ocelové schody  s polepenými schodnicemi z PVC.Tyto chody budou kompletně opískovány a PVC strženo.Ocelové schodiště bude nově natřeno – barevnost bude zvolena po dohodě s památkovou péčí.Schodnice budou z nového PVC  s potřebnou odolností Cfl-s1dle PBŘ.

- Repase centrálního schodiště

Na centrálním schodišti budou kompletně opískovány žulové stupně s provedením oprav těchto stupňů 150/300mm cca5%.Žulové stupně budou následně napuštěny matným nátěrem.Na schodišti se nachází zábradlí a stěny z umělého mramoru výšky cca 900mm.Tento umělý mramor bude opět opískován a následně napuštěn.V tomto zábradlí jsou kruhové výplně,které budou opískovány a nově natřeny.

V 6.NP se nachází jediné dochované madlo tohoto schodiště.Ostatní madla budou vyrobeny jako repliky dle dochovaného kusu.

- Repase nouzového schodiště

Na centrálním schodišti budou kompletně opískovány žulové stupně s provedením oprav

těchto stupňů 150/300mm cca5%.Žulové stupně budou následně napuštěny matným nátěrem.

Stávající nýtované a svařované kovové zábradlí bude opískováno a nově natřeno.Odstín

bude dourčen po dohodě s památkovou péčí.

- Repase keramické dlažby na centrálním schodišti

Na centrálním schodišti, na podestách se nachází dochovaná původní keramická dlažba.

V 1.PP,1.NP a 2.NP jde o ker.dlažbu 100/100 mm v odstínu červená x bílošedá mat.Tato dlažba je značně poškozená a na několika místech doplněná jinou novodobou dlažbou.Projektant předpokládá v těchto místech nahrazení této dlažby replikou ve stejných odstínech nebo kompletní novou výrobu repliky této dlažby.

Ve vyšších patrech se jedná o ker.dlažbu 200/200 mm v odstínu černá x bílošedá mat.Tato keramická dlažba je bez závažného poškození,bude vyčištěna, případně dospárována a napuštěna.Při stavbě musí být ochráněna.

- Repase keramické dlažby na nouzovém schodišti

Keramická dlažba na nouzovém schodišti je zachovalá a není nutno ji měnit.Jedná se několikaúhelníkovou ker.dlažbu v odstínu pískovém a červenohnědém. Dlažba bude vyčištěna , případně dospárována a nově napuštěna.

- Repase lustrů v sále

V centrálním sále se nacházejí dva původní mosazné lustry – viz fotodokumentace.Tyto lustry budou repasovány včetně elektroinstalace a spouštěcích ručních mechanismů.

- Repase podhledu v místě přístupu do sálu

Ve dvou místech v předsálí se nachází prosklený podhled v kovové rastru.Projektant se domnívá,že nad tímto podhledem byly umístěny žárovky pro jeho nasvícení.Předpokládá se o repasi do původního stavu.

- Repase mramorové omítky v předsálí

V předsálí se nachází do výše cca 1200mm omítka z umělého mramoru červenohnědé barvy.Tato omítka je v některých místech hodně poškozena.Jedná se o probarvený tmel,který byl následně vyleštěn.Musí se provést restaurátorský rozbor a na jeho základě budou poškozené části omítky opraveny.

- Replika „piškotové“keramické dlažby v předsálí

Při prohlídce objektu projektant nalezl pod PVC v předsálí původní keramickou dlažbu tzv.piškoty větších rozměrů cca 100 x 80 mm.Projekt počítá s replikou této dlažby.Dlažba je v odstínu bisquit. V místech 1.NP byla tato dlažba objevena v kombinaci třech odstínů – opět bude nahrazeno replikami.

- Repase stávající štukové výzdoby

V sále, na centrálním schodišti, chodbách a ve vstupní hale budou kompletně repasovány stávající štuky na stěnách a stropech.Jedná se o geometrickou štukovou výzdobu .

- Repase keramické dlažby ve vstupu ze Slavíkovy ulice

Ve vstupu se nachází původní keramická černobílá dlažba se vzorem.Dlažba je znatelně v některých místech vyšlapána,chybí spárování a v některých místech byla doplněna betonem - je navržena její náhrada pomocí repliky.

- Repase prosklených stěn ve vstupní hale

Ve vstupní hale se nachází stávající prosklená stěna ve shodném designu s dveřmi na chodbách.Tato úprava bude shodně nově realizována i na opačné straně v místě vrátnice – navrácení do původního stavu.Jedná se dřevěný rastr s výplněmi  z čirého skla s fazetami.

Předpokládaný nátěr bílá – firma HERBOL – Fensterveiss3Plus – pololesk.

- Repase dochované knihovny a vstupních dveří do knihovny

V objektu v 1.NP se nachází původní dochovaná knihovna a vstupní portál do této knihovny.Předpokládá se repase do původního stavu.Tmavé dřevo,kovové mosazné výplně.

- Repase dveří v suterénu

V suterénu dojde k repasi 4 ks dveří dvoukřídlových,označených ve výkresové dokumentaci.

- Repase vchodových dveří

Stávající vstupní dveře 1800/4200 mm budou repasovány ,doplněny o nové kování,mosazné okopové plechy.Tmavě mořené dřevo, počet ks…………………….7 ks

- Repase dveří z centrálního schodiště do sálu

Vstupní dveře do sálu jsou opět ve shodném designu s chodbovými dveřmi.Bohužel zde došlo k přetření skleněných fazetových výplní emailovou barvou, a tak musí dojít ke kompletnímu přesklení.Otevírání je opět pomocí madel,které jsou specifikovány v bodě 3.

Jedná se o rozměr dveří 1150/2890 mm……………………12ks

Předpokládaný nátěr bílá – firma HERBOL – Fensterveiss3Plus – pololesk.

Poškození dveří až 60%.

Poznámka: Všechny výše uvedené repase  prvků je nutno konzultovat s památkovou péčí a v dalším

stupni projektové dokumentace budou upřesněny postupy, uvedeny barevnosti apod.Vše

bude závislé od restaurátorských průzkumů.