Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky: UK2LF – Sestava pro proteogenetickou analýzu na úrovni jedné buňky

Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh výběrového řízení: otevřená výzva na profilu zadavatele

Technická specifikace sestavy (minimální technické požadavky zadavatele) pro proteogenetickou analýzu na úrovni jedné buňky:

předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy vybavení pro současnou analýzu genové exprese a exprese proteinů na úrovni jedné buňky.

Součástí sestavy je přístroj pro výrobu jednobuněčné suspenze (A) a kompatibilní sekvenátor nové generace s vysokou kapacitou (B), který umožní podrobnou analýzu zkoumaných vzorků.

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| A) Přístroj pro výrobu jednobuněčné suspenze | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| Podpora přípravy single-cell 3’RNAseq sekvenačních knihoven | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Podpora přípravy single-cell TCR/BCR knihoven pro lidské lymfocyty současně s RNAseq sekvenačními knihovnami | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Podpora přípravy single-cell sekvenačních knihoven pro analýzu specifických proteinových znaků | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Podpora souběžné přípravy více typů knihoven z jedné buňky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Podpora přípravy aspoň 16 vzorků na jeden běh stroje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Podpora reálně analyzovaných buněk na vzorek až 20 000 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Procento multipletů (více buněk v jednom kompartmentu) maximálně 0,8 % na 1000 buněk | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Podpora mutiplexování vzorků na jedné pozici čipu umožňující rozpoznání až 12 vzorků v jedné pozici pro vzorek čipu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Účinnost zachycení buněk dosahující aspoň 60 % | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Využití unikátních molekulárních indexů ve výsledných knihovnách | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Podpora single cell transkriptomické analýzy z jednobuněčných suspenzí fixovaných v paraformaldehydu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| B) Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| Systém umožňuje resekvenační celogenomové studie, resekvenaci malých genomů, sekvenace exomů, sekvenace transkriptomů, sekvenování RNA, cílené resekvenování a další | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Maximální očekávaná chybovost: u délky čtení 2 x 150 bazí Q30 ≥ 85% bazí; u délky čtení 2 x 100 bazí Q30 ≥ 85% bazí; u délky čtení 2 x 50 bp Q30 ≥ 90% bazí | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Délka čtení až 300 bazí | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Integrovaná příprava klastrů v rámci sekvenačního experimentu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Sekvenování syntézou (SBS metoda) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost párového čtení | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Systém umožňuje získání FASTQ formátu z hrubých sekvenačních dat | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Sekvenátor je řízen integrovaným PC | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kapacita získaných dat až 360 giga bazí na jeden sekvenační běh | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí je vlastní nástroj pro analýzu a další zpracování primárních i sekundárních dat | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Systém umožňuje práci s knihovnami připravenými kity jiných výrobců | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Záruční a Servisní podmínky |  |
| Délka záruky minimálně 12 měsíců |  |
| Po skončení záruky bezplatný servis minimálně 36 měsíců |  |
| V rámci záruky a servisního kontraktu nástup k opravě do 5 pracovních dnů |  |
| Náhradní díly, práce a doprava servisního technika je součástí záruky a servisního kontraktu |  |
| Update hardware a software v rozsahu poskytovaném výrobcem pro tento druh zařízení |  |
| Provedení oprav v nejkratší možné době |  |
| Náhrada sekvenačních reagencií při selhání hardware během servisního kontraktu |  |