# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1 Identifikační údaje

A1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce místností 128A, 128B, 128 a částečně 129

na hlavní budově FF UK

Místo stavby:			Stávající objekt Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

(pozemek p.č. 34 k.ú. Josefov)

A1.2 Údaje o žadateli

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

IČ: 002 16 208

A1.3 Údaje o vlastníkovi

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město

A1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název a sídlo projektanta:

Vedoucí projektant: 	Ing. Jaroslav Cikán, CSc.

Projektant:		Ing. Jindřich Kába – (604 233 174)

Čechovská 59, 261 01 Příbram VIII

Kancelář: Mariánská 355, 261 01 Příbram IV

# A.2 Seznam vstupních podkladů

- prohlídka a zaměření místa stavby

- část původní projektové dokumentace

- požadavky investora

# B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis místa stavby

Místem stavby jsou celkem tři místnosti v 1.NP budovy. Jedná se o vstupní chodbu (128), kuchyňku (128A) a hlavní kancelářskou místnost (128B). Záměrem stavby je provedení celkové rekonstrukce těchto místností.

# B.2 Popis stavebních prací

V místnosti č. 128 (vstupní chodba) budou na podlaze šetrně odstraněny stávající dřevěné vlysy. V místnosti bude provedena nová stěrka tak, aby konečná výšková úroveň nové podlahy byla stejná jako ve vedlejší hlavní kancelářské místnosti. Následně se položí nová podlaha z dřevěných vlysů, včetně dřevěné soklíkové lišty.

V místnosti č. 128A (kuchyňka) bude odstraněna stávající nášlapná vrstva podlahy (PVC). Podlaha bude vyrovnána do potřebné výškové úrovně a položí se nová podlaha z dřevěných vlysů, včetně dřevěné soklíkové lišty.

Stávající příčka mezi místnostmi 128 a 128A se vybourá a vyzdí se nová příčka z příčkovek Ytong tl. 125 mm (do výšky 2 500 mm), do které se umístí ocelová zárubeň a osadí dveře (800/1970 mm). Stěna se opatří stěrkovými omítkovými vrstvami a malbou.

Nad místnostmi 128 a 128A se vytvoří nový sádrokartonový hladký podhled (SDK deska 12,5 mm) ve výšce 2 800 mm, na ocelové pozinkované konstrukci a závěsech.

Stávající masivní vstupní dvoukřídlové dveře (z hlavní komunikační chodby do místnosti 128) budou repasovány (včetně dřevěných zárubní). Bude odstraněn stávající nátěr, provede se lokální překytování a přebroušení. Dveře i zárubně se opatří novým nátěrem v odstínu shodném jako u ostatních dveří na hlavní komunikační chodbě. Provede se repase kování a pantů.

Dveře z místnosti 128 do vedlejší místnosti a do místnosti 128B budou osazeny nové, do stávající ocelové zárubně (nátěr zárubně).

V kuchyňce (128A) bude umístěna nová kuchyňská linka, nová skříň do výklenku a nová menší skříňka. – je předmětem samostatné veřejné zakázky.

V hlavní kancelářské místnosti bude lokálně opravena stávající vlysová podlaha. Dále bude odstraněn stávající zákryt VZT potrubí (včetně krycích mřížek potrubí). Bude vytvořen nový sádrokartonový zákryt (SDK deska tl. 12,5 mm) s nový výdechovými VZT mřížkami (nerez).

V místnostech budou provedeny nové elektrorozvody - silnoproudé i slaboproudé (včetně nových svítidel, vypínačů a zásuvek). Všechny kabelové rozvody budou zasekány pod omítkou. V místnosti 128B budou osazena i nová otopná tělesa. Detailněji je elektroinstalace a vytápění popsáno níže.

Ve všech místnostech budou odstraněny stávající malby, stěny budou přestěrkovány a opatřeny novými malbami (malby budou i na nových sádrokartonových konstrukcích).

Okna jsou repasována, tudíž nejsou předmětem této veřejné zakázky.