Příloha č. 1.4 - Plán realizace BIM (BEP)

verze:  0.3

vypracoval: Odbor výstavby, Univerzita Karlova

Seznam aktualizací

| Datum | Předmět aktualizace |  |
| --- | --- | --- |

Obsah

1.	Úvodní ustanovení	5

1.1	Seznam zkratek	6

2.	Informace o projektu	7

2.1	Stručný popis projektu	7

2.2	Odpovědné osoby, funkce a kontakty	7

2.2.1	Funkce osob a jejich odpovědnost za Objednatele	7

2.2.2	Funkce osob a jejich odpovědnost za Zhotovitele	7

2.2.3	Kontakty odpovědných osob	8

2.2.4	Komunikace odpovědných osob	9

3.	Cíle BIM projektu	10

3.1	Cíle projektu	10

3.2	Popis jednotlivých cílů (Užití BIM)	10

4.	Technické požadavky na tvorbu digitálních dat	12

4.1	Rozsah modelu a členění na dílčí modely	12

4.1.1	Systém pojmenování dílčích informačních modelů	12

4.2	Softwarové vybavení a datové formáty	13

4.2.1	Otevřený formát IFC	13

4.3	Souřadný systém	14

4.4	Jednotky	14

4.5	Tolerance	14

4.6	Výkresová dokumentace	15

4.6.1	Úprava výkresové dokumentace pro účely evidence majetku	15

5.	Úroveň podrobnosti grafických a negrafických informací	15

5.1	Klasifikační systémy	15

5.1.1	Klasifikace prvků	16

5.1.2	Klasifikace místností	16

5.2	Informační podrobnost modelu	16

5.3	Grafická podrobnost modelu	16

6.	Procesy pro spolupráci a výměnu dat	17

6.1	Elektronický stavební deník	17

6.1.1	Tabulka osob s oprávněním zápisu do elektronického stavebního deníku	17

6.1.2	Předání elektronického stavebního deníku	18

6.1.3	Ukázka stavebního deníku	18

6.2	Jednotné datové úložiště	18

6.3	Průběžné aktualizace	19

6.4	Kontrola modelů	19

6.4.1	Kontrola informační podrobnosti modelu	19

6.5	Odevzdání modelů a ostatních dokumentů	19

7.	Přílohy	20

# Úvodní ustanovení

Tento dokument slouží k řízení jednotlivých fází projektu při využití metody BIM. Dokument popisuje požadavky ze strany objednatele a způsob jejich naplnění ze strany dodatele/zhotovitele.

Zejména jsou stanoveny základní procesy, informační toky, datové formáty a odpovědnosti jednotlivých účastníků zapojených do projektu.

Dokument bude v rámci plnění předmětu díla průběžně aktualizován. Aktualizace dokumentu musí být odsouhlasena pověřenými osobami Objednatele a Zhotovitele.

Údaje psané červeným textem je nutné doplnit před podpisem SoD.

Návody, příklady a postupy pro vyplnění jednotlivých částí jsou psány kurzívou.

## Seznam zkratek

| BEP | BIM Execution Plan, Plán realizace metody BIM |
| --- | --- |
| BIM | Building Information Modeling/Management |
| Bpv | Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání |
| CAD | Computer Aided Desing; Počítačem podporované navrhování |
| CAFM | Computer Aided Facility Management; Počítačem podporovaný facility management |
| CDE | Common Data Environment; Sdílené datové prostředí |
| ČSN | Česká technická norma |
| DPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| DÚR | Dokumentace pro územní rozhodnutí |
| FM | Facility management |
| HIP | Hlavní inženýr projektu |
| HSV | Hlavní stavební výroba |
| IFC | Industry Foundation Classes |
| ISO | International Organization for Standardization |
| KD | Kontrolní den |
| MaR | Měření a regulace |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| NV | Nařízení vlády |
| PD | Projektová dokumentace |
| PSV | Přidružená stavební výroba |
| SI | Mezinárodní soustava jednotek |
| S-JTSK | Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém |
| SO | Stavební objekt |
| SoD | Smlouva o dílo |
| SW | Software |
| TDI | Technický dozor investora |
| TZB | Technické zařízení budov |
| UK | Univerzita Karlova |
| VV | Výkaz výměr |
| VVŠ | Veřejná vysoká škola |

# Informace o projektu

| Název projektu | PedF – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1 |
| --- | --- |
| Adresa projektu | Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Magdalény Rettigové 4 (č.p. 47 a 48) Praha 1 |
| Objednatel | Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Magdalény Rettigové 47/4 116 39, Praha 1 IČ: 002 162 08 |
| Generální zhotovitel | Bude doplněno před podpisem smlouvy |
| Generální projektant | Bude doplněno před podpisem smlouvy |

## Odpovědné osoby, funkce a kontakty

V této části jsou stanoveny funkce a kontakty na odpovědné osoby.

### Funkce osob a jejich odpovědnost za Objednatele

| Funkce | Popis |
| --- | --- |
| Zástupce Objednatele | Osoba odpovědná za řízení projektu ze strany Objednatele. Jeho činnosti jsou: - Řídí celý výstavbový projekt - Komunikace se všemi účastníky výstavby - Řízeních ostatních odpovědných osob na straně Objednatele |
| Manažer BIM Objednatele | Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu. Jeho činnosti jsou: - Spolupráce na dopracování dokumentu BEP po výběru Zhotovitele, sledování dodržování dokumentu BEP všemi účastníky - Kontrola předávaných dat Zhotovitelem dle BEP - Finální kontrola informačních modelů před předáním PD Objednateli - Související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace - Aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení |

### Funkce osob a jejich odpovědnost za Zhotovitele

| Funkce | Popis |
| --- | --- |
| Zástupce Zhotovitele | Vedoucí pověřená strana, které je zodpovědná za: - Vedení výstavbového projektu - Koordinace všech realizačních, projektových a úkolových týmů - Komunikace se zástupcem Objednatele |
| Manažer BIM Zhotovitele | Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu. Jeho činnosti jsou: - Dopracování dokumentu BEP po výběru Zhotovitele, sledování dodržování dokumentu BEP všemi účastníky - Osoba odpovědná za správnost předávaných dat a informačních modelů Zhotovitelem dle BEP - Související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu projektových prací - Aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení - Řídí BIM koordinátora |
| Koordinátor BIM Zhotovitele | Odpovědná osoba za dodržování BEP. Jeho činnosti jsou: - Vede projektové týmy dle odsouhlaseného BEP - Kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat obsažených v informačním modelu a předává BIM manažerovi - Řeší kontrolu tolerancí modelů - Aktivně předkládá návrhy změn BEP - Kontroluje naplňování cílů projektu k milníkům projektu |
| Úkolové týmy | Osoby odpovědné za činnosti přidělené vedoucí pověřenou stranou |

### Kontakty odpovědných osob

Kontaktní údaje účastníků projektu.

| Role | Organizace | Jméno | Příjmení | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zástupce Objednatele | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zástupce Objednatele | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Manažer BIM Objednatele | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zástupce Zhotovitele | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Koordinátor BIM Zhotovitele | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Správce jednotného datového prostředí | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zodpovědný projektant části ARS | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zodpovědný projektant části KAN | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zodpovědný projektant části VOD | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zodpovědný projektant části PLYN | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zodpovědný projektant části VZT | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zodpovědný projektant části UTCH | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zodpovědný projektant části ELE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Zodpovědný projektant části ELE_hromosvod | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| … | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

### Komunikace odpovědných osob

Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat dle SoD. Komunikaci mezi projektanty dílčích částí zajišťuje Zhotovitel. Podrobnější zobrazení komunikace osob je zobrazeno maticí odpovědnosti:

# Cíle BIM projektu

## Cíle projektu

Výčet jednotlivých cílů a fází projektu, ve kterých se předpokládá jejich splnění.

| Fáze projektu | Cíle |
| --- | --- |
| Realizace | - Orientace v projektu - Předávání souborů skrze jednotné datové úložiště - Možná komunikace skrze sdílené datové prostředí (CDE) |
| Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | - Model skutečného provedení stavby - Tvorba výkresové dokumentace z modelu - Aktualizace negrafických informací |
| Předání díla | - Předávání souborů skrze jednotné datové úložiště - Kontrola předaných modelů a výkresové dokumentace - Možná komunikace skrze sdílené datové prostředí (CDE) |
| Správa objektu | - Úprava DSPS pro evidenci majetku |

## Popis jednotlivých cílů (Užití BIM)

Podrobný popis jednotlivých cílů s vyznačením priority a krátkým popisem, jakým způsobem bude daného cíle dosahováno.

| č. | Cíl | Popis a způsob dosažení cílů |
| --- | --- | --- |
| 1. | Orientace v projektu | Modely v podrobnosti pro provedení stavby může Zhotovitel i Objednatel využít pro lepší orientaci v projektu. Výkresová část prováděcí dokumentace je z většiny generována z modelu. |
| 2. | Předávání souborů skrze jednotné datové úložiště | Pro výměnu a sdílení podkladů bude využíváno jednotné datové prostředí, které splňuje požadavky na komunikaci a zabezpečení. V rámci jednotného datového prostředí bude užívána jednotná datová struktura. Sdílené datové prostředí bude sloužit pro výměnu dat v průběhu celého projektu. Podrobný technický popis datového úložiště je popsán v kapitole „6.1 Jednotné datové úložiště“. |
| 3. | Možná komunikace skrze sdílené datové prostředí (CDE) | Zhotovitel může využít pro komunikaci ve fázi realizace sdílené datové prostředí neboli CDE (Common Data Environment). Využití CDE není Objednatelem vyžadováno. CDE může nahradit jednotné datové úložiště pouze za předpokladu, že splní požadavky stanovené na jednotné datové úložiště. V případě využití CDE bude do BEP doplněna kapitola s popisem jeho využití. |
| 4. | Model skutečného provedení stavby | Z modelu v podrobnosti pro provedení stavby (dále jen „model DPS“) bude vytvořen model skutečného provedení stavby. Zhotovitel provede úpravu modelu a zanese případné změny, které nastanou během realizace. Model bude splňovat požadavky stanovené v kapitolách „ “ a „5 Úroveň podrobnosti grafických a negrafických informací“. Průběžně bude prováděna kontrola zapracování změn do modelu. |
| 5. | Tvorba výkresové dokumentace z modelu | Z modelu bude vytvořena výkresová část DSPS. Z toho důvodu bude geometrická úroveň zpracování modelu odpovídat obecným požadavkům na zakreslování a požadavkům na dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zpracování jednotlivých prvků v modelu musí být dostatečně podrobné s ohledem na jejich zobrazení ve výkresové dokumentaci. Výkresová dokumentace bude exportována i do formátu DWG. Podrobný popis tvorby výkresové dokumentace je stanoven v kapitole „4.6 Výkresová dokumentace“. Negrafické informace budou aktualizovány dle skutečně instalovaných zařízení a výrobků. Podrobnost rozsahu negrafických informací je stanovena v kapitole „5.2 Informační podrobnost modelu“. |
| 6. | Kontrola předaných modelů a výkresové dokumentace | Při předání díla proběhne kontrola předávaných modelů. Bude kontrolováno zejména zanesení změn do modelů a následně jejich přenesení do výkresové dokumentace. Předané modely musí být odsouhlaseny zástupcem Objednatele. Podrobný popis kontroly modelů je stanoven v kapitole „6.3 Kontrola modelů“. |
| 6. | Úprava DSPS pro evidenci majetku | Půdorysy podlaží výkresové dokumentace ARS ve formátu DWG budou upraveny pro využití systémem pro evidence majetku UK. Podrobný popis úpravy souborů ve formátu DWG je popsán v kapitole „4.6.1 Úprava výkresové dokumentace pro účely evidence majetku“. V rámci modelu bude k místnostem a plochám přiřazena následující klasifikace: - Stávající značení ploch dle podmínek MŠMT (PUČ a PU) Klasifikace místností a ploch je realizována pro jasnou identifikaci a následné vykazování dle požadavků MŠMT. |

# Technické požadavky na tvorbu digitálních dat

## Rozsah modelu a členění na dílčí modely

Informační model stavby bude tvořen v rozsahu a členěn na následující dílčí modely:

| Zkratka | Profese |
| --- | --- |
| ARS | Architektonicko-stavební řešení |
| KAN | Kanalizace |
| VOD | Vodovod |
| PLYN | Vnitřní rozvody plynu |
| VZT | Vzduchotechnika |
| UTCH | Ústřední topení a chlazení |
| ELE | Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika |
| ELE_hromosvod | Hromosvod |

Výkresová dokumentace výše stanoveného rozsahu bude generována z modelů. Dokumentaci lze doplnit pouze popisné informace (kóty, popisky, rozpisky, …) v rámci modelovacího nástroje. Výkresovou dokumentaci nelze dále upravovat v běžných CAD nástrojích mimo výjimek odsouhlasených objednatelem. Rozsah ostatní výkresové dokumentace, jednotlivé výjimky a požadavky jsou stanoveny v kapitole „4.6 Výkresová dokumentace“.

Následující části nebudou modelovány:

| Zkratka | Profese |
| --- | --- |
| STA | Konstrukční řešení |
| PBŘ | Požárně bezpečnostní řešení |
| MaR | Měření a regulace |
| INT | Interiéry (Nábytek a zařizovací předměty) |
| EXT | Exteriéry |
| TEI | Technická infrastruktura |

### Systém pojmenování dílčích informačních modelů

Jednotné značení všech modelů je nezbytné z důvodu zajištění přehlednosti předávaných souborů.

Jednotné značení modelů bude tvořeno následovně:

| Zkratka projektu |  | Označení budovy |  | Stupeň projektové dokumentace |  | Označení stavebního objektu |  | Označení profese |  | Revize |  | Přípona souboru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX | _ | MRET | _ | DSPS | _ | XXXX | _ | XXXX | _ | XXXX | . | xxx |

## Softwarové vybavení a datové formáty

Výpis jednotlivých softwarových nástrojů a jejich způsobu využití. Výpis akceptovaných datových formátů pro daný projekt.

V rámci projektu budou využívány následující nástroje:

| Softwarový nástroj/systém | Verze | Způsob použití | Datový formát |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednotné datové úložiště* |  | Výměna informací |  |
| XXX | XXX | Tvorba informačních modelů a PD | XXX |
| XXX | XXX | Tvorba ostatní PD | XXX |
| XXX | XXX | Nástroj pro kontrolu koordinace, naplněnost negrafických informací | XXX |
| Microsoft Office |  | Ostatní dokumentace | .docx, .xlsx, … |

*Specifikace tohoto nástroje/systému budou podrobněji popsány v samostatné následující kapitole

Jednotlivé části projektové dokumentace budou vytvářeny s využitím následujících nástrojů:

| Zkratka | Profese | Organizace | Softwarový nástroj (verze) | Datový formát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS | Architektonicko-stavební řešení | XXX | XXX | XXX |
| STA | Stavebně-konstrukční řešení | XXX | XXX | XXX |
| KAN | Kanalizace | XXX | XXX | XXX |
| VOD | Vodovod | XXX | XXX | XXX |
| PLYN | Vnitřní rozvody plynu | XXX | XXX | XXX |
| VZT | Vzduchotechnika | XXX | XXX | XXX |
| UTCH | Ústřední topení a chlazení | XXX | XXX | XXX |
| ELE | Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

### Otevřený formát IFC

Dílčí modely budou vždy předávány v nativním formátu modelovacího nástroje a otevřeném formátu IFC.

V rámci projektu bude využito schéma IFC4 Add2TC1 (verze 4.0.2.1; ISO 16739-1:2018). Schéma dostupné i zde: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML//

Případné změny schéma IFC i jeho verzí pro dílčí modely musí být uvedeny v tomto dokumentu.

Do IFC budou dle schéma přeneseny minimálně základní negrafické informace v rozsahu názvu, typu, rozměrů a dimenzí prvků. Grafická podrobnost modelů ve formátu IFC bude odpovídat nativnímu formátu.

## Souřadný systém

Specifikace jednotného souřadného systému, dle kterého bude projekt vytvářen. Specifikace souřadnic +/- 0,0000 společně s předpokládaným přepočtem základního bodu projektu v modelu (virtuální/lokální souřadný systém).

Základní bod projektu:

| x: | - 1 043 881 930,00 | mm |
| --- | --- | --- |
| y: | - 742 953 430,00 | mm |
| pootočení vůči skutečnému severu: | 77° 57' 00" (282,05°) | východ |
| +/-0,0000 = | 199,630 | m.n.m. |
| Geografický systém: | S-JTSK |  |
| Výškový systém: | B.p.v. |  |

Pozice základního bodu projektu bude převzata z modelu DPS. Pro průběžné kontroly lze základní bod projektu v modelu umístit do bodu x = y = 0 a nadmořské výšky +/- 0,0000. Pro export do formátu IFC a finální odevzdání nativního formátu bude model zasazen do reálných souřadnic dle S-JTSK a výškového systému Bpv.

Osazen na charakteristickém místě daného projektu. Jeho hodnota a poloha bude stejná ve všech dílčích modelech. Jako zdroj souřadnic lze využit model ARS.

## Jednotky

Specifikace základních jednotek projektu a modelu. Nutno brát v potaz možnosti modelovací softwarových nástrojů – omezené množství číselných pozic. Specifikovat odvozené jednotky (mm/km) pro specifické části modelu.

| Jednotky |  | Min. počet platných číslic za desetinou čárkou |
| --- | --- | --- |
| Délkové jednotky | mm (m) | 0 (2) |
| Plošné jednotky | m2 | 2 |
| Objemové jednoty | m3 | 2 |
| Výčtové jednotky | ks | 0 |
| Hmotnostní jednotky | t (kg) | 3 |

## Tolerance

Model je ze své podstaty „dokonale přesný“, což neodpovídá skutečnému provedení stavby. Je nutné specifikovat předpokládané tolerance pro odchýlení od reálného umístění, prostorovou koordinaci a kontrolu jednotlivých modelů mezi sebou.

| Model/stavební objekt | Jednotky | Tolerance |
| --- | --- | --- |
| Architektonicko-stavební řešení | mm | 25,00 |
| Komunikace a zpevněné plochy, dopravní značení | mm | 50,00 |
| Zdravotnická technologie | mm | 10,00 |
| Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika | mm | 10,00 |
| Stavebně-konstrukční řešení | mm | 25,00 |
| Vytápění | mm | 10,00 |
| Vzduchotechnika | mm | 10,00 |
| Zdravotně technické instalace – voda a kanalizace – vnitřní | mm | 10,00 |
| Vnější sítě a prvky | mm | 50,00 |

## Výkresová dokumentace

Rozsah a obsah výkresové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Výkresová dokumentace rozsahu modelovaných částí stanovených v kapitole „4.1 Rozsah modelu a členění na dílčí modely“ bude generována z modelů. Dokumentaci lze doplnit pouze popisné informace (kóty, popisky, rozpisky, …) v rámci modelovacího nástroje. Označení výkresové dokumentace bude dodrženo i v prostředí modelovacího nástroje. Výkresovou dokumentaci nelze dále upravovat v běžných CAD nástrojích mimo výjimek odsouhlasených objednatelem.

Výkresovou dokumentaci profesí, které nejsou zahrnuty do informačního modelu stavby, lze vytvářet za využití běžných CAD nástrojů.

Výjimky pro vytváření výkresové dokumentace v CAD nástrojích:

| Datum | Zkratka profese | Popis výkresové části |
| --- | --- | --- |

Veškerá výkresová dokumentace bude z modelů exportována i do formátu .dwg přímo z modelovacího nástroje. Při exportu modelu z modelovacího nástroje do formátu .dwg dochází k mírným odlišnostem od klasicky vytvářeného .dwg souboru. Tyto odlišnosti nemají vliv na obsahovou stránku výkresů, a proto nebudou ve vyexportovaných souborech .dwg upravovány.

### Úprava výkresové dokumentace pro účely evidence majetku

Půdorysy podlaží výkresové dokumentace ARS ve formátu DWG budou upraveny pro využití systémem pro evidence majetku UK. Upravené soubory budou předány samostatně, tzn. nebudou součástí dokumentace DSPS. Podrobný popis úpravy souborů ve formátu DWG je v příloze „Příloha č.2 - Standard pasportizace ploch UK“.

# Úroveň podrobnosti grafických a negrafických informací

## Klasifikační systémy

Všechny využité klasifikační systémy jsou uvedeny v příloze „Příloha č.1 - Klasifikace“.

Zhotovitel je povinen je všechny poskytnuté klasifikace ze strany Objednatele do modelu zavést a dodržet jejich vyplnění u příslušných prvků. Klasifikaci místností lze doplnit až před odevzdáním modelů a PD.

### Klasifikace prvků

Klasifikace prvků bude zachována ze stávajících modelů DPS. Zhotovitel může navrhnout jinou klasifikaci. Kód je uveden v typu prvku. Klasifikace prvků modelů DPS vychází ze SNIM, ale může být částečně upravena. Je použita pouze část kódu TSP. Část kódu PSP je stanovena specificky pro každý typ prvku v tomto projektu. Zhotovitel musí dodržet pouze část kódu TSP dle modelů DPS. Další kódy TSP jsou uvedeny v příloze „Příloha č.1 - Klasifikace“ na listu „Klasifikace prvků“.

### Klasifikace a kapacita místností

Mimo klasifikace pro prvky budou zavedena klasifikace pro místnosti. Klasifikace bude vyplněna jako vlastnost s názvem „Klasifikace MŠMT“ u každé místnosti. Klasifikace místností je uvedena v příloze „Příloha č.1 - Klasifikace“ na listu „Klasifikace místností“. Hodnota bude použita ze sloupce s označením „PUČ“. Jiné hodnoty nejsou přípustné. U klasifikace místností, kde je uveden požadavek na kapacitu, bude doplněna příslušná hodnota do vlastnosti s názvem „Kapacita“.

## Informační podrobnost modelu

Podrobnost negrafických informací vychází ze stávajících modelů DPS. Prvky modelu skutečného provedení stavby budou pro budoucí účely správy, údržby a provozu aktualizovány negrafickými informacemi dle skutečně instalovaných zařízení a výrobků. Rozsah aktualizace bude v minimálním rozsahu názvu, označení a výrobce zařízení a výrobků.

V odůvodněných případech lze stanovit v průběhu projektu výjimky pro podrobnost negrafických informací modelu. Veškeré výjimky musí být odsouhlaseny Objednatelem.

Stanovené výjimky:

| Datum | Popis |
| --- | --- |

## Grafická podrobnost modelu

Model bude modelován v dostatečné grafické podrobnosti, aby umožňoval tvorbu výkresové části projektové dokumentace dle SoD.

Současně minimální grafická podrobnost vychází ze stávajících modelů DPS. Zhotovitel může přesnost jednotlivých prvků zvýšit, nikoli však snížit bez souhlasu Objednatele. Pokud budou do modelu umísťovány nové prvky, Zhotovitel vyrozumí Objednatele a ten stanoví úroveň grafické podrobnosti dle běžně využívaných standardů.

V odůvodněných případech lze stanovit v průběhu projektu výjimky pro grafickou podrobnost modelu. Veškeré výjimky musí být odsouhlaseny zúčastněnými stranami v rámci aktualizace tohoto dokumentu.

Stanovené výjimky:

| Datum | Popis |
| --- | --- |

# Procesy pro spolupráci a výměnu dat

Způsoby komunikace mezi jednotlivými osobami včetně stanovení informačních toků. Popis způsobu výměny dat.

Výměna informací bude probíhat v souladu s odstavcem „SoD xxxxxxx“. Výměna dat bude probíhat skrze jednotné datové úložiště.

## Jednotné datové úložiště

Pro výměnu a sdílení dokumentů a podkladů bude využíváno jednotného datového uložiště. Úložiště bude pravidelně zálohované. Modely, výkresy a ostatní dokumenty spojené s PD a BIM budou předávány výhradně skrze jednotné datové prostředí.

Jednotné datové úložiště zajišťuje Zhotovitel.

V případě využití CDE Zhotovitelem, může být jednotné datové úložiště nahrazeno CDE pouze za předpokladu, že splní všechny požadavky stanovené na jednotné datové úložiště.

Zhotovitel zajistí přístupy pro zástupce Objednatele. Přístupy jsou vždy zřizovány na konkrétního uživatele. Seznam konkrétních uživatelů s přístupem do jednotného datového úložiště:

| Funkce | Organizace | Příjmení | Jméno | E-mailová adresa pro přístup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

Odkaz na datové úložiště: xxxxxx

Schéma ukládání dat bude založeno na označení dle projektové dokumentace.

Ukázka schéma datového úložiště:

Schéma bude doplněno před podpisem smlouvy.

## Průběžné aktualizace

Jedná se o průběžnou aktualizaci dat a podkladů. Cílem je zajistit přehled pro Objednatele o průběhu prací.

| Typ podkladů | Periodicita | Odpovědná osoba | Schvalovatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Dílčí modely | 1x za 2 měsíce (poslední den v měsíci) | XXX | XXX |
| Ostatní výkresová dokumentace, která není generována z modelu | dle potřeby | XXX | XXX |
| Ostatní části PD | dle potřeby | XXX | XXX |
| Ostatní dokumenty | dle potřeby | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |

Dokumenty jsou předávány dle potřeby v návaznosti na odsouhlasené změny, případně na požadavek Objednatele.   Případná reakce ze strany Objednatele na poskytnuté podklady bude skrze uložiště předána do 14ti dnů od jejich obdržení.

Dílčí modely budou průběžně předávány jak v nativním formátu, tak ve formátu IFC.

## Kontrola modelů

Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní model včetně aktualizace negrafických informací. Objednatel může na základě průběžně předávaných modelů provést kontrolu a v případě nesrovnalostí vyrozumět Zhotovitele.

### Kontrola informační podrobnosti modelu

Před odevzdáním kompletní dokumentace provede Zhotovitel kompletní kontrolu naplnění všech informací stanovených v kapitole „5.2 Informační podrobnost modelu“ a výsledky předloží Objednateli. Na základě předaných výsledků může Objednatel provést vlastní namátkovou kontrolu naplnění dat pro ověření prezentovaných výsledků.

## Odevzdání modelů a ostatních dokumentů

Finální předání veškerých souborů se řídí harmonogramem, který je uveden jako příloha SoD.

Dílčí modely stavby, budou předány jednotlivě i jako součást jednoho koordinačního modelu. Modely budou předány v nativním formátu XXX a formátu IFC.

Výkresová dokumentace bude předána ve formátu DWG, a PDF. Textové výstupy budou předávány ve formátu Microsoft Word DOCX, tabulkové výstupy zpracovávané mimo nativní modelovací nástroj ve formátu Microsoft Excel XLSX.

# Přílohy

Příloha č.1 - Klasifikace

Příloha č.2 - Standard pasportizace ploch UK