Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

RUK – ÚVT – Dodávka automatizovaných páskových knihoven LTO pro UK

## Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky dvou (2) shodných kusů automatizovaných páskových knihoven LTO. Záruka je 5 let se servisem NBD v místě instalace. Místem instalace je serverovna ÚVT v areálu RUK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 (1 kus) a serverovna ÚVT v areálu Jinonice, U kříže 8, 158 00 Praha 5 (1 kus).

## Požadovaná specifikace páskové knihovny LTO

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce |
| Hlavní produktové číslo nabízeného zařízení | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo |
| Odkaz na www stránky výrobce s detailní technickou specifikací (datasheet) nabízeného zařízení v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy nebo doložte datasheet jako přílohu nabídky |
| Počet RU v 19“ racku | max. 6 | Uveďte počet RU nabízené sestavy |
| Počet slotů pro média LTO | min. 80 | Uveďte počet slotů pro mědia LTO nabízené sestavy |
| Počet LTO-9 pásek | min. 60 | Uveďte počet dodávaných LTO-9 pásek |
| Počet LTO-9 mechanik s rozhraním FC 8 Gb/s | min. 4 | Uveďte počet LTO-9 mechanik s rozhraním FC 8Bb/s nabízené sestavy |
| Počet LTO čistících pásek včetně štítků | min. 6 | Uveďte počet nabízených LTO čistících pásek |
| Štítky pro LTO-9 pásky v rozsahu 1-100 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Dedikovaný management port 10/100/1000-T (RJ45) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Management modul s webovým rozhraním (HTTPS) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Grid redundantní hot-swap zdroje 230 V/50 Hz | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Materiál pro montáž do 19“ racku se čtvercovými montážními otvory | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Součástí dodávky je licence na virtuální páskové knihovny, kde každá má minimálně jedno fyzické rozhraní FC 8 Gb/s | ANO, min. 4 | Uveďte počet licencí na virtuální páskové knihovny pro fyzické rozhraní FC 8Gb/s dodávaných v rámci nabízené sestavy |
| Součástí dodávky jsou LC-LC MM optické kabely délky 10 m a pokud je to třeba i FC 8 Gb/s SFP+ moduly na straně knihovny | ANO, 4ks | Uveďte počet dodávaných kabelů a FC 8Gb/s modulů v rámci nabízené sestavy |
| Pásková knihovna i jednotlivé páskové mechaniky musí být kompatibilní se SW Veeam Backup & Replication verze 12 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |