Specifikace skříňkových dveřních zámků

Elektrický skříňkový zámek pro šatní skříňku se čtečkou

- Čtečky musí být kompatibilní s kartami používanými na Univerzitě Karlově – Mifare, DESFire EV1.

- Není povolen zápis do paměti karet – paměť je obsazená stávajícími aplikacemi.

- Preferované řešení je pomocí čtení čísla čipu identifikátoru.

- Systém musí být kompatibilní se stávajícím řešením, používaným na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy Aktion.NEXT a Salto Space (dále centrální systém). Tyto systémy má Univerzira Karlova již napojeny na centrální systémy identit Univerzity Karlovy. Ze systému Aktion.NEXT a Salto Space se budou přenášet data osob, karet, identifikátorů a oprávnění.

- Součástí dodávky je softwarové vybavení a licence. Obslužný software musí splňovat výše uvedenou možnost napojení na systémy UK. Server pro obslužný software dodá zadavatel v podobě virtuálního serveru. Obslužný software musí umožnovat hromadnou údržbu a správu zámku a uživatelů.  Dodavatel dodá licence k všem prvkům, které jsou předmětem dodávky dle licenčního modelu výrobce (zámky, terminály, server správy). Součástí dodávky bude podpora a aktualizace veškerého dodávaného softwaru, firmwaru a ovladačů po dobu 24 měsíců.

- Systém bude online předávat data do centrálního systému.

  - Monitorování

    - kdo má přístup k jakékoli skříňce

    - kdy byla skříňka uvolněna nebo obsazena

    - kdy a kým byla skříňka zavřena

    - stav skříňky – připojení, otevřené/zavřené dveře, alarm…

    - Dashboard – možnost předávat data do dalších systémů

  - Příkazy

    - vzdálené otevření

    - povolení/blokace skříněk

    - potvrzení alarmu, deaktivace alarmu

- Čtečky budou drátové, napájené po kabelu.

- Jednotlivé zámky skříněk budou propojeny do řídících jednotek umístěných na skříňkách, kde je stavebně připravena kabeláž 230 V a chránička do podhledu. Na každých cca 150 skříněk je přiveden i jeden datový vývod ethernet.

- V prostorech schodiště budou instalovány informační kiosky pro uživatele pro ověření použitých skříněk.

- Systém umožní zamknout uživateli více než 2 skříňky – musí jít SW omezit.

- Možnosti použití

  - volně přiřaditelná skříňka

  - uživatelsky přiřazená skříňka

  - přiřazená skupina skříněk určitým uživatelům – zónování

  - tzv. Master karta – otevře vše

- Každý zámek skříňky bude osazen čtečkou. Řešení s centrální čtečkou pro více zámků není přípustné, z důvodu vytváření front v exponovaných časech a složitějšího používání.

- Stav skříňky bude signalizován vizuálně vně skříňky bez nutnosti jakékoliv akce uživatele.

- Jedná se o instalaci do plechových skříněk, požadujeme čtečku určenou pro montáž do kovových skříněk, nebo doklad o vhodnosti instalace čtečky na plechový povrh z důvodu obavy ze stínění signálu a s tím spojeného snížení dosahu karet.

Cylindrický zámek pro šatní skříňku

- Jednobodové uzamykání cylindrickým zámkem, součástí každého zámku jsou dva klíče.

Zálohový zámek na mince pro šatní skříňku

- Umístění shodné s cylindrickým zámkem.

- Při otevřených dveřích vhodí uživatel do otvoru v zámku minci, dveře se uzamknou po otočení a vyjmutí klíče.

- Při následném vložení klíče a otevření zámku mince propadne do navazující přihrádky.