Příloha č. 1 – Specifikace Dodávek a Služeb

ROZŠÍŘENÍ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY O BUDOVY MEPHARED2 - DODÁVKA AKTIVNÍCH PRVKŮ – opakované řízení

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

- Obsah

1.	Účel dokumentu	3

2.	Základní informace	3

2.1	Cíle zakázky	3

2.2	Popis stávající situace	3

2.3	Technologické prostředí Objednatele	4

2.4	Stavební připravenost v novém kampusu M2	6

3.	Technická specifikace nově požadovaného HW/SW	9

3.1	Seznam aktivních prvků	9

3.1.1	DC přepínač (SW DC)	9

3.1.2	L2/L3 přístupový přepínač s mGig (SW Stack)	9

3.1.3	Modulární páteřní směrovač LAN (R4)	10

3.1.4	Wi-Fi access point (AP)	10

3.2	Společné požadavky	11

4.	Další požadavky na předmět plnění	12

4.1	Zpracování Implementační dokumentace	13

4.2	Dodržení technologického standardu Objednatele	15

4.3	Požadavky na fyzickou topologii	16

4.5	Implementace, migrace a zapojení do stávajícího prostředí	18

4.6	Zpracování dokumentace	18

4.7	Akceptační testy	19

4.8	Poskytnutí záruky a podpory výrobce na celé řešení (HW a SW)	20

4.9	Poskytnutí provozní podpory	21

4.10	Poskytnutí služeb konzultací a rozvoje HW/SW (Další služby)	22

# Účel dokumentu

Tento dokument obsahuje specifikaci řešení a technických požadavků na dodávku a instalaci aktivních prvků pro datovou síť v novém kampusu MEPHARED 2 Univerzity Karlovy v Hradci Králové s cílem rozšíření datové sítě Lékařské a Farmaceutické fakulty UK, využitých v rámci servisně orientované architektury služeb FaF a LF UK. Dokument tvoří přílohu č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rozšíření síťové infrastruktury o budovy MEPHARED2 – dodávka a podpora aktivních prvků – opakované řízení“ a obsahuje představení požadovaného konceptu řešení, základní popis poptávaného řešení a požadavky závazné pro všechny potenciální Dodavatele o zajištění realizace zakázky.

Účelem předkládaného dokumentu je jednoznačně definovat předmět projektu ve všech jeho souvislostech, aby umožnil Dodavateli pochopit potřeby a očekávání Objednatele.

# Základní informace

## Cíle zakázky

Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je dodávka, instalace a konfigurace síťových aktivních prvků pro datovou síť v novém kampusu MEPHARED 2 Univerzity Karlovy (UK) v Hradci Králové. Všechny poptávané aktivní síťové prvky musí být z důvodu ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz počítačové sítě Objednatele kompatibilní se všemi již používanými zařízeními a komunikačními protokoly specifikovanými níže.

Nový kampus s označením MEPHARED 2 navazuje na projekt MEPHARED 1 (1. etapa výstavby) a na dosavadní pozitivní zkušenosti v oblasti propojování zdravotnického výzkumu na Farmaceutické fakulty (FaF) a Lékařské fakulty (LF) Univerzity Karlovy (UK). V novém kampusu dojde k programovému a prostorovému propojení dvou dislokovaných fakult Univerzity Karlovy v Hradci Králové – LF HK a FaF. Projektem vznikne univerzitní kampus integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi s bezprostředně související Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

## Popis stávající situace

Stávající datové a technologické sítě Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty jsou rozprostřeny do několika budov v Hradci Králové (HK). Součástí datových sítí jsou studentské koleje a vzdálená pracoviště UK. Datová síť zajišťuje jak drátové, tak i bezdrátové připojení pro studenty a pracovníky Fakult s centralizovaným řízením přístupu a zabezpečení včetně přístupu k bezdrátové síti Eduroam. Součástí datových sítí jsou lokální sítě (LAN) i datová centra (DC) obou fakult a metropolitní sítě HK.

Propojení fakult, vzdálených pracovišť a budov kolejí je realizováno částečně po vlastních optických vláknech a částečně přes metropolitní síť Hradce Králové (HKNET). Všechny optické propoje mezi lokalitami jsou realizovány přes SM (single mode) optická vlákna s maximální délkou do 3 km. Část vzdálených pracovišť je připojeno za pomocí jednovláknových spojů s pasivní WDM technologií (různé vlnové délky pro RX a TX). Připojení k internetu je zajištěno přes CESNET v datovém centru na LF v ulici Šimkova a v DC kampusu MEPHARED 1 v ulici Zborovská.

Obrázek č. 1: Stávající topologie

## Technologické prostředí Objednatele

V akademické síti Objednatele jsou v současné době používány následující komunikační protokoly:

- Podpora IEEE 802.1Q/p (minimálně 1000 VLAN, konfigurační možnost statického omezování šíření VLAN), IEEE 802.1w (RSTP/ MSTP), IEEE 802.3ad, IGMPv2/v3, MLDv1/v2 a vlastnické L2 protokoly VTPv3, PVRSTP+, CDP, UDLD.

- Podpora protokolu 802.1X s využitím SGT (Scalable Group Tag) za účelem filtrování provozu na přístupové, distribuční a páteřní vrstvě bez nutnosti definování pravidel na úrovni IP.

- Možnosti ochrany spanning tree protokolu vůči zneužití (filtrace BPDU rámců na jednotlivých rozhraních, kontrola přípustnosti BPDU, atp.).

- Podpora agregace linek (LACP IEEE 802.3ad nebo PaGP).

- Podpora privátních VLAN (logická izolace jednotlivých rozhraní nebo skupin rozhraní v rámci téže VLAN.

- Podpora omezení (percentuálního poměru) broadcast a multicast provozu na rozhraní.

- Podpora směrovacích protokolů BGPv4, OSPFv2/v3, PIM-SMv2, RIP, statického směrování a možnosti redistribuce směrovacích informací mezi jednotlivými protokoly, rozkládání zatížení na paralelních L3 cestách, vytváření logicky oddělených instancí virtuálních směrovacích tabulek v rámci téhož L3 přepínače (podpora virtuálních směrovacích instancí).

- Kontrola směrovaných paketů, zda zdrojové adresy odpovídají nastaveným směrovacím pravidlům jak pro unicast tak i pro multicast (RPF).

- Podpora HSRP či VRRP pro zajištění redundance výchozí brány koncovým stanicím.

- Podpora GRE tunelů.

- Hardwarová podpora omezení šíření multicast rámců na rozhraní bez explicitních příjemců (IGMPv2/v3 a MLDv1/v2 snooping).

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu, jejich maximální počet na portu a definování různého chování při překročení počtu MAC adres na portu.

- Hardwarová podpora bezstavové bezpečnostní filtrace provozu podle L2/L3/L4 atributů na úrovni linkové/síťové/transportní vrstvy aplikovatelná na úrovni L2/L3 fyzického i logického rozhraní (VLAN).

- Vzdálený management aktivních prvků (SSH, HTTPS, SNMPv2/v3, Netconf/YANG).

- Implementace čítačů přenesených bytů/paketů pro jednotlivé relevantní entity síťových informací (typicky rozhraní, filtry apod.) přístupné přes příkazovou řádku a SNMP.

- Možnost nastavení omezení distribuce IP multicastu ve VLAN.

- Možnost ochrany proti útokům na úrovni síťové a linkové vrstvy (IPv4/IPv6 DHCP Spooping, Dynamic ARP Inspection, IPv4/IPv6 Source Guard, RA guard, ND Inspection).

- Hardwarová podpora zajištění kvality služby (QoS) podle L2/L3/L4 atributů umožňující implementaci QoS podle modelu rozlišovaných služeb (DiffServ).

- Zajištění vysoké dostupnosti v páteřní LAN vytvořením virtuálního šasi ze dvou oddělených fyzických šasi s vlastním napájením. Fyzická šasi mají jednotné centralizované řízení na vrstvách L2/L3 OSI modelu se stavovou synchronizací mezi aktivním a záložním kontrolérem jednotlivých fyzických šasi s přepnutím z aktivního na záložní kontrolér <1s. Díky tomuto řešení jsou prováděny aktualizace OS bez dopadu na uživatele. Využití NSR s vazbou na okolní směrovače.

- Zajištění vysoké dostupnosti v datových centrech za pomocí dvojice datacentrových přepínačů tvořící jeden virtuální prvek L2 OSI modelu s možností připojení serverů a sousedních aktivních prvků za pomocí IEEE 802.3ad přes více fyzických šasi. Datacentrové přepínače mají oddělené řízení na L3 vrstvě OSI modelu. Díky tomu jsou aktualizace síťových prvků v DC prováděny bez vlivu na provoz serverových aplikací a tím bez dopadu na koncové uživatele.

- Jako AAA server je využíván Cisco Identity Services Engine 3.2, aktivní síťové prvky s AAA serverem komunikující TACACS+ protokolem, pro administrátorský přístup je využívána command-based autorizace (kromě úrovně přístupu AAA server v reálném čase vyhodnocuje a povoluje/zakazuje konkrétní CLI příkazy administrátorů) a accounting (logování CLI příkazů AAA serverem).

- Pro dohled a řízení (monitorování, upgrade softwaru, aplikování konfiguračních šablon, zálohy konfigurací, sběr logů a sběr provozních dat, atd.), aktivních síťových prvků je využíván nástroj Cisco Prime Infrastructure 3.10.

- Seznam aktuálně používaných aktivních síťových prvků: WS-C2960X-48LPD-L, AIR-AP1562I-E-K9, AIR-AP2802I-E-K9, N9K-C93180YC-EX, C9800-40-K9, C9500-24Y4C-A, WS-C3650-48TQ-E, C9500-48Y4C-A, C9200L-48P-4X-E

## Stavební připravenost v novém kampusu M2

Oba kampusy s označením MEPHARED 1 (M1) i MEPHARED 2 (M2) se nacházejí v ulici Zborovská. Zatímco M1 je již několik let v provozu, kampus M2 je v současné době ve výstavbě. V době Dodávky zajistí Objednatel podmínky pro instalaci nových aktivních prvků.

Kampus MEPHARED 2 (M2) obsahuje jednu serverovou místnost pro umístění páteřních prvků LAN i DC. Pro umístění přístupových přepínačů budou připraveny rozvodny v jednotlivých patrech kampusu. Každá rozvodna bude obsahovat minimálně jednu dvojici 19” racků s hloubkou 800 mm a výškou min. 40RU. Min. jeden rack je označen jako pasivní a bude obsahovat Patch Panely (PP) s ukončením metalických zásuvek LAN a technologické sítě s konektory RJ45 kategorie 6 nebo lepší. Předmětem plnění dle této smlouvy je kompletní zapojení všech portů všech PP, které jsou určeny pro datovou (LAN) síť. Jejich počty resp. počty poptávaných aktivních prvků jsou uvedeny v tabulce níže uvedené. Dodávka aktivních prvků pro technologickou síť není součástí předmětu plnění dle této smlouvy.

Součástí pasivního rozvaděče bude i optická vana (ODF) s ukončením SM (Single-mode) vláken ze serverové místnosti pro zajištění všech požadovaných uplink propojení mezi přístupovou a páteřní částí sítě. Optická vlákna v ODF jsou ukončeny konektory typu LC/PC. Optická vlákna pro spojení mezi lokalitami jsou osazeny konektory typu E2000. Vždy hned vedle pasivního racku bude umístěn druhý rack určený pro instalaci aktivních prvků. Ve spodní části aktivního racku budou namontovány 2 napájecí bloky (PDU) s přívodem 230V a odpovídajícím jištěním.  Každý napájecí blok je napájen z oddělené napájecí větve pro zajištění vysoké dostupnosti. Zapojení napájení všech aktivních prvků, u kterých je požadováno redundantní napájení, musí být provedeno tak, aby v případě výpadku jedné napájecí větve nedošlo k výpadku provozu. Na následujícím obrázku je příklad řešení dvojice racků v jedné z rozvoden.

Detailní schémata jednotlivých rozvoden a serverovny poskytne Objednatel Dodavateli po uzavření smlouvy.

Obrázek č. 2: Příklad stavební připravenosti pasivního a aktivního racku

Pozn: Patch Panely (PP) s označením „DATA“ jsou určeny pro datovou (LAN) síť. Zbylé PP s označením (CCTV, SEC. SÍŤ) jsou součástí technologické sítě, které není předmětem plnění dle této smlouvy.

V serverovně budou připraveny rozvaděče s hloubkou 800mm a 1000mm pro instalaci páteřních prvků.

V serverovně bude jeden rack s ODF s ukončenými optickými vlákny ze všech rozvoden. Opět s duplexními konektory LC/PC. Vzdálenosti mezi serverovnou a rozvodnami nepřesahují 500m.

Aktivní prvky budou instalovány do čistých (bezprašných) a klimatizovaných místností rozvoden a serverovny s připravenými racky (viz popis výše).

Požadované počty dodávaných aktivních prvků vycházejí z počtu instalovaných PP s označením „DATA“, které jsou určeny pro datovou (LAN) síť. Počty zařízení se seznamem místností (serverovny a rozvoden) a racků je uveden v následující tabulce:

| Kampus | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 |  |  | Suma [ks] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasivní racky | 01A | 01E | 01G |  | 1B | 1D | 1F | 1H | 2A | 2C | 2E | 2G | 2I | 2K | 2M | 3A | 3C | 3E | 3G | 3I | 4A | 4C | 4E | 4G | 4I | 4J |  |  |  |
| Aktivní racky | 01B | 01F | 01H | 1A.DAT | 1C | 1E | 1G | 1I | 2B | 2D | 2F | 2H | 2J | 2L | 2N | 3B | 3D | 3F | 3H | 3J | 4B | 4D | 4F | 4H | 4J |  |  |  |  |
| Rozvodna Komponenta | B_034 | B_011 | B_012 | Serverovna | 1_027 | 1_028 | 1_191 | 1_029 | 2_011 | 2_247 | 2_236 | 2_010 | 2_012 | 2_012 | 2_009b | 3_007 | 3_350 | 3_345 | 3_006 | 3_007 | 4_007 | 4_333 | 4_324 | 4_006 | 4_006 | 3.NP | Serverovna 1.NP | IPTO technologie |  |
| DC přepínač (SW DC) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| L2/L3 přístupový přepínač s mGig (SW Stack) | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 15 | 4 | 0 | 198 |
| Modulární páteřní směrovač LAN (R4) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Wi-Fi access point (AP) | 8 | 10 | 10 | 38 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 30 | 18 | 2 | 350 |

# Technická specifikace nově požadovaného HW/SW

V této kapitole je uvedena ucelená množina požadavků, které jsou kladeny na dodávku jednotlivých SW/HW celků, včetně jejich komponent a včetně specifikace na provedení fyzické instalace.

## Seznam aktivních prvků

Objednatel požaduje dodávku těchto aktivních prvků:

- DC přepínač (SW DC)

- L2/L3 přístupový přepínač s mGig (SW Stack)

- Modulární páteřní směrovač LAN (R4)

- Wi-Fi access point (AP)

Pozn: Firewall (FW) není součástí této veřejné zakázky (předmětu plnění dle smlouvy).

### DC přepínač (SW DC)

Objednatel požaduje dodávku dvou dvojic datacentrových přepínačů (SW DC). První dvojice bude sloužit pro připojení serverů FaF UK a druhá dvojice přepínačů bude pro servery LF.

Každá dvojice SW DC musí z pohledu L2 OSI modelu tvořit jeden celek a umožnit připojení serverů a sousedních aktivních prvků za pomocí LACP protokolu tak, aby v případě výpadku nebo aktualizace jednoho SW DC nedošlo k výpadku provozu [označováno i jako MLAG (Multi-chassis link aggregation group)].

Každá dvojice SW DC bude připojena na vzdálenost < 20m v rámci serverovny do Firewallu rychlostí 100GE. Firewall není součástí Dodávky (předmětu plnění).

Každý SW DC musí splňovat technické parametry dle přílohy č. 4 smlouvy – Tabulka – Osvědčení splnění minimálních technických požadavků (dále též jen „Příloha č. 4“). Součástí Dodávky jsou transceivery a všechny potřebné optické a metalické patch kabely dle technické specifikace a cenové nabídky.

### L2/L3 přístupový přepínač s mGig (SW Stack)

Objednatel požaduje dodávku L2/L3 přístupových přepínačů s mGig porty (SW Stack) určených pro montáž v rozvodnách pro připojení uživatelů a zařízení k LAN a pro připojení Wi-fi přístupových bodů. V každé rozvodně budou přepínače zapojeny do stohů, tzn. budou tvořit jeden logický přepínač s centrální správou a vzájemným propojení do kruhu. Každý stoh bude připojen k centrálnímu LAN směrovači R4 minimálně 2x 25GE pro stohy do velikosti 4 přepínačů. Pro stohy s větším počtem přepínačů musí být připojení realizováno za pomocí min 4x 25GE. Uplink porty budou nastaveny s protokolem LACP a vždy minimálně polovina uplink portů musí být ukončena v jiném fyzickém přepínači stohu, aby v případě výpadku libovolného přepínače nedošlo k přerušení provozu na zbylých přepínačích stohu. Všechny metalické porty RJ45 přepínačů budou zapojeny do PP v sousedním pasivním racku. Přepínače musí být schopny vytvořit stohy z minimálně 8 přepínačů.

Každý SW Stack musí splňovat technické parametry uvedené v listu „SW Stack“ Přílohy č. 4. Součástí Dodávky jsou transceivery a všechny potřebné optické a metalické patch kabely dle technické specifikace a cenové nabídky.

### Modulární páteřní směrovač LAN (R4)

Objednatel požaduje dodávku dvojice modulárních páteřních směrovačů LAN (R4) pro připojení L2/L3 přístupových přepínačů s mGig porty (SW Stack). Přesné požadavky pro nastavení směrovače poskytne Objednatel Dodavateli po uzavření smlouvy. Rozsah odpovídá stávajícím používaným technologiím uvedených v popisu výše.

Dodavatel je povinen zajistit, ve spolupráci se Stavbou, připojení páteřního směrovače (R5) technologické sítě k nově dodanému modulárnímu páteřnímu směrovači (R4) viz Obrázek „Požadovaná fyzická topologie v cílovém stavu“. Propojení směrovačů R4-R5 bude realizováno za pomocí LACP protokolu (MLAG) 2x 100GE s transceivery 100GBASE-FR. Dodavatel zajistí směrování a filtraci provozu technologické sítě dle požadavků Objednatele.

Každý R4 musí splňovat technické parametry uvedené v listu „R4“ Přílohy č. 4. Součástí Dodávky jsou transceivery a všechny potřebné optické a metalické patch kabely dle technické specifikace a cenové nabídky.

### Wi-Fi access point (AP)

Wi-Fi přístupové body bezdrátové sítě musí splňovat technické parametry uvedené v listu „AP“ Přílohy č. 4. Součástí Dodávky jsou všechny metalické patch kabely dle technické specifikace a cenové nabídky. Pokud nebude využit stávající kontrolér pro řízení přístupových bodů (AP), musí dodávka obsahovat kontrolér pro řízení přístupových bodů a parametrů RF spektra. Dodavatel může dodat WLC02 jako HW (do vlastnictví Objednatele) nebo jiným způsobem (připouští se i cloudová verze řízení přístupových bodů). V případě, že bude dodán WLC02 jinou formou než HW, je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli právo užívání (např. licence, předplacená služba atp.) nejméně po dobu do ukončení doby Podpory dle Smlouvy. Cena za dodávku kontroléru pro řízení přístupových bodů a parametrů RF spektra (WLC02) ve smyslu tohoto odstavce je zahrnuta v položce „Wi-Fi access point (AP)“ přílohy č. 2 smlouvy - Cenové nabídky.

Součástí Dodávky je fyzická montáž nových AP, všechny potřebné metalické patch kabely a provedení analýzy reálného stavu pokrytí (post-deployment Wi-Fi site survey) pro všechna kmitočtová pásma (2,4, 5 i 6 GHz).

Fyzická montáž AP bude prováděna na kazetový minerální podhled, kde je požadováno uchycení na nosný rastr bez vrtání otvorů. Část AP bude uchyceno na betonové stropy v běžné výšce a část AP  bude nutno přidělat na strop poslucháren 10 m vysoké, přičemž není k dispozici (Objednatelem nebude poskytnuta) žádná výšková technika a Dodavatelem musí být bezpodmínečně dodržována BOZP legislativa pro práci ve výškách.

Po dokončení fyzické montáže všech Wi-Fi AP požaduje Objednatel provedení analýzy reálného stavu pokrytí šíření rádiového signálu na základě reálného měření nástrojem, který analyzuje a zaznamenává do půdorysu jednotlivých podlaží minimálně úroveň užitečného přijímaného signálu, úroveň šumu a vypočtenou úroveň odstupu signálu od šumu, přijímaného z reálného Wi-Fi AP a který na základě získaných dat umožňuje predikovat a vizualizovat získaná data pro umístění Wi-Fi AP kdekoli na daném podlaží formou tzv. heat map – to vše ve všech jednotlivých výše uvedených kmitočtových pásmech. Heat-mapy všech analyzovaných prostor budou poskytnuty Objednateli po jednotlivých výše uvedených kmitočtových pásmech, a to minimálně jednotlivě po Wi-Fi AP a kombinovaně za všechny Wi-Fi AP na identickém podlaží s barevným odlišením počtu Wi-Fi AP.

## Společné požadavky

Objednatel požaduje, aby celý předmět plnění měl tyto vlastnosti:

- Veškerý dodávaný HW/SW musí fungovat dohromady jako jeden celistvý a funkční celek a musí obsahovat veškeré potřebné komponenty, licence a příslušenství. Objednatel požaduje dodávku licencí tak, aby bezvýhradně naplňovaly licenční podmínky jejich výrobce.

- Objednatel požaduje jednotný nástroj (MGMT) pro správu a monitoring všech dodávaných aktivních přepínačů (vyjma SW DC), který umožní dohled nad zdravím infrastruktury a klientů, hromadné konfigurační změny, hromadné aktualizace software, možnost automatizace jednotlivých úloh a API rozhraní.

- Objednatel připouští dodávku optických či metalických transceiverů třetích stran, resp. metalických či optických propojovacích kabelů s napevno připojenými transceivery třetích stran (tzv. OEM transceivery) za podmínky, že Dodavatel je plně zodpovědný za plnou kompatibilitu s dodanými aktivními prvky po celou dobu provozu (dobou provozu se rozumí 5 let od zahájení Podpory) včetně zajištění kompatibility v případě provedení budoucích aktualizací po dobu požadované záruky. V případě problémů, které Dodavatel nebude schopen vyřešit, nebo požadavku výrobce zařízení, zajistí Dodavatel na své náklady zapůjčení originál transceiverů od výrobce daného zařízení pro dobu nezbytně nutnou k vyřešení závady.

- Veškeré optické a metalické patche budou dodány a nainstalovány v optimálních délkách v násobku 0,5m tak, aby v rozvaděčích nevznikaly kluba delších kabelů a nekomplikovaly následný provoz a údržbu. Za účelem porovnání nabídek je požadováno uvedení jednotkové ceny pouze za patchkabely uvedené v příloze č. 2 smlouvy – Cenová nabídka (dále jen „Příloha č. 2“ nebo „Cenová nabídka“). V Cenové nabídce jsou uvedené pouze maximální očekávané délky v souladu s popsanou stavební připraveností.

- Součástí ceny musí být veškerý spojovací a další spotřební materiál (jako např. stahovací pásky, úchyty pro montáž AP, montážní sady pro instalaci aktivních prvků do připravených racků 19“, atd.) nutný k realizaci Dodávek dle technické specifikace.

# Další požadavky na předmět plnění

V rámci předmětu plnění bude Dodavatel odpovědný za realizaci níže uvedených činností, které jsou nedílnou součástí celého projektu. Dodavatel se zavazuje poskytnout služby, spočívající v komplexní realizaci předmětu plnění tak, jak byl vymezen v Zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh (není-li dále stanoveno jinak). Toto plnění zahrnuje zejména (nikoliv výlučně):

## Zpracování Implementační dokumentace

Předmětem této zakázky není dodávka na „zelené louce“, ale jedná se o rozšířením stávající kampusové sítě s rozsahem odpovídající metropolitní síti. Dodavatel je zodpovědný za dodávku a konfiguraci nových síťových prvků tak, aby nedošlo k nežádoucímu ovlivnění stávajícího provozu ve stávajících částech sítě (kampus v ul. Heyrovského, koleje, vzdálené lokality a budova M1 viz předchozí popis). Po podpisu smlouvy bude mít Dodavatel možnost detailnějšího seznámení se stávající sítí. Společným cílem všech zúčastněných stran je předcházet možným problémům. Dodavatel nemůže zodpovídat za stávající síť, ale ponese zodpovědnost za konfiguraci nově dodávaných částí tak, aby nedošlo k nežádoucím ovlivněním a tím k výpadkům služeb v libovolné části stávající sítě. Po zprovoznění sítě v nové budově MEPHARED 2 musí být zajištěna dostupnost všech systémů ze zbylých částí sítě pro všechny stávající uživatele a systémy. Musí být umožněna migrace služeb mezi stávajícími a novými datovými centry a přepojení vzdálených lokalit k nové části sítě. Proto nový Dodavatel dostane 1 měsíc od podpisu smlouvy na vypracování „Implementační dokumentace“, kterou předá Objednateli před započetím samotných prací. Objednatel po prostudování případně vyzve k upřesnění, nebo doplnění vybraných částí. Objednatel předá Dodavateli informace o segmentaci drátové i bez drátové sítě a pravidlech pro omezení přístupů s tím, že Dodavatel je zapracuje do Implementační dokumentace.

Implementačních dokumentace musí minimálně obsahovat:

- Specifikaci nutné součinnosti od Objednatele

- Návrh Podrobného harmonogramu prací (v souladu s přílohou č. 5 smlouvy)

- Popis navrženého řešení včetně

  - Přehled síťových aktivních prvků

  - Popisu nabízených prvků

  - Schéma zapojení logické i fyzické topologie sítě

  - Odkazy na veřejně dostupnou dokumentaci výrobce nebo její zpřístupnění. Uživatelské a konfigurační návody mohou být v českém nebo anglickém jazyce.

- Návrhy konfigurací pro jednotlivé části dodávky:

  - DC přepínač (SW DC)

    - Základní konfigurace a připojení do sítě, OOB a In-Band mgmt včetně L2/L3 ACL

    - Nastavení AAA (připojení ke stávajícím Radius serverům) a přístup přes SSH

    - Sestavení HA L2 dvojic

    - Připojení k FW za pomocí LACP přes HA dvojici DC prvků

    - Konfigurace pro připojení klienta s LACP přes HA dvojici DC prvků (variantně 802.1Q nebo s jednou definovanou nativní VLAN a bez účastni na STP topologii)

    - Zabezpečení přístupů na box a možnosti omezení provozu řídících protokolů (IPv4/IPv6 DHCP, RA/ND, STP)

    - Filtrace provozu (MAC, IPv4/IPv6 ACL)

    - Konfigurace zabezpečení CPU přepínače (Control Plane Policing)

    - Nastavení a zabezpečení NTP, SNTP, Syslog

  - L2/L3 přístupový přepínač s mGig (SW Stack)

    - Základní konfigurace a připojení do sítě, OOB a In-Band mgmt včetně L2/L3 ACL

    - Nastavení AAA (připojení ke stávajícím Radius serverům)

    - Sestavení stohu, nastavení pořadí a číslování portů, přidání a odebírání přepínače stohu bez vlivu na provoz

    - Konfigurace PoE, nastavení priorit v případě výpadku poloviny zdrojů (jedné napájecí větve)

    - Připojení k R4 za pomocí LACP ukončeného v různých přepínačích stohu

    - Konfigurace pro připojení klienta s LACP přes HA dvojici DC prvků (variantně 802.1Q nebo s jednou definovanou nativní VLAN a bez účastni na STP topologii)

    - L2 zabezpečení (detekce a omezení IPv4/IPv6 DHCP, ARP, ND a RA IPv6) a omezení šíření multicastu per VLAN

    - Filtrace provozu (MAC, IPv4/IPv6 ACL)

    - Nastavení 802.1X včetně řízení priorit procesu přihlašování

    - Konfigurační template pro jednotlivé typy portů

    - Konfigurace zabezpečení CPU přepínače (Control Plane Policing)

    - Spouštění uživatelských skriptů (např jako automatizovanou reakci na událost)

    - Nastavení NTP, STP, SNTP, Syslog, Netflow/IPFIX

  - Modulární páteřní směrovač LAN (R4)

    - Základní konfigurace a připojení do sítě, OOB a In-Band mgmt včetně L2/L3 ACL

    - Nastavení AAA (připojení ke stávajícím Radius serverům)

    - Sestavení HA L2/L3 dvojice

    - Připojení k FW za pomocí LACP přes HA dvojici

    - Konfigurace připojení SW Stack s LACP přes HA dvojici (802.1Q a s definovanou nativní VLAN)

    - Konfigurace DHCP relay

    - Zabezpečení přístupů na box a možnosti omezení provozu řídících protokolů (IPv4/IPv6 DHCP, RA/ND, STP)

    - Filtrace provozu (MAC, IPv4/IPv6 ACL)

    - Segmentace sítě na L2 / L3 (VLANy / VRF)

    - Centralizovaná distribuce VLAN a její zabezpečení

    - Konfigurace multicastu a její zabezpečení

    - Konfigurace zabezpečení CPU směrovače (Control Plane Policing)

    - Spouštění uživatelských skriptů (např jako automatizovanou reakci na událost)

    - Nastavení a zabezpečení NTP, SNTP, Syslog

  - Wi-Fi access point (AP)

    - Montáž a konfigurace AP

    - Připojení k bezdrátovému kontroléru pokud je součástí dodávky

    - Analýza napájení PoE na předmětných přepínačích

    - Konfigurace AP pro jednotlivá pásma

  - MGMT

    - Základní konfigurace a připojení do sítě

    - Nastavení uživatelských přístupů, jejich rolí a připojení ke stávajícím Radius serverům

    - Automatické vyhledání prvků v síti a možné ruční doplnění spravovaného aktivního prvku

    - Zobrazení topologických map

    - Správa událostí a alarmů

    - Vytváření úloh pro:

    - Hromadné konfigurační změny přes vybranou část sítě

    - Hromadné aktualizace SW vybraných prvků

    - Inventory všech

- Licencování

  - Druhy a správa Licencí pro veškerý dodaný SW/HW

  - Řešení výměny prvku (přesun licence na nový prvek)

- Návrh procedur pro testování předcházející připojení k produkční části sítě.

Implementační dokumentace musí být v souladu se smlouvou a jejími přílohami.

Návrh Implementační dokumentace bude posouzen Objednatelem, projednán s Dodavatelem, který musí zapracovat případné připomínky Objednatele.

Objednatelem schválené konečné znění Implementační dokumentace je pro Dodavatele závazné. Změna Implementační dokumentace či řešení v ní definovaného je možná s písemným souhlasem Objednatele. Změna podmínek stanovených smlouvou není možná formou odsouhlasení Implementační dokumentace či její změny, ale pouze formou dodatku ke smlouvě při splnění podmínek ZZVZ.

## Dodržení technologického standardu Objednatele

Pro jakýkoli vzdálený přístup k aktivnímu prvku je povinně vyžadováno zabezpečení komunikace pomocí SSH ver 2.0 nebo TLS (HTTPS) včetně automatického přesměrování z nezabezpečené komunikace (např z HTTP), potřebný TLS certifikát poskytne Objednatel na vyžádání.

Veškerý nabízený HW/SW musí podporovat přístup internetovým protokolem verze 4 (IPv4) i internetovým protokolem verze 6 (IPv6).

## Požadavky na fyzickou topologii

Objednatel níže uvádí schéma požadované fyzické topologie klíčových částí stávajícího i nově dodaného HW/SW v cílovém stavu, která je pro Dodavatele v rámci implementace závazná. Topologie znázorňuje pouze pohled z provozního hlediska – vyžaduje-li dodávaný HW/SW realizaci dalších fyzických propojů (např. pro stohování, interní back-end komunikaci, separátní out-of-band rozhraní pro management/dohled), je Dodavatel povinen realizovat takové propoje jako součást předmětu plnění v souladu s požadavky a best-pratices jednotlivých výrobců HW/SW (např. redundantní propojení v rámci stohování nebo back-end komunikace, vyžaduje-li nebo doporučuje-li tak výrobce). Dodavatel je též povinen zvolit odpovídají přenosový standard zejména s ohledem na maximální délku propoje danou příslušnými normami. Potřebné optické/metalické transceivery a metalickou/optickou kabeláž pro funkčnost celého předmětu plnění zvolí a dodá Dodavatel jako součást předmětu plnění a zahrne je též do nabídkové ceny.

Out-of-band (OOB) management rozhraní dodávaných páteřních LAN a DC prvků v serverovně, zapojí Dodavatel do jednoho dedikovaného přepínače dodaného Objednatelem, který disponuje porty 10/100/1000BASE-T, který bude umístěn ve vzdálenosti do 5 metrů od stojanového rozváděče s novými páteřním prvky. Podklady pro novou adresaci OOB budou předány Objednatelem Dodavateli po uzavření smlouvy.

Obrázek 3: Požadovaná fyzická topologie v cílovém stavu

Pozn: Existující části sítě jsou podbarvené zeleně. Nové prvky, které jsou předmětem této zakázky, jsou podbarveny modře.

## Implementace, migrace a zapojení do stávajícího prostředí

Na základě Implementační dokumentace písemně schválené odpovědnými pracovníky Objednatele, bude provedena implementace nově dodaných prvků. Po úspěšném otestování jednotlivých částí bude provedeno napojení na CESNET a na stávající části sítě Objednatele bez dopadu na provoz stávající infrastruktury.

Implementace a migrace bude zahrnovat minimálně:

- Fyzickou montáž, instalaci, propojení a zpřístupnění HW/SW vybraným pracovníkům Objednatele, kteří se budou podílet na správě HW/SW.

- Napojení všech dodaných přepínačů a směrovačů na stávající AAA servery včetně command-based autorizace administrátorů. Napojení dodávaných přepínačů, směrovačů bezdrátových kontrolérů na dodávaný software pro dohled a řízení aktivních síťových prvků minimálně ve stejném rozsahu jako v případě stávajících přepínačů (monitorování/inventory, upgrade softwaru, aplikování konfiguračních šablon) a napojení stávající síťové infrastruktury na dodávané směrovače.

- Implementace komunikačních protokolů a funkcí používaných ve stávající síti Objednatele (popsaných výše) a nových funkcionalit dodávaného HW/SW včetně případných úprav konfigurace stávajícího prostředí.

- Implementaci jednotného nástroje pro správu a monitoring všech dodávaných přepínačů (vyjma SW DC), který umožní dohled nad zdravím infrastruktury, hromadné konfigurační změny, zálohy konfigurací, hromadné aktualizace software, možnost automatizace jednotlivých úloh a API rozhraní.

- Zaškolení administrátorů HW/SW (min. 5 osob) v rozsahu 3 dnů (1 den = 8 hodin školení).

- Správa nových verzí SW za pomocí centrálního MGMT pro jednotlivé prvky LAN sítě a provedení instalace poslední verze SW doporučované výrobcem pro produkční sítě.

## Zpracování dokumentace

Součástí Dodávek bude zpracování Dokumentace cílového stavu, která bude nutná pro obsluhu HW/SW. Dokumentace cílového stavu bude vycházet z Implementační dokumentace s tím, že dojde ke zpřesnění všech částí podle skutečného provedení. Současně dojde k doplnění o další části:

- Osazení racků v jednotlivých rozvodnách.

- Dokumentace jednotného nástroje pro správu a monitoring LAN.

- Mapa Wi-Fi skutečného pokrytí pro jednotlivé frekvenční pásma (ideálně s heatmapou – výstup z nástroje jako např. Ekahau nebo obdobný)

- Uživatelské manuály pro administrátory,

- Kompletní seznam dodaného zboží včetně sériových čísel a jejich skutečného umístění.

- Servisní řád upravující poskytování provozní podpory mezi Objednatelem a Dodavatelem,

- Kabelová kniha se skutečným zapojením pro jednoznačnou identifikaci všech zapojených kabelů v minimálním rozsahu:

  - Popis služby

  - Typ a délka patche

  - Umístění (lokalita/místnost/rack a pozice)

  - Označení fyzický portů (ODF/aktivní prvek) pro oba konce

- Bezpečnostní dokumentace (zabezpečení prvků, provozu a bezpečnostní pravidla přístupu do sítě).

Dokumentace cílového stavu bude dodaná v editovatelném běžně dostupném formátu (např. *.docx nebo *.xlsx). Schémata a topologie sítě ve formátu *.vsdx nebo *.drawio (viz https://www.drawio.com/).

## Akceptační testy

Pro úspěšné předání a následnou fakturaci Dodávek musí být proveden Test HA všech částí:

- Výpadek libovolné páteřní linky/transceiveru:

  - splnění: bez vlivu na provoz a L2 topologii

- Výpadek jednoho libovolného prvku z HA dvojice DC a následná obnova HA páru:

  - splnění: bez vlivu na provoz

- Výpadek jednoho libovolného prvku z HA dvojice R4 a následná obnova HA páru:

  - splnění: výpadek <1s L2/L3 vrstvě a bez změny L2 topologie

- Výpadek jednoho libovolného prvku z HA dvojice R4 a následná obnova HA páru:

  - splnění: výpadek <1s L2/L3 vrstvě a bez změny L2 topologie

- Výpadek jednoho libovolného prvku ze stohu SW Stack a jeho následná obnova:

  - splnění: bez vlivu na klienty/AP ostatních prvků stohu

- Výpadek napájení jedné ze dvou napájecích větví v libovolné části sítě:

  - splnění: bez vlivu na provoz

- ISSU aktualizace firmware DC HA dvojice

  - splnění: bez vlivu na provoz a L2 topologii

- ISSU aktualizace firmware HA dvojice R4

  - splnění: výpadek <1s L2/L3 vrstvě

- Restart celého Stohu nebo jen jednoho z prvků stohu:

  - splnění: bez výpadku PoE napájení všech PoE klientů

- Testování funkčnosti pravidel pro ověřování dle 802.1X na drátové i bezdrátové části sítě

  - splnění: přístup a autorizace klienta do požadovaného segmentu sítě

- AP - připojení AP ke kontroléru, připojení klientů ke všem SSID

  - splnění: bez vlivu na provoz

- AP - roaming v rámci jednoho SSID mezi AP

  - splnění: bez vlivu na provoz, bez reautentizace klienta.

- MGMT:

  - Komunikace se všemi novými LAN prvky (krom SW DC)

  - Splnění požadavků uvedených v listu „MGMT“ Přílohy č. 4 -zejména: Indikace verzí software, funkční aktualizace software síťových prvků, archivace jednotlivých verzí konfigurace a indikace změn, funkční aplikace konfiguračních změn pomocí šablon.

## Poskytnutí záruky a podpory výrobce na celé řešení (HW a SW)

Dodavatel poskytne jako součást Podpory na dodávku a implementaci HW/SW záruku a podporu výrobce i Dodavatele na dobu alespoň 60 měsíců. Dodavatel v rámci záruky bude garantovat následující parametry:

1) Záruka (plnění spojené se záruční podporou HW/SW) po dobu 60 měsíců od řádného předání a převzetí HW/SW v rozsahu:

- Služba HelpDesk minimálně v následujícím rozsahu:

  - Webové rozhraní nebo e-mailová adresa pro zajištění veškeré písemné komunikace a řešení technických problémů pro administrátory s možností sledovat stav a historii požadavku.

  - Rozhraní pro řešení vad, vznesení metodických, uživatelských a dalších dotazů.

  - Dostupnost minimálně 8 hodin x 5 dní v týdnu (pracovní dny 8:00 – 16:00 hod.).

- Vzdálená správa – slouží k řešení vad, k úpravě konfigurace a podobně. Vzdálená správa není určena ke školení. Objednatel zajistí vzdálený přístup (VPN) pro Dodavatele v potřebném rozsahu tak, aby mu byl umožněn přístup na HW/SW.

- Záruční zásahy kategorie A, B, C a D, tj. bezplatné odstraňování vad plnění Dodavatele.

Klasifikace záručních zásahů a doby řešení:

Kategorie A – priorita „Critical“ je kritická vada, kdy nelze využívat žádné funkce HW/SW – zejména celkový HW či SW výpadek obou redundantních zařízení, celá síť nebo výpadek jedné celé HA dvojice páteřních nebo DC prvků je mimo provoz, tzn. celá jedna část LAN nebo DC je mimo provoz, není možný ani omezený provoz, ani náhradní řešení. Do kategorie „Critical“ spadají i výpadky celých stohů a tím nedostupnost jedné celé rozvodny resp. všech koncových prvků připojených v dané rozvodně.

Kategorie B – priorita „Major“ je vážná vada, kdy funkce HW/SW jsou zásadním způsobem omezeny (např. celkový HW či SW výpadek jednoho zařízení z redundantního páru nebo části stohu), ale je zajištěn alespoň provoz klíčových částí připojených prvků, v důsledku čehož lze realizovat pouze některé klíčové procesy Objednatele využívající HW/SW. Do kategorie „Major“ spadají i instalace vydaných bezpečnostních záplat.

Kategorie C – priorita „Minor“ je drobná vada, kdy jsou některé funkce HW/SW omezeny nebo nepracují zcela korektně, provoz sítě je možný s určitými obtížemi.

Kategorie D – priorita „Info“ je nevýznamná vada, kdy práce s HW/SW není omezena a nemá dopad do funkčnosti HW/SW – jedná se například o jazykové opravy, chyby v dokumentaci apod.

Reakční doby na zahájení opravy a odstranění závady definuje následující tabulka, a to společně se smluvní pokutou za jejich nedodržení:

| Kategorie | Doba odezvy (od nahlášení) | Lhůta k vyřešení (od nahlášení) | Smluvní pokuta při nedodržení lhůty k vyřešení |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 30 minut 24x7x365 | 8 hodin 24x7x365 | 1000 Kč za každou započatou hodinu prodlení |
| B | 30 minut 24x7x365 | 24 hodin 24x7x365 | 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení |
| C | 60 minut (počítáno jen v BD) | 120 hodin (počítáno jen v BD) | 500 Kč za každý započatý den prodlení |
| D | 60 minut (počítáno jen v BD) | V přiměřené době | --- |

Za odstranění vady se považuje i nalezení náhradního postupu, nebo řešení, které zajistí funkčnost na Objednatelem akceptovatelné úrovni. Výše uvedené garantované lhůty jsou nejvýše přípustné, nedohodnou-li se písemně Smluvní strany jinak. Označení „24x7x365“ je dostupnost po celý rok i mimo pracovní dobu včetně svátků a víkendů. Označení NBD znamená pracovní dobu, a to od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny, tj. vyjma svátků a dnů pracovního klidu oficiálně uznaných na území ČR apod., tzn., pokud přijde hlášení po uplynutí běžné pracovní doby, lhůta začíná běžet od začátku běžné pracovní doby následujícího pracovního dne, případně se její běh přerušuje a dokončí se během následujícího pracovního dne.

Lhůtu k vyřešení lze dohodou Smluvních stran prodloužit, a to i po jejím uplynutí.

## Poskytnutí provozní podpory

Dodavatel (či výrobce) bude v rámci služeb Podpory poskytovat služby maintenance a supportu.

    - Maintenance zahrnuje následující plnění:

      - Dodávku nových verzí SW a firmwaru (update a upgrade) včetně aktualizované dokumentace (administrátorské příručky).

      - Eskalaci závad/dotazů na technickou podporu výrobce HW/SW v případě, že Dodavatel není schopen závadu odstranit nebo zodpovědět dotaz sám.

      - Asistenci při instalaci oprav a SW patchů, doporučení vhodné verze SW a konfiguračních změn v souladu s aktuálními potřebami Objednatele a dostupností nové funkcionality HW/SW.

    - Support zahrnuje poskytnutí následujících činností:

      - Řešení problémů s provozem HW/SW, používání telefonické podpory formou Hotline.

      - Rozhraní pro řešení vad, vznesení metodických, architektonických a dalších dotazů.

      - Telefonickou Hot-line v režimu 24x7x365.

Uvedené činnosti budou poskytovány:

- Vzdáleným připojením k HW/SW prostřednictvím VPN připojení, které poskytne Objednatel.

- Osobní přítomností pracovníků Dodavatele v sídle Objednatele (pouze v případě, pokud nelze použít vzdálený přístup).

- Telefonickou konzultaci a konzultaci prostřednictvím systému Help Desk Objednatele v požadované dostupnosti 5x8 hodin v pracovní dny.

## Poskytnutí služeb konzultací a rozvoje HW/SW (Další služby)

Dodavatel poskytne Objednateli konzultační služby v celkovém rozsahu nejvýše 800 hodin. Předmětem služeb jsou konzultace nebo implementační, architektonické a rozvojové požadavky nad rámec požadavků uvedených v této smlouvě. Tyto služby budou čerpány na základě písemného požadavku Objednatele, nebudou k nim vystavovány objednávky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Na základě písemného požadavku Objednatele Dodavatel sdělí předpokládaný počet hodin pro splnění požadavku, lhůtu pro jeho splnění a další podmínky jeho plnění. Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele vyčerpat větší rozsah počtu hodin, než jaký byl Objednatelem na splnění požadavku odsouhlasen.

Je-li v této příloze použit pojem „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“, rozumí se tím předmět plnění dle smlouvy.

„Technickou specifikací“ se rozumí veškeré požadavky dle této smlouvy a jejích příloh.

Jsou-li níže stanovené požadavky k dodanému předmětu plnění poskytovány výrobcem, je vyžadována Podpora výrobce. Pakliže některé dílčí činnosti výrobce neposkytuje, budou zajištěny Dodavatelem. Platí pro veškeré služby Podpory dle smlouvy.