Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Treadmill (pohyblivý chodník) pro analýzu a trénink lokomoce (chůze a běh) s využitím biofeedbacku pro trénink včetně simulace virtuálního prostředí (dále jen „přístroj“) |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného přístroje: …………………………….. |  |
| Specifikace přístroje: | Níže doplní dodavatel všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění: |
| - Rozměry běžeckého pásu/pohyblivého chodníku: Šířka min. 50 cm, délka min. 160 cm | Doplňte zde rozměry běžeckého pásu nabízeného přístroje – šířka, délka) |
| - Maximální délka přístroje 3 m Maximální šířka přístroje 1,4 m (s ohledem na plánované umístění) | Doplňte zde délku a šířku nabízeného přístroje |
| - Nástupní hrana platformy přístroje max. do výšky 20 cm (pro pohodlný nástup na platformu i pro osoby s horší hybností) | Doplňte zde výšku hrany platformy nabízeného přístroje |
| - Integrovaná opěrná madla přístroje | Doplňte zde „ano“ nebo „splňuji“, pokud má nabízený přístroj integrovaná opěrná madla |
| - Rychlost pásu přístroje v rozsahu 0 - minimálně 20 km/h | Doplňte zde rozsah rychlosti pásu u nabízeného přístroje |
| - Zpětný chod pásu přístroje do rychlosti alespoň 5 km/h | Doplňte zde rychlost zpětného chodu pásu u nabízeného přístroje |
| - Nastavení zvyšování rychlosti pásu přístroje po 0,2 km/h max. | Doplňte zde nastavení zvyšování rychlosti pásu u nabízeného přístroje |
| - Možnost zvolit kromě manuálního nastavení rychlosti pásu i automatické přizpůsobení požadované rychlosti pohybu testované osoby | Doplňte zde, zda nabízený přístroj umožňuje uvedené funkce / možnosti |
| - Možnost náklonu pásu přístroje z vodorovné roviny do minim. 15 % | Doplňte zde, zda nabízený přístroj umožňuje náklon pásu z vodorovné roviny a jaký je max. náklon pásu v % |
| - Nosnost pásu přístroje pro osoby do minimálně 150 kg. | Doplňte zde nosnost pásu u nabízeného přístroje |
| - Viditelné zobrazení středové čáry na pásu přístroje | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má zobrazení středové čáry na pásu |
| - Analýza chůze a běhu pomocí tlakových senzorů integrovaných v podložce a 3D kamery, poskytující data o zatížení dolních končetin, vertikálním pohybu těžiště, délce kroků, době kontaktu končetiny s podložkou, rozsahu pohybu nosných kloubů dolních končetin. Exportovatelný pacientský report dat (např. ve formě pdf). | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má uvedené funkce |
| - Analýza chůze a běhu bez nutnosti umístit senzory na pacienta. | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má uvedené funkce |
| - Přístroj umožňuje zpětnou vazbu (biofeedback) vizuálního typu na monitoru (graficky) pro modifikaci parametrů chůze dle výsledků analýzy a požadavků tréninku. | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má uvedené funkce |
| - Přístroj je vybaven pokročilým systémem, který umožňuje trénované osobě sledovat vlastní pohyb prostřednictvím vizuální reprezentace (avatara) ve virtuálním prostředí na monitoru před trénovanou osobou. | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má uvedené funkce |
| - Monitor pro biofeedback a virtuální realitu minim. 47“ | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má monitor pro biofeedback a virtuální realitu a doplňte velikost úhlopříčky monitoru |
| - Napájení přístroje běžnou elektrickou zásuvkou 230 V | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má požadované napájení |
| - Ovládání pomocí dotykové obrazovky s úhlopříčkou min. 14“ | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má ovládání pomocí monitoru a doplňte velikost úhlopříčky monitoru |
| - Bezpečnostní stop tlačítko pro okamžité zastavení přístroje | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má bezpečnostní stop tlačítko |
| - Integrované standardizované testy s automatickým zpracováním výsledků | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má uvedené funkce |
| - Videozáznam průběhu tréninku na přístroji | Doplňte zde, zda nabízený přístroj má uvedenou funkci |
| - Přístroj je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů. | Doplňte, zda ano |