Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Oftalmologický chirurgický simulátor | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží – splnění požadavků: |
| Simulátor nitroočních operací – katarakta a pars plana vitrektomie – musí věrohodně napodobovat skutečnou ergonomii operativy, tj. přístroj musí realisticky napodobovat operaci s hlavou a okem, nástroje se vkládají do oka a operatér – vyučující pracuje pod mikroskopem. | Doplní prodávající |
| Přístroj musí dávat zpětnou vazbu chirurgovi – vyučujícímu/studentovi, hodnotit jednotlivé úkony a bodovat zručnost k posouzení vývoje chirurgických schopností. | Doplní prodávající |
| Variabilita nástrojů a přístupů – přístroj musí nabídnout chirurgické nástroje (pro fakoemulzifikaci např.: fakoemulzifikační sondu, kapsulární pinzetu, háčky, choppery, sondy irigace/aspirace, cystotom; pro pars plana vitrektomii: vitrektom, pinzety, světla, invertor obrazu BIOM/SDI, a řadu dalších) a chirurgické přístupy pro kataraktu i pars plana vitrektomii. | Doplní prodávající |
| Přístroj musí umožňovat simulaci operace různých typů katarakt a úrovní obtížnosti, včetně možnosti trénovat jednotlivé kroky operace samostatně. | Doplní prodávající |
| Musí umožňovat simulaci pars plana vitrektomie – včetně odstranění sklivce, membrán, operace odchlípení sítnice a nácviku laserového ošetření. | Doplní prodávající |
| Musí umožňovat nácvik a hodnocení základní manipulace chirurgickými nástroji v oku. | Doplní prodávající |
| Přístroj musí obsahovat různé moduly nácviku operace katarakty a vitrektomie, a to min.: - Platforma chirurgického simulátoru s příslušenstvím – modul katarakta a vitrektomie - Modul Katarakta: - chirurgické rozhraní včetně ručně aktivované pinzety, - protitřesový trénink v oku/přední komoře/intrakapsulárně, - trénink práce s pinzetou, - trénink základů fakoemulzifikace, - navigační trénink v přední komoře a intrakapsulárně, - bimanuální trénink, - trénink choppingu a crackingu, - trénink kapsulorhexe, - manévry hydrodisekce a hydrodelaminace, - trénink techniky “Divide & Conquer” (Fakoemulzifikační modul), - Irrigace/Aspirace, - vkládání nitrooční čočky, - přední vitrektomie, - expanzní ring na duhovku. - Modul Vitrektomie: - chirurgické rozhraní včetně ručně aktivované pinzety, - mimika práce s biomem/SDI, - trénink práce s pinzetou a vitrektomem, - protitřesový trénink, - navigační trénink, - bimanuální trénink, - bimanuální trénink práce s nůžkami, - nácvik odstranění epiretinální membrány a peelingu Membrána limitans interna, - trénink na odstranění zadní sklivcové membrány, - práce s endolaserem, - simulace operace odchlípení sítnice. - Moduly různých typů operací katarakty včetně komplikovaných katarakt, a různých variant sítnicových operací, oboje včetně různých stupňů obtížnosti (Tranining Coursware). | Doplní prodávající |
| Přístroj nesmí pracovat s nástroji pouze ve vzduchu, aby zaručoval realistický trénink chirurga pro práci v oku a s osou manipulace v oblasti otvoru do oka. | Doplní prodávající |
| Updaty modulů a operačního systému včetně nových modulů a přístup do webového portálu dodavatele na dobu 2 let ode dne následujícího po podpisu Přejímacího protokolu oběma smluvními stranami. | Doplní prodávající |