Popis předmětu plnění:

„MEPHARED 2 – dodávka nelaboratorního nábytku a souvisejícího vybavení do kuchyní, knihoven, zasedacích místností a kanceláří s kuchyněmi, dětské skupiny, simulačního centra a lékárenského trenažéru a do dalších prostor“

Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka, montáž a vyhotovení dílenské dokumentace vybavení kancelářských, výukových a společných prostor v Novostavbě Budovy fakult a Novostavbě Centrální budovy kampusu Univerzity Karlovy MEPHARED 2 v Hradci Králové.

Jedná se o samostatně stojící nábytkové celky vestavných kuchyněk, vestavných umyvadlových skříněk, nábytkový celek obou fakultních knihoven, atypický nábytkový celek lékárenského trenažéru, recepci Lékařského simulačního centra a nábytkový celek pro dětskou skupinu v předškolním věku.

Zadavatel předpokládá, že dodávané nábytkové celky budou splňovat očekávané parametry vysokoškolského pracoviště jak z hlediska materiálové kvality, tak z hlediska bezpečnosti.

Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.

- Vestavné kuchyňky:

V celém projektu kampusu MEPHARED 2 je navrženo velké množství kuchyňských linek pro zaměstnance i studenty. Nacházejí se většinou v místnostech kuchyní, ale také v zasedacích místnostech a kancelářích. Tyto linky jsou navrženy pro možnost přípravy nápojů, popř. základního občerstvení a nejsou určeny pro přípravu teplých pokrmů, vyjma kuchyňské linky standardu F pro dětskou skupinu. Podle typu místnosti jsou rozděleny do kategorií standardu, který určuje jejich materiálové i barevné řešení. Ke každé kategorii je detailně rozkreslen jeden vzorový výkres vybrané kuchyňské linky, který slouží jako zadání pro dodavatele a zpracování výrobní dokumentace.

Zadavatel poptává celkem 66 vestavných kuchyňských linek v 7 různých standardech, různých rozměrech, barevnostech a stupních vybavenosti.

Konkrétní kuchyňská linka je pak označena specifickým číslem a její zjednodušené schéma je zobrazeno ve výkresech jednotlivých standardů:

Kuchyně standard A-G

Vestavné spotřebiče jsou vždy součástí dodávky kuchyňské linky. Ostatní spotřebiče (kávovar, rychlovarná konev) jsou zobrazeny pro ilustraci předpokládaného způsobu užívání kuchyňky a nejsou součástí dodávky.

Standard A

VSN – 900_Kuchyňská linka v místnostech kuchyní na pracovištích definující materiál pohledových částí: DTD + HPL povrch PM / SU s ABS hranou, barevnost: teplá šedá světlá

Standard B

VSN – 910_Kuchyňská linka s ostrůvkem na chodbách pracovišť definující materiál pohledových částí: MDF probarvená lakovaná, barevnost: MDF probarvená červeným odstínem

Standard C

VSN - 920_Kuchyňská linka ve veřejných kuchyňkách pro studenty definující materiál pohledových částí: MDF probarvená lakovaná, barevnost: teplá šedá matný lak

Standard D

VSN – 930_Kuchyňská linka v zasedacích místnostech definující materiál pohledových částí: DTD + HPL povrch PM/SU s ABS hranou, barevnost: teplá šedá tmavá

Standard E

VSN – 940_Kuchyňská linka pro zasedací místnosti děkanátu definující materiál pohledových částí: MDF probarvená + dubová dýha matně lakovaná, barevnost: dubová dýha

Standard F

VSN – 950_Kuchyňská linka pro dětskou skupinu definující materiál pohledových částí: DTD + HPL povrch PM/SU s ABS hranou, barevnost: světle žlutá

Standard G

VSN – 960_Kuchyňská linka pro kanceláře sekretářek definující materiál pohledových částí: DTD + HPL povrch PM/SU s ABS hranou, barevnost: bílá

- Vestavné umyvadlové skříňky se zástěnou:

V projektu MEPHARED 2 je navrženo celkem 337 vestavných umyvadlových skříněk se zástěnou v kancelářích zaměstnanců, ve dvou provedeních délky umyvadlové desky (VSN-315, VSN-315B).

Součástí dodávky obou VSN-315 a VSN-315B, jsou prvky ZTI pod následujícím označením:

- INT - 630 umyvadlo (ZAR - 001)

- INT - 631 umyvadlová směšovací baterie (ZAR - 002)

- INT - 632 průtokový ohřívač (ZAR - 034)

- INT - 633 zápachová uzávěrka (ZAR - 035)

- viz. Specifikace prvků – Vybavení interiéru INT_630-633

- Fakultní knihovny

Knihovny jsou navrženy jako tichý prostor využívaný studenty školy pro samostudium a půjčování a vracení knihovních jednotek. Prostor bude sdílený pro potřeby Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty. Větší část knihovny bude přístupná v rámci otevírací doby, a tedy za přítomnosti personálu. Menší část (studovny) bude přístupná nezávisle na otvírací době knihovny, tzn. i bez přítomnosti personálu. Vybavení těchto místnosti musí být obzvlášť odolné.

U vstupních dveří budou osazeny RFID brány.

V sekci Volný výběr je uvažováno s obsluhovaným i se samoobslužným systémem půjčování a vracení knih. Je zde navržena kombinace nízkých a vysokých regálů v dosažitelné výšce osoby, dimenzovaná podle požadované kapacity metráže knih.

- Lékárenský trenažér, recepce Lékařského simulačního centra

Součástí pracoviště Klinické a sociální farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzita Karlovy je lékárenský trenažer, který slouží k nácviku lékárenské praxe. Jedná se o simulátor lékárny. Nábytkové vybavení tvoří atypický nábytek a volný sedací nábytek (židle).

Součástí je konzultační místnost oddělená od lékárny prosklenou příčkou.

Součástí pracoviště Lékařského simulačního centra je vstupní prostor s recepcí a šatnou.

- Nábytek pro dětskou skupinu FaFík

Předpokládá se péče o děti v předškolním věku s kapacitou 12 dětí, cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Umístění navazuje na centrální prostor atria Centrální budovy Kampusu MEPHARED 2, odkud mohou rodiče přivádět své děti, a na venkovní prostor s chráněnou zahradou určenou pro pobyt a hry dětí.

Při vstupu z atria se nachází šatna s dětskými skříňkami a lavicí, kde se můžou děti převléknout a ukládat zde své věci.

Hlavní prostor třídy je rozdělen na dvě části. Část hrací a část jídelny se sezením pro 12 dětí a s jedním pracovním stolem pro zaměstnance.

Navrženy jsou zde atypické skříně pro uložení hraček, psacích a výtvarných potřeb, včetně uzamykatelné části pro potřebnou administrativu dětské skupiny.

Pro zajištění přípravy a výdeje stravy je vyčleněna samostatná kuchyňka.