# Technická specifikace – Servery

Technická specifikace pro následující zařízení:

- 1 ks Server pro Český národní korpus

- 1 ks Server pro lingvistické výukové aplikace

## Obecné podmínky

- Součástí veškerého nabízeného plnění budou i všechny potřebné licence (HW, SW), které budou již zahrnuty v nabídkové ceně.

- Součástí dodávky jsou rovněž konzultace zadavatele formou fyzické přítomnosti zástupce vybraného uchazeče na místě plnění veřejné zakázky.

- Součástí dodávky je doprava do místa plnění.

- Součástí dodávky je instalace a montáž zařízení v objektu FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1.

- Veškerý dodaný HW musí být nový, nepoužitý a určený výrobcem pro český trh a Zadavatele, a musí být bez jakýchkoli právních vad.

## Technická specifikace: Server pro Český národní korpus

### Základní popis

Rack server ve formátu max. 3U s připojeným rack diskovým polem o formátu max. 2U.

### Tabulka parametrů serveru

| Server |  |
| --- | --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 3U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s pohyblivým ramenem pro zachycení kabeláže |
| CPU | čtyřsocketový systém osazený čtyřmi min. 28-cores CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený čtyřmi CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org: - CINT2006 base – 78,7 bodů - CFP2006 base – 140 bodů - CINT2006RATE base – 4750 bodů - CFP2006RATE base – 3280 bodů |
| RAM | - DDR4 s podporou RDIMMM, LR-RIMM i NVDIMM - požadujeme použití RDIMMs 2667MTs a server tuto rychlost podporuje bez degradace rychlosti - požadujeme server s minimálně 48 DIMM sloty - 1TB RAM musí být možné rozšířit min na 6TB, kapacitu požadujeme v 32GB modulech - požadujeme podporu memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | - server musí podporovat minimálně 24x 2,5 palcových hot-plug disků z nichž 12 musí být typu NVMe - server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň - požadujeme server s hot-plug disky 2x 120GB SSD 2,5“, min. 1 DWPD, 219 TBW, 3x 3,2TB NVMe 2,5“ min. 2 mil. hodin MTBF, 5 DWPD za 5 let, 3 300 MB/s sekvenční čtení, 2 950 MB/s sekvenční zápis, 800 000 IOPS náhodné čtení, 160 000 IOPS náhodný zápis, 2x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps |
| Diskový řadič | - diskový řadič s minimálními vlastnostmi: - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, pouze jako zpětná kompatibilita), 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |
| Flash/USB Drive | - přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - možnost osadit duální zrcadlené SD karty nebo karta s dvěma zrcadlenými M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští |
| Optická mechanika | nepožadujeme |
| Síťové rozhraní | - základní 4x 10GbE SFP+ nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny těchto 4 portu bez vlivu na sloty serveru za: - 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 1GbE - 4 x 1GbE - 2x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45)+ 2x 1GbE - 4 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45) - 2 x 25GbE SFP28 |
| Interface | - sériový port - min. 5x USB, min. 3 z nich typu USB 3.0 - LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru |
| Sloty | - min. 13 slotů, z nichž min. 10x x16 - všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřujících slotových karet definované níže |
| Slotové karty | nepožadujeme |
| TPM čip | TPM 2.0 |
| Napájení | - redundantní síťové napájecí zdroje min. 1600W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za model s vyšším výkonem min. 2300W, včetně 2 m napájecích kabelů. |
| Kompatibilita (podporované OS) | - VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Citrix® XenServer® - Microsoft Windows Server® 2016 with Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server |
| Management a vzdálená správa | - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - management serveru nezávislý na operačním systému - možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP) - IPMI 2.0 - vestavěná diagnostika komponent - možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu - web GUI management vestavěný v managementu - možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN - lokální a vzdálené CLI/SSH - podpora IPv6 - možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent - podpora alertů emailem - zabezpečená komunikace SSH/HTTPS - podpora SNMP - remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount. - záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému - integrace s Directory Services (AD, LDAP) - nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu min. 16GB pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele - certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru |
| Implementační práce | nepožadujeme |
| Operační systém | nepožadujeme |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem či jím autorizovaným subjektem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, navíc požadujeme při řízení supportního zásahu: - telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika - management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti - dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora |

### Tabulka parametrů připojeného diskového pole

| Diskové pole |  |
| --- | --- |
| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | diskové pole o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání s rackmount příslušenstvím pro montáž do standardního racku |
| Typ diskového pole | diskové pole se SAS 12Gbps připojením |
| Typ připojení | připojením prostřednictvím řadiče s min. 2GB cache, řadič kompatibilní a certifikovaný s poptávaným serverem, řadič musí být součástí nabídky včetně dvou datových kabelů min. 0,5m dlouhých |
| Front-end konektivita | 12Gbps SAS |
| Back-end konektivita | 12Gbps SAS |
| Počet disků | základní jednotka umožňuje osazení min. 12 disky 3,5”, rozšiřitelnost až na celkem 4 enclosures na port, celkově 8 enclosures na řadič |
| Osazené disky | 12x 8TB 7200rpm NLSAS 3,5“ |
| RAID podpora | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 a podpora globálních hot-spares |
| Vlastnosti | - podpora SED disků a Secure Erase - redundantní data path s I/O load balancingem - možnost mixovat 2,5“ a 3,5“ disky za řadičem - podpora SAS/NL SAS/SED HDD a SAS SSD disků - 80PLUS(R) Silver Certified napájecí zdroje včetně dvou napájecích kabelů |
| Kompatibilita | pole musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele |
| Napájecí zdroje | min. 2 zdroje v redundanci |
| Implementační práce | nepožadujeme |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem či jím autorizovaným subjektem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, navíc požadujeme při řízení supportního zásahu: - telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika - management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti - dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora |

## Technická specifikace: Server pro lingvistické výukové aplikace

### Základní popis

Rack server ve formátu max. 2U.

### Tabulka parametrů serveru

| Server |  |
| --- | --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s pohyblivým ramenem pro zachycení kabeláže |
| CPU | čtyřsocketový systém osazený čtyřmi min. 10-cores CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený čtyřmi CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org: - CINT2006 base – 37,1 bodů - CFP2006 base – 76,5 bodů - CINT2006RATE base – 1270 bodů - CFP2006RATE base – 1110 bodů |
| RAM | - DDR4 s podporou RDIMMM, LR-RIMM - požadujeme použití RDIMMs 2400MTs a server tuto rychlost podporuje bez degradace rychlosti - požadujeme server s minimálně 48 DIMM sloty - 128GB RAM musí být možné rozšířit min na 3TB, kapacitu požadujeme v 16GB modulech - požadujeme podporu memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | - server musí podporovat minimálně 16x 2,5 palcových hot-plug disků - server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň - požadujeme server s hot-plug disky 5x 960GB SSD 2,5“, min. 2 mil. hodin MTBF, 5,25 PBW, 500 MB/s sekvenční čtení, 490 MB/s sekvenční zápis, 72 000 IOPS náhodné čtení, 65 000 IOPS náhodný zápis |
| Diskový řadič | - diskový řadič s minimálními vlastnostmi: - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, pouze jako zpětná kompatibilita), 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 1GB cache typu NV (cache to flash) |
| Flash/USB Drive | - přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - přítomné duální zrcadlené SD karty nebo karta s dvěma zrcadlenými M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští, osazeno min. kapacitou 2x 32GB |
| Optická mechanika | DVD+-RW |
| Síťové rozhraní | - základní 4 x 1GbE, nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny těchto 4 portu bez vlivu na sloty serveru za: - 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 1GbE - 2x 10GbE typu 10GBASE-T (RJ-45)+ 2x 1GbE |
| Interface | - sériový port - min. 5x USB, min. 3 z nich typu USB 3.0 - LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru |
| Sloty | - min. 7 slotů, z nichž min. 10x x16 - všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřujících slotových karet definované níže |
| Slotové karty | nepožadujeme |
| TPM čip | TPM 1.2 |
| Napájení | - redundantní síťové napájecí zdroje min. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za model s vyšším výkonem min. 1500W, včetně 2 m napájecích kabelů |
| Kompatibilita (podporované OS) | - VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Citrix® XenServer® - Microsoft Windows Server® 2016 with Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server |
| Management a vzdálená správa | - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - management serveru nezávislý na operačním systému - možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP) - IPMI 2.0 - vestavěná diagnostika komponent - možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu - web GUI management vestavěný v managementu - možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN - lokální a vzdálené CLI/SSH - podpora IPv6 - možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent - podpora alertů emailem - zabezpečená komunikace SSH/HTTPS - podpora SNMP - remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount. - záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému - integrace s Directory Services (AD, LDAP) - nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu min. 8GB pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele - certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru |
| Implementační práce | nepožadujeme |
| Operační systém | nepožadujeme |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem či jím autorizovaným subjektem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR |