# Technická specifikace – Aktivní síťové prvky

Technická specifikace pro následující zařízení:

- 2 ks Firewally pro počítačovou síť FF UK

- 13 ks Switche/Přepínače pro počítačovou síť FF UK

- 52 ks WiFi Access Pointy pro bezdrátovou síť FF UK

- 2 ks WiFi kontrolery pro bezdrátovou síť FF UK

## Obecné podmínky

- Uchazeč je povinen v nabídce doložit skutečnost, že je partnerem výrobce pro prodej a servis nabízených aktivních prvků.

- Součástí veškerého nabízeného plnění budou i všechny potřebné licence (HW, SW), které budou již zahrnuty v nabídkové ceně.

- Součástí dodávky jsou rovněž konzultace zadavatele formou fyzické přítomnosti zástupce vybraného uchazeče na místě plnění veřejné zakázky.

- Součástí dodávky je doprava do místa plnění.

- Součástí dodávky je instalace a montáž zařízení v objektu FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1.

- Veškerý dodaný HW i SW musí být nový, nepoužitý a určený výrobcem pro český trh a Zadavatele, a musí být bez jakýchkoli právních vad. O této skutečnosti učiní uchazeč v nabídce čestné prohlášení. Uchazeč je povinen na vyžádání zadavatele předložit potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) a SW (seznam licenčních klíčů) pro český trh a Zadavatele.

- Uchazeč je povinen v rámci dodávky zajistit podporu veškerého dodaného HW a SW, a to za následujících podmínek:

  - Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem HW a SW tak, aby:

    - v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné eskalovat závadu přímo k výrobci zařízení,

    - zajistil Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje,

    - poskytnul Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem pro veškeré nabízené plnění. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebný SW legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

    - Součástí dodávky je instalace HW v místě dodání (demontáž původního HW, montáž nového a přenesení konfigurace z původního zařízení se zachováním stávajících funkcionalit). Součástí dodávky není instalace bezdrátových přístupových bodů.

  - Uchazeč je povinen na vyžádání zadavatele předložit potvrzení zastoupení výrobce veškerého dodaného HW a SW o řádně uzavřené dohodě o podpoře ve výše uvedeném rozsahu.

Uchazeč v rámci nabídky dokládá skutečnost, že je certifikovaným partnerem výrobce pro prodej a servis nabízených zařízení v České republice na nejvyšší možné certifikované úrovni.

## Technická specifikace: Firewally pro počítačovou síť FF UK

### Základní popis

Zařízení určené k ochraně síťového prostředí před hrozbami na bázi pokročilých útoků. Kromě funkcí tzv. Nex.Gen FW (typicky chápané jako aplikační a identity-based FW) je schopno provádět inspekci provozu s detekcí a ochranou před útoky na úrovni síťového provozu. V oblasti ochrany proti malware je možnos aktivovat analýzu souborů včetně dynamické analýzy (tzv. sandboxing) i ukládání nebezpečných souborů do karantény. Zařízení lze použít i pro URL filtraci na úrovni kategorií, konkrétních URL či podle reputace serverů v Internetu. Integrované „Security Intelligence” database poskytují informace o nebezpečných IP adresách, URL, DNS doménách v Internetu. Centralizovaný management disponuje funkcemi korelace a automatizace: filtrace důležitých událostí, automatické nastavení detekčních jednotek podle typu provozu v síti, zohlednění útoků podle jejich nebezpečnosti v konkrétním prostředí, interakce s externími systémy v případě detekování nebezpečné aktivity v síti. V oblasti řízení přístupu podle informace o koncovém zařízení (tzv. kontext podává mnohem bohatší informaci o uživateli, koncovém zařízení, místě, metodě přístupu, apod.) je možná interakce s externími systémy řídící přístup do sítě podle kontextu. Kromě bezpečnostních funkcí poskytuje centralizovaný management pohled na kompletní síťovou aktivitu: směr komunikace na úrovni států, objemy datového přenostu podle URL, uživatele, aplikace, typu soborů, apod., viditelnost až do úrovně typů operačních systémů v síti. Toto je možné díky hloubkové analýze provozu, čímž máme k dispozici mnohem bohatší informace než poskytují běžné network monitoring systémy např na principu netflow. Interní korelační nástroje automaticky vyhodnocují stanice které mohly být kompromitovány či jsou vzdáleně ovládány. V neposlední řadě je k dispozici flexibilní reporting i možnost napojení prakticky na libovolný SIEM. Pro specifické aplikace může být využito API pro přístup k informacím a interním databázím centrálního managementu.

### Tabulka parametrů

Dodané zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následující tabulce:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výkon a funkcionalita firewallu |  |  |
| Formát zařízení | Appliance, 1RU |  |
| Minimální počet 1Gb 10/100/1000 BaseT Ethernet pro management | 1 |  |
| Minimální počet 1Gb 10/100/1000 BaseT datových Ethernet rozhraní, standardně osazených | 12 |  |
| Minimální počet 10Gb SFP+ rozhraní portů pro data, standardně osazených | 4 |  |
| Možnost rozšíření o moduly rozhraní | 1 |  |
| Možnost rozšíření o další 10Gb SFP+ rozhraní | 8 |  |
| Redundantní zdroje | Ano |  |
| Podporovaný počet současně otevřených spojení aplikačního FW | 3M |  |
| Rychlost vytváření nových spojení aplikačního FW | 40K/s |  |
| Propustnost aplikačního FW (top parametry) | 8.5 Gbps |  |
| Propustnost aplikačního FW + IPS (top parametry) | 8.5 Gbps |  |
| Podpora L2 (transparentního) módu s podporou NAT a PAT | Ano |  |
| Podpora L3 (routovaného) módu s podporou NAT a PAT | Ano |  |
| Podporovaný počet VLAN | Min. 1024 |  |
| Podpora stateful failover | active/standby |  |
| Podpora zvyšování výkonu pomocí clusterování firewallů – sloučení firewallů do jednoho logického clusteru | Ano |  |
| Cluster firewallů se musí vzhledem k další infrastruktuře tvářit jako jeden prvek s podporou LACP | Ano |  |
| Cluster podporuje stavovou inspekci nesymetrického provozu vstupující do různých firewallů clusteru | Ano |  |
| Možnost sloučení více fyzických rozhraní do jednoho logického s rozkladem zátěže a podorou LACP | Ano |  |
| Dynamické směrování - podpora alespoň RIP, OSPF, BGP | Ano |  |
| Podpora IPv6 dynamického směrování – alespoň OSPFv3, BGP | Ano |  |
| Podpora Policy based Routing | Ano |  |
| Podpora kontroly paketů TCP provozu s ochranou před útoky jejichž cílem je obejít bezpečnostní prvky nestandardním rozkladem dat do paketů, fragmentací, apod. | Ano |  |
| Podpora filtrace IPv4, IPv6 | Ano |  |
| Podpora filtrace podle identity uživatele nebo jeho skupiny definované v AD | Ano |  |
| Podpora filtrace podle bezpečnostních skupinových rolí přiřazených na přístupových přepínačích | Ano |  |
| Podpora inspekce IPv6 provozu | Ano |  |
| Možnost filtrace komunikace Botnet sítě s využitím databází o důvěryhodnosti adres v Internetu | Ano |  |
| Podpora NAT64 a DNS64 | Ano |  |
| Možnost integrace cloudových bezpečnostních bran s transparentním směrováním určitého provozu na tyto prvky a zde prováděnou inspekci na škodlivý kód připadně pro řízení přístupu podle uživatelské identity, typu aplikace, apod. | Ano |  |
| Možnost řízení rychlosti datových toků na úrovni pravidel FW | Ano |  |
| Možnost rozšíření o funkce IPS | Ano |  |
| Možnost rozšíření o funkce URL filtrace | Ano |  |
| Možnost rozšíření o funkce antimalware filtrace | Ano |  |
| Bezpečnostní pravidla mohou kromě adres a portů zohlednit i identitu uživatele | Ano |  |
| Zohlednění kontextových informací o koncovém zařízení (typ, stav, spod.) a využití ve filtrech | Ano |  |
| API rozhraní pro sdílení kontextových informací s dalšími systémy | Ano |  |
| Možnost začlenit do SDN řešení – kontrolerem řízená infrastruktura (APIC) | Ano |  |
| Funkce IPS a anti-malware |  |  |
| Možnost definovat typ provozu předávaný k inspekci do IPS | Ano |  |
| Podpora také IDS režimu – pasivního monitorování (TAP režim) | Ano |  |
| Možnost definovat režim provozu při zahlcení nebo nedostupnosti IPS funkcí (fail open, fail close) | Ano |  |
| Možnost obejití IPS funkcí při zahlcení nebo nedostupnosti | Ano |  |
| Podpora 802.1Q tagovaných rámců | Ano |  |
| Podpora různých IPS politik pro různé typy provozu | Ano |  |
| Inspekce pro IPv4 i IPv6 | Ano |  |
| Podpora funkce Adaptivní konfigurace filtrů, která upozorní, případně vypne filtr, který může způsobit zahlcení systému | Ano |  |
| IPS musí obsahovat filtry/signatury popisující exploity, zranitelnosti, krádeže identity, spyware, viry, průzkumné aktivity, ochranu síťové infrastruktury, IM aplikace, P2P sítě a nástroje na kontrolu toku multimédií | Ano |  |
| Podpora automatické aktualizace filtrů/signatur, geolokační databáze, databáze zranitelností a databáze systémů na internetu s poškozenou reputací | Ano |  |
| Podpora aplikace pro psaní zákaznických filtrů | Ano |  |
| Podpora importu komunitních filtrů/signatur Snort | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky průzkumných aktivit | Ano |  |
| IPS musí podporovat adaptivní ochranu filtrů proti přetížení či DoS útoku na IPS | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky na základě IP adresy, nebo DNS jména „known bad host“ jako je spyware, phishing nebo Botnet C&C | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky proti síťové infrastruktuře firmy, jako jsou přepínače, routery, firewall, bezdrátové přepínače a podobně. Dále musí poskytovat i ochranu pro protokoly využívané v IP telefonii | Ano |  |
| Odkaz na CVE a dokumentaci ke známým bezpečnostním incidentům přímo hyperlinkovým odkazem z dané bezpečnostní události | Ano |  |
| Možnost vyhledávání typu signatury v centrální databázi dodavatele podle typu a závažnosti útoku | Ano |  |
| Funkce pro kontrolu DLP ( např. pomocí Snort preprocesorů) | Ano |  |
| Podpora vrstvev IPS politik s možností volit předdefinované politiky v základní vrstvě orientované na bezpečnost nebo naopak minimalizace false-positive | Ano |  |
| Možnost aplikace vrstvy doporučených politik, kterou generuje přímo IPS podle pasivního sledování lokálního prostředí | Ano |  |
| Možnost definice uživatelské vrstvy politik | Ano |  |
| Předefinování pravidel přes vrstvy IPS politik = platí relevantní pravidla v nejvyšší vrstvě IPS politik | Ano |  |
| Různé politiky lze sdílet a aplikovat na různé senzory | Ano |  |
| Podpora aktivní inline ochrany před malware s detekcí známých nebo podezřelých malware nezávislé na aktuálních databázích AV dodavatelů | Ano |  |
| Ochrana před malware typu „zero day attack“ které nelze detekovat tradičními antiviry | Ano |  |
| Retrospektivní ochrana prostředí – pokud SW kód je později detekován jako malware, je na to IPS schopna reagovat | Ano |  |
| Zobrazení trajektorie malware – pohyb, mutace, přenosy v síti mezi stanicemi přímo v GUI centralizované konzole | Ano |  |
| Možnost ochrany před malware až do úrovně koncových stanic s centralizovanou správou bezpečnostních politik, blacklistů pro aplikace, řízení spouštění aplikací, přesun malware do karantény, blacklistů pro síťovou komunikaci, apod. | Ano |  |
| Retrospektivní ochrana koncových stanic (chytré telefony), stanice s Windows, Mac OS – pokud je později SW kód rozpoznán v operačním centru doddavatele jako malware je na koncových stanicích okamžitě přesunut do karantény | Ano |  |
| Informace o trajektorii malware mezi stanicemi, karanténě, síťových komunikacích získávané a centralizované pro jednotlivé koncové stanice | Ano |  |
| IPS musí být možné nasadit plně transparentně k existujícímu síťovému prostředí a jeho nasazení nesmí být podmíněno rekonfigurací stávajících aktivních prvků | Ano |  |
| Možnost definovat pravidla chování sítě a komponentů, pro automatickou detekci tzv. „compliance violation“ | Ano |  |
| Možnost automatické i manuální klasifikace stanice jako “kritické” se zohledněním v pravidlech, reportech apod. | Ano |  |
| Podpora „remediation“ modulů pomocí nichž lze ovládat další prvky infrastruktury a aplikovat filtry, směrování, apod. | Ano |  |
| Otevřené rozhraní pro uživatelsky vytvářené „remediation“ moduly | Ano |  |
| Podpora databází reputací adres v Internetu (Security Intelligence) | Ano |  |
| Funkce Next-Gen FW |  |  |
| Možnost definovat různé přístupové politiky pro různé typy provozu, např. podle domén, VLAN, konkrétních FW, apod. | Ano |  |
| Podpora pasivního monitorování (TAP režim) | Ano |  |
| Podpora 802.1Q tagovaných rámců | Ano |  |
| Počet podporovaných aplikací | Min. 3000 |  |
| Kategorie aplikací (nebezpečné, důležité, apod.) | Ano |  |
| URL kategorií | 80 |  |
| Katagorizovaných světových URL | 280 milionů |  |
| Řízení přístupu k WWW - Web Usage Control (WCU) | Ano |  |
| Filtrace podle typů aplikací webových i ne-webových | Ano |  |
| Filtrace podle reputace serverů | Ano |  |
| SSL inspekce (dekrypce/enkrypce) | Ano |  |
| Security Inteligence database – známé uzly botnet sítí C&C | Ano |  |
| Security Inteligence database – známé adresy anonymních proxy, otevřených mail relay, apod. | Ano |  |
| Security Inteligence database – známé nebezpečné URL adresy a jmenné domény | Ano |  |
| Možnost integrovat vlastní reputační database | Ano |  |
| Podpora komunitních, otevřených standardů popisu apliací (OpenAppID) | Ano |  |
| Filtry mohou zohlednit roli a identitu uživatele | Ano |  |
| Podpora rozhraní pro sběr informací o síťové komunikaci z prvků infrastruktury – přepínače, směrovače (např. netflow) | Ano |  |
| Využití informací z prvků infrastruktury (např. netflow) pro monitorování a detekci chování sítě | Ano |  |
| Řešení musí být schopné pasivního sběru informací o síťových zařízení a zobrazení: | Typ zařízení Operační systém Dodavatel OS Použité síť. protokoly Použité síť. služby Otevřené porty síť. služeb Potenciální zranitelnosti |  |
| Přehled o síťových spojení má poskytovat minimálně tyto informace: | Čas startu a konce flow Akce (allow, deny,..) Důvod případného blokování Zdroj. a cíl. adresa Vstupní a výstupní zóna Vstupní a výstupní rozhraní Zdroj. a cíl. port Aplikační protokol IPS událost, pokud vznikne Riziková úroveň IPS události Použitá síťová aplikace Rizikovost aplikace „Business impact“ aplikace Množství přenesených dat |  |
| Správa |  |  |
| Vzdálené správa přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW | Ano |  |
| Přístup ke GUI http/https protokolem | Ano |  |
| Možnost vzdáleného přístupem protokolem ssh přímo do FW | Ano |  |
| Možnost přístupu k textovým logům (syslog) přímo ve FW | Ano |  |
| Možnost centrální správy při nasazení více firewallů | Ano |  |
| Při centrální správě: možnost sdílených bezpečnostních politik | Ano |  |
| Při použití clusteru se spravuje pouze jeden logický prvek | Ano |  |
| Distribuce a správa software firewallu, bezpečnostních update (IPS signatury, databáze zranitelností, Security Intelligence databáze, geolokační databáze, apod.), konfigurací, licencí, atd. z grafického rozhraní managementu | Ano |  |
| Zobrazení logů a událostí v grafickém rozhraní správy | Ano |  |
| Možnost zaslání informace o TCP nebo UDP toku procházejícím firewallem (start a konec spojení, identifikovaný uživatel, přenesený objem dat, typ služby, délka trvání spojení) na RADIUS server. | Ano |  |
| Nástroje pro troubleshooting, testování průchodu paketu firewallem, zachytávání provozu pro pozdější vyhodnocování | Ano |  |
| Funkce IPS a Next-Gen FW vyžadující dlohodobější ukládání dat, korelace, reporty, apod. musí být spravovatelné z centrálního monitorovacího a konfiguračního sytému (centrální dohledové konzole) | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna dohledovat a spravovat více IPS senzorů a Next-Gen FW funkcí pro možnost korelace, sdílení politik, centrální sledování zdraví boxů, apod. | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna poskytovat aktualizaci a distribuci filtrů/signatur automaticky, manuálně a podle časového harmonogramu | Ano |  |
| Trendy, historické přehledy a statistiky z pohledu aplikací, stanic, komunikace, bezpečnostních incidentů jsou graficky a tabulkově zobrazeny v GUI dohledové konzole | Ano |  |
| Přehledy a statistiky na dohledové konzoli lze efektivně filtrovat podle času, typů incidentů, aplikací, koncových stanic | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna vytvářet reporty manuálně a podle časového harmonogramu | Ano |  |
| Pro reporty lze definovat template definující formát a obsah reportu | Ano |  |
| Pro template reportů lze definovat proměnné, které se promítnou v aktuálním reportu | Ano |  |
| V grafickém rozhraní dohledové konzole lze definovat uživatelské dashboardy typu top-N | Ano |  |
| Dashboardy použité v GUI dohledové konzole lze rovnou zahrnout i do reportů | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna exportovat reporty do formátů, jako jsou PDF, HTML, CSV, apod. | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna integrace s Microsoft AD pro vytváření bezpečnostních politik podle uživatele a skupiny uživatelů. | Ano |  |
| Podpora korelace událostí na centralizované dohledové konzoli s definicí odpovídajících akcí, např. zaslání korelované události na SIEM, generování mailu, lokální události, apod. | Ano |  |
| Podpora posílání událostí formou syslog, email, SNMP na externí platformy | Ano |  |
| Podpora Event Streamer API (eStreamer) pro sdílení informací se externími systémy. Minimálně pro tyto SIEM: | ArcSight BMC Remedy Trustwave NetForensics Novell Sentinel Hawk Network Defense Q1Labs-QRadar Log Rhythm SIEM 2.0 LogLogic Splunk |  |
| Pro zprávy odesílané emailem je podpora také autentizovaného SMTP pro komunikaci s mail relay | Ano |  |
| Podpora API pro přístup z externích systémů k databázím centralizovaného managementu | Ano |  |
| Podpora řízeného přístupu podle rolí administrátorů | Ano |  |
| Definice dostupných funkcí v GUI centralizované dohledové konzole podle role administrátora | Ano |  |
| Možnost založit pro daný incident „ticket“ přímo v prostředí GUI managementu | Ano |  |
| Workflow pro předávání „ticketů“ mezi administrátory | Ano |  |
| Konkrétní bezpečnostní incident až na úrovni paketu lze přiložit k danému „tiketu“ pro další analýzu | Ano |  |
| Možnost definice politik pro sledování odpovídajících parametrů „zdraví“ na senzorech a centralizované konzoli (zařížení CPU, obsazení paměti, komunikace s cloudovými službami, apod.) | Ano |  |
| Zákaznicky definovatelné limity a akce spojené s jejich překročením při vyhodnocení sledovaných parametrů „zdraví“ | Ano |  |
| Různé politiky pro sledování „zdraví“ lze aplikovat na různé senzory nebo centralizovanou konzoli | Ano |  |
| Záruka | 60 měsíců / NBD |  |

## Technická specifikace: Switche/Přepínače pro počítačovou síť FF UK

### Základní popis

Síťové přepínače (switche), které jsou stohovatelné a nabízející enterprise funkce, rozšiřitelnost, bezpečnostní funkce a nízkou spotřebu energie.

Součástí dodávky je software pro centralizovaný management síťových prvků a včetně licencí pro už existující zařízení v síti FF UK. Software musí podporovat ostatní aktivní síťové prvky, které jsou součástí nabídky a obsahovat všechny potřebné licence.

### Tabulka parametrů přepínače

Dodané zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následující tabulce:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality / vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Počet PoE portů 10/100/1000 | 48 |  |
| Počet portů 10 Gbit/s a jejich typ | 2x SFP+ |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu | 130 milionu |  |
| PoE |  |  |
| PoE výkon k dispozici | 370W |  |
| počet najednou fungujících PoE (IEEE 802.3af) portů | 24 |  |
| počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů | 12 |  |
| Třída a formát zařízení |  |  |
| Třída zařízení | L2 switch |  |
| Formát zařízení | 1RU |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | 200 Gbit/s |  |
| Minimální počet MAC adres | 15000 |  |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Stohovatelný | ano |  |
| Stohovatelný bez snížení počtu ethernet portů | ano, volitelným modulem |  |
| Rychlost stohovacího propojení | alespoň 80 Gbit/s |  |
| vzájemné stohování všech modelů 10/100 s 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky | ano |  |
| minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano |  |
| možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano |  |
| seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano |  |
| QoS na stohovacím propoji | ano |  |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano |  |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano |  |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano |  |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 4 |  |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ano |  |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN (IEEE 802.1ak nebo VTP) | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| STP root guard | ano |  |
| STP loop guard | ano |  |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | ano |  |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano |  |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano |  |
| QoS | ano |  |
| DHCP relay | ano |  |
| Protokol IPv6 |  |  |
| Certifikace IPv6 ready logo – Phase II | ano |  |
| IPv6 ACL | ano |  |
| IPv6 QoS | ano |  |
| IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano |  |
| HTTP, SNMP over IPv6 | ano |  |
| RADIUS, TACACS+ over IPv6 | ano |  |
| IPv6 MLDv2 snooping | ano |  |
| IPv6 Port ACL | ano |  |
| IPv6 First Hop Security RA guard | ano |  |
| IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | ano |  |
| IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | ano |  |
| Směrovací protokoly |  |  |
| OSPFv2, OSPFv3 | ano |  |
| RIPv2 | ano |  |
| statické směrování | ano |  |
| Policy-based routing podle ACL | ano |  |
| Směrování multicastu |  |  |
| PIM | ano |  |
| IGMPv2 snooping | ano |  |
| IGMPv3 snooping | ano |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano |  |
| Bezpečnost |  |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT | ano |  |
| ACL pro IP | ano |  |
| ACL pro ethernetové rámce | ano |  |
| IPv6 ACL | ano |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano |  |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano |  |
| DHCP snooping | ano |  |
| Dynamic ARP inspection (DAI) | ano |  |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ano |  |
| Ochrana centrálního procesoru (control plane) před útoky typu DoS | ano |  |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano |  |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | ano |  |
| konfiguorvatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |  |
| ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano |  |
| Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Scalable-Group Tag eXchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-05 nebo funkčně ekvivalentní). | ano |  |
| Detekce parametrů připojovaného koncového zařízení a jejich sdílení s policy serverem | ano |  |
| Podpora kontroly autenticity operačního systému switche, podpora kontroly integrity operačního systému switche při bootování kontrolou digitálního podpisu. Nutné pro ověření, že operační systém switche nikdo před či při bootování nikdo nemodifikoval. | ano |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ano |  |
| Podpora koncových zařízení |  |  |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury | ano |  |
| Podpora určování polohy klienta, rozšíření WiFi systému pro určování polohy klienta i v pevné LAN síti (například Network Mobility Service Protocol - NMSP) | ano |  |
| EEE (IEEE 802.3az) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| SSHv2 over IPv6 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SNMPv2 a v3 | ano |  |
| USB a sériová konzolová linka | ano |  |
| 10/100 management out-of-band port | ano |  |
| DNS klient | ano |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano |  |
| NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) | ano |  |
| Sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače | ano |  |
| Detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů | ano |  |
| Statistiky určovány z každého paketu daného "flow" | ano |  |
| Sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb | ano |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| TACACS+ klient | ano |  |
| Port mirroring (SPAN) | ano |  |
| port mirroring 1 -> 1 | ano |  |
| port mirroring N -> 1 | ano |  |
| port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ano |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano |  |
| Uživatelsky modifikovatelná automatická reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | ano |  |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano |  |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače nebo přepínače | ano |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano |  |
| Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů | ano |  |
| Součástí každého přepínače musí být licence pro jeho centrální správu a monitoring pomocí nástroje pro centrální správu - management (viz tabulka dále). | ano |  |
| Služby |  |  |
| DHCP server | ano |  |
| Záruka | 60 měsíců / NBD |  |

### Tabulka parametrů software pro centralizovaný management síťových prvků

Dodaný software musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následující tabulce:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality /vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Licence pro připravený virtuální obraz do virtualizovaného prostředí | ano |  |
| Podpora Windows 2016 server | ano |  |
| Maximální nároky na virtuální prostředí | 4vCPU, 14 GB RAM, 350 GB Disk, 200MBps I/O |  |
| Podporovaných síťových zařízení celkem | 400 |  |
| Podporovaných síťových zařízení - aktivních prvků (přepínače, směrovače) | 250 |  |
| Podporovaných systémů pro víceúrovňový vhled a analýzu síťového provozu | 4 |  |
| Podporovaných fyzicky připojených klientů k aktivním prvkům | 5500 |  |
| Událostí zpracovaných za jednu sekundu celkem | 100 |  |
| Syslog zpráv zpracovaných za jednu sekundu | 50 |  |
| SNMP trapů zpracovaných za jednu sekundu | 20 |  |
| Systémových událostí zpracovaných za jednu sekundu | 10 |  |
| Zpracovaných toků Netflow - Netflow flow za sekundu | 2500 |  |
| Monitorovaných síťových rozhraní (polling) | 2000 |  |
| Platforma |  |  |
| Bezpečný přístup prostřednictvím webového grafického uživatelského rozhraní | Ano |  |
| Podpora autorizace a autentizace přístupu do systému vůči TACACS+ | Ano |  |
| Podpora autorizace a autentizace přístupu do systému vůči RADIUS | Ano |  |
| Podpora řízení přístupu ke GUI pomocí identity (SSO - Single Sign On) | Ano |  |
| Podpora různých úrovní oprávnění pro přístup do systému (RBAC) | Ano |  |
| Podpora multiuživatelského prostředí GUI s možností využít jak předdefinované skupiny, tak s možností definovat vlastní přístupová oprávnění k funkcím GUI pro alespoň dvě uživatelské skupiny | Ano |  |
| Podpora přístupu ke GUI z mobilních zařízení, např. tabletů | Ano |  |
| Podpora logování aktivity uživatelů a logování systémových událostí | Ano |  |
| Podpora zálohování systému a obnovy ze zálohy | Ano |  |
| Možnost změnit nastavení doby ukládání historických a agregovaných dat | Ano |  |
| Možnost omezit přístup uživatelům pouze ke skupině zařízení, např. na základě lokality, typů zařízení apod. | Ano |  |
| Možnost monitoringu provozních parametrů aplikací | Ano |  |
| Možnost zpracování informací o provozu v sítí (NetFlow) včetně deduplikace dat z více zdrojů | Ano |  |
| Možnost zobrazit informace o chování aplikací v síti (statistiky, identifikace případných problémů na síťové nebo aplikační úrovni, zhoršení uživatelské zkušenosti uživatelů) | Ano |  |
| Podpora protokolu IPv4 | Ano |  |
| Podpora protokolu IPv6 | Ano |  |
| Podpora protokolu SSH | Ano |  |
| Podpora protokolů SNMPv1, SNMPv2, SNMPv2c a SNMPv3 | Ano |  |
| Podpora zpracování SYSLOG zpráv | Ano |  |
| Podpora zpracování SNMP zpráv | Ano |  |
| Možnost úpravy zpracování událostí a alarmů včetně např. potlačení vybraných alarmů | Ano |  |
| Možnost kategorizace alarmů a událostí | Ano |  |
| Možnost nastavit zasílání upozornění na vybrané události emailem | Ano |  |
| Podpora MIB třetích stran | Ano |  |
| Možnost monitoringu parametrů definovaných v MIB třetích stran | Ano |  |
| Možnost definovat vlastní události na základě SNMP nebo SYSLOG zpráv | Ano |  |
| Možnost exportu zpráva a událostí | Ano |  |
| Možnost generovat zprávy pro nadřazený management systém | Ano |  |
| Posílání alarmů a událostí network management aplikacím třetích stran, které podporují FCAPS | Ano |  |
| Podpora API pro programatický přístup k funkcionalitě aplikace správy | Ano |  |
| Schopnost management systému nalézt automaticky zařízení v síti s využitím více různých metod pracujících s informacemi z druhé a třetí vrstvy | Ano |  |
| Schopnost management systému filtrovat nalezená zařízení – vyloučit resp zahrnout definované adresní rozsahy | Ano |  |
| Schopnost management systému připravit konfigurační a jiné změny formou úlohy včetně schvalovacích mechanizmů | Ano |  |
| Podpora pro vyhledávání informací o síťových zařízení, připojených koncových zařízení, uživatelích, konfigurovaných parametrech, alaremech, událostech apod. napříč celým management systémem. | Ano |  |
| Správa aktivních prvků |  |  |
| Požadavky na škálování - systém musí být schopen kromě LAN / WAN sítě spravovat a monitorovat také bezdrátovou síť pouhým přidáním příslušných licencí | Ano |  |
| Kompletní správa životního cyklu LAN / WAN sítě (plánování, nasazení, monitoring, troubleshooting, reporting) | Ano |  |
| Inventarizace HW síťových prvků | Ano |  |
| Inventarizace, nasazení a správa firmware aktivních prvků | Ano |  |
| Analýza vhodnosti firmware aktivních prvků pro nasazení | Ano |  |
| Generování reportů inventory aktivních prvků | Ano |  |
| Konfigurace pomocí šablon pro zefektivnění konfiguračních úloh | Ano |  |
| Inventarizace, verzování, archivace a správa konfigurací LAN/WAN sítě | Ano |  |
| Předpřipravené šablony dle doporučení výrobce - "best practice" | Ano |  |
| Možnost udržovat konfigurace v souladu s firmním standardem, identifikovat neshody | Ano |  |
| Celkové konfigurační šablony sestavovány z dílčích šablon konfigurací jednotlivých funkcí nebo uživatelsky definovaných konfigurací jednotlivých funkcí | Ano |  |
| Podpora pro o automatizovanou konfiguraci nově připojovaných zařízení | Ano |  |
| Zobrazování alarmů a událostí z LAN / WAN sítě | Ano |  |
| Topologická mapa | Ano |  |
| Nástroje pro detekci a řešení problémů v LAN / WAN síti | Ano |  |
| Komplexní zobrazení veškerých relevantních údajů pro jednotlivé zařízení a jednotlivého uživatele v souhrnném pohledu (kontextově) pro rychlejší troubleshootnig | Ano |  |
| Zobrazení informací o uživateli, koncovém či síťovém zařízení v kontextu informací souvisejících s jeho okolím a provozními parametry | Ano |  |
| Detailní monitoring LAN / WAN sítě | Ano |  |
| Monitoring připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí | Ano |  |
| Monitorování výskytu koncových zařízení a uživatelů v síti | Ano |  |
| Monitoring a vyhodnocování přenosových parametrů z NetFlow | Ano |  |
| Monitoring funkčnosti (včetně odezev) přenášených aplikací | Ano |  |
| Monitoring parametrů zdraví aktivních prvků a jejich přehledné zobrazení | Ano |  |
| Možnost nastavit prahové hodnoty pro monitoring parametrů zdraví aktivních prvků | Ano |  |
| Monitoring IPv6 připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí | Ano |  |
| Automatické dohledání portu pevné sítě s připojeným falešným access pointem | Ano |  |
| Možnost identifikovaný problém eskalovat prostředky management systému na podporu výrobce | Ano |  |
| Možnost integrace s další aplikací pro zjišťování identity, typu, parametrů, stavu a stavu software koncových klientů pevné i bezdrátové sítě; pro monitoring bezpečnostních politik koncových klientů | Ano |  |
| Uchazeč je povinen při dodávce zboží řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem managementu tak, aby v případě závady na dodaném software, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné minimálně po dobu 2let tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat nové verze software přímo ze stránek výrobce na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu. | Ano |  |

## Technická specifikace: WiFi Access Pointy pro bezdrátovou síť FF UK

### Základní popis

WiFi Access Pointy pro bezdrátovou síť, které jsou kompatibilní s kontrolery, které jsou součástí této nabídky, a centrálně spravovatelé pomocí software pro centralizovaný management síťových prvků, který je součástí této nabídky.

### Tabulka parametrů WiFi Access Pointy

Dodané zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následující tabulce:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Součástí dodávky je licence pro připojení k wifi AP kontrolerům, které jsou součástí této nabídky. | Ano |  |
| AP je podporován softwarem pro centralizovaný management síťových prvků, který je součástí této nabídky. | Ano |  |
| Typ antén | Integrované pro obě pásma |  |
| Dvě rádia pracující v režimu 2,4 a 5 GHz pro standardní prostředí nebo duální 5 GHz pro HD nasazení, možnost statické i dynamické volby režimu, možnost provozovat jedno z rádií v monitorovacím režimu pro 2,4 i 5 GHz současně | ano |  |
| Podpora standardů 802.11a/b/g/n a 802.11ac wave 2 | ano |  |
| Podpora 4x4 MIMO, podpora MU-MIMO, až 160 MHz kanál pro 802.11ac | ano |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 |  |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 a/g/n/ac klientům (Beam Forming) | ano |  |
| Podpora mechanismů pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma a optimalizovaného roamingu | ano |  |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | ano |  |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | ano |  |
| AP uzavřené konstrukce, bez větracích otvorů a ventilátoru | ano |  |
| Access Pointy jsou fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem | ano |  |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a pomocí Telnet a SSH | ano |  |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | ano |  |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | ano |  |
| 2 x 10/100/1000 Ethernet rozhraní | ano |  |
| Napájení AP pomocí 802.3at PoE | ano |  |
| Součástí dodávky AP je i licence potřebná pro jeho registraci ke stávajícímu kontroleru Zadavatele a to vč. servisní podpory | ano |  |
| Součástí každého AP musí být licence pro jeho centrální správu a monitoring pomocí software pro centralizovaný management síťových prvků, který je součástí této nabídky. Tento nástroj musí být plně podporován výrobcem zařízení a zařízení musí být na jeho seznamu 100% kompatibilních zařízení. Celkem se požaduje 60 licencí (52+8 rezerva) | ano |  |
| Uchazeč povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. | ano |  |
| Záruka | 60 měsíců / NBD |  |

## Technická specifikace: WiFi kontrolery pro bezdrátovou síť FF UK

### Základní popis

WiFi kontrolery pro bezdrátovou síť v redundantní konfiguraci, které jsou kompatibilní s WiFi Access Pointy, které jsou součástí této nabídky, a centrálně spravovatelé pomocí software pro centralizovaný management síťových prvků, který je součástí této nabídky.

### Tabulka parametrů WiFi kontrolery

Dodané zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následující tabulce:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Kontroler bezdrátové sítě + redundantní zařízení | 1+1 (dvojice v HA) |  |
| Minimální počet 10G SFP+ portů per kontroler | 2 |  |
| Redundantní napájecí zdroj součástí dodávky | ano |  |
| Minimální propustnost pro data Gb/s | 20 Gb/s |  |
| Podpora až 1500 registrovaných AP při výpadku primárního kontroleru | ano |  |
| Redundance na úrovni kontrolerů a jejich portů, výpadek aktivního kontroleru v redundantním páru nemá žádný dopad na provoz již připojených klientů (tj. bez potřeby reautentizace) | ano |  |
| Lokální síť - možnost tunelování uživatelských dat z AP až na kontroler, možnost šifrování těchto uživatelských dat bez výrazného vlivu na propustnost | ano |  |
| Mesh síť - podpora indoor a outdoor mesh sítí, současné připojení normálních a mesh AP k jednomu kontroleru | ano |  |
| Vzdálené lokality - možnost lokálního bridgování uživatelských dat per SSID přímo na příslušném AP | ano |  |
| Šifrovaná řídící komunikace AP-kontroler | ano |  |
| Současná funkčnost AP pro přenos dat, analýzu spektra a detekci bezpečnostních incidentů | ano |  |
| Bezpečnost a Guest Access |  |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementace WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování | ano |  |
| 802.1x/EAP autentizace: PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, ... | ano |  |
| Možnost autentizace nových klientů k AP v módu lokálního bridgování dat pomocí 802.1x/EAP i v případě výpadku centrálního kontroleru | ano |  |
| Podpora standardu „802.11w“ pro ochranu řídících rámců na AP a klientovi | ano |  |
| Podpora standardu „802.11u“ pro výběr SSID a autentizaci klienta | ano |  |
| Integrované řešení návštěvnického přístupu s možností webové autentizace (včetně nativních IPv6 klientů), bezpečné oddělení od zaměstnaneckého provozu, funkční i v módu lokálního bridgování uživatelských dat přímo na AP | ano |  |
| Integrovaná správa návštěvnických účtů s možností definice jejich platnosti | ano |  |
| Možnost omezit počet klientů per SSID | ano |  |
| Lokální profilování zařízení – per uživatel a per zařízení | ano |  |
| Integrovaný IDS systém pro detekci útoků na bezdrátovou síť (wireless IDS), detekce cizích AP (Rogue AP) a klientů v AdHoc režimu, možnost vynuceného odpojení klientů od cizích AP | ano |  |
| Podpora plného NetFlow v9 (RFC 3954) exportu záznamů o datových tocích uživatelů (vč. zdrojové a cílové IP adresy, portů, WLAN ID, počtu paketů a objemu přenesených dat) směrem k externímu kolektoru | ano |  |
| Rychlý roaming |  |  |
| Podpora standardu „802.11r“ pro rychlý roaming klientů mezi AP, možnost selektivního využití 802.11r na sdíleném SSID pouze pro zařízení, které tento standard podporují | ano |  |
| Podpora standardu „802.11k“ pro optimalizaci roamingu | ano |  |
| Podpora standardu „802.11v“ pro optimalizaci připojení klienta | ano |  |
| QoS a řízení provozu v bezdrátové síti |  |  |
| Podpora 802.11e/WMM | ano |  |
| Diferenciace úrovní QoS pro různé služby a skupiny uživatelů (zaměstnance a návštěvníky), možnost obousměrného omezení propustnosti per klient, možnost nastavit konkrétní QoS profil na Apple klientech přímo z kontroleru | ano |  |
| Mechanismy řízení přístupu (Call Admission Control) pro hasový i video provoz. Konfigurovatelné parametry max. zátěže a šířky pásma. | ano |  |
| Podpora Video-streamingu se spolehlivým multicastem | ano |  |
| Optimalizace multicast provozu v bezdrátové síti (IGMP snooping) | ano |  |
| Aplikační inspekce přenášeného provozu (DPI na 7. vrstvě ISO/OSI na základě aplikačních signatur) umožňující rozpoznání jednotlivých aplikací, grafické zobrazení statistik a možnost řízení QoS per rozpoznaná aplikace | ano |  |
| Podpora Apple Bojour protokolu, zpracování mDNS paketů, možnost filtrování služeb mezi subnety | ano |  |
| Správa frekvenčního pásma |  |  |
| Automatizovaná centrální správa frekvenčního pásma, spolupráce mezi kontrolery v clusteru | ano |  |
| Monitoring rádiového spektra vč. 20/40/80/160 MHz kanálů, možnost okamžité automatické centralizovaně řízené reakce (změna kanálu nebo jeho šířky, změna vysílacího výkonu), grafické vyobrazení informací o kvalitě signálu | ano |  |
| Automatické zvýšení vysílacího výkonu okolních AP při výpadku AP („self healing“) | ano |  |
| Možnost detekce rušivých signálů (interference) a identifikace zdrojů interference na základě signatur | ano |  |
| Mesh síť – automatický výběr vhodného kanálu pro backhaul, automatické sestavení optimálního mesh stromu, monitorování všech kanálů na pozadí s rychlou konvergencí v případě výpadku primárního nadřazeného AP | ano |  |
| Troubleshooting radiového signálu a automatické řešení problému rušivého signálu, generování alarmů na základě překročení prahových hodnot kvality signálu | ano |  |
| Možnost členění AP do skupin, konfigurace AP podle příslušnosti do skupiny | ano |  |
| Možnost vytváření rádiových profilů (nastavení kanálů, rychlostí) | ano |  |
| Nastavení různého rádiového profilu pro různé skupiny AP | ano |  |
| Podpora IPv6 |  |  |
| Podpora IPv6 – management kontroleru (vč. Syslog, radius) | ano |  |
| Podpora IPv6 – komunikace AP-kontroler | ano |  |
| Podpora IPv6 – Guest Access i pro nativní klienty vč. webové autentizace pro IPv6 klienty | ano |  |
| Podpora IPv6 – IPv6 multicast, MLD snooping | ano |  |
| Podpora IPv6 – bezpečnost (RAGuard, IPv6 Source Guard, DHCPv6 Server Guard, ACL) | ano |  |
| Podpora IPv6 – video-streaming se spolehlivým multicastem | ano |  |
| Podpora IPv6 – ND cache na kontroleru, optimalizace přenosu ND zpráv, rate-limiting pro RA | ano |  |
| Dohled a správa kontroleru |  |  |
| Centrální administrace správců s granularitou přístupových práv | ano |  |
| Podpora správy přes serial CLI nebo přes IPv4 a IPv6 pomocí SSH/telnet, http a https web GUI, SNMP, aplikace pro dohled pro Android a Apple mobilní platformy | ano |  |
| RJ45 konzolový port a/nebo USB konzolový port | ano |  |
| Záruka | 60 měsíců NBD |  |