Obsah:

1.	Identifikační údaje	2

1.1	Název stavby	2

1.2	Místo stavby	2

1.3	Účel stavby	2

1.4	Stavebník / klient / investor / objednatel	2

1.5	Zpracovatel dokumentace	2

1.5.1	Hlavní architekt projektu	2

1.5.2	Hlavní inženýr projektu	2

1.6	Stupeň a rozsah projektu	2

1.7	Orientace v dokumentaci	3

1.7.1	Označení dokumentace	3

1.7.2	Členění stavby	3

1.7.3	Značení podlaží	3

1.7.4	Značení fakult	3

1.7.5	Značení pracovišť	3

1.7.6	Značení místností	4

1.7.7	Vzorové místnosti	5

1.7.8	Rozpočtové dělení	5

2.	Popis orientačního systému	5

2.1	Struktura návrhu	5

2.2	Příprava a grafické dopracování návrhu	5

2.3	Obecné požadavky na zhotovení	5

2.4	Vnější část orientačního systému	6

2.5	Vnitřní část orientačního systému	7

2.6	Informačně-prezentační prvky	7

2.7	Časové určení provedení	7

3.	Provedení vzorků stavby	7

4.	Požadavky na ostatní profese	8

5.	Závěr	8

Identifikační údaje

Název stavby

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Místo stavby

Obec Hradec Králové [569810].

Katastrální území Nový Hradec Králové (okres Hradec Králové) [647187].

Území vymezené ulicemi Zborovská, Nemocnice a areálem Fakultní nemocnice Hradec Králové, v návaznosti na stávající budovu na adrese Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové.

Účel stavby

MEPHARED 2 je stavba, která bude sloužit pro obě fakulty Univerzity Karlovy, které sídlí v Hradci Králové, tj. pro Farmaceutickou fakultu (FaF) a pro Lékařskou fakultu (LFHK, dále také jen LF).

Stavba bude užívána jako výzkumně-výukové centrum propojující výuku, výzkum, vývoj a klinickou praxi v lékařské a farmaceutické oblasti.

Stavebník / klient / investor / objednatel

Univerzita Karlova

se sídlem Ovocný Trh 560/5, 116 36 Praha 1

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Adresa fakulty: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

Zpracovatel dokumentace

Hlavní architekt projektu

Bogle Architects, s.r.o.

Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1

Ian Bogle - BArch (Hons) MArch RIBA ARIAS CKA FRSA - Chairman, ČKA R 00 048

Hlavní inženýr projektu

AED project, a.s.

Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5

Ing. Zbyněk Ransdorf - předseda představenstva, ČKAIT 0007956

Stupeň a rozsah projektu

Předkládaná projektová dokumentace je určena výhradně jako podklad pro výběr dodavatele orientačního a informačního systému budovy a jako podklad pro provedení dodavatelské dokumentace vč. podrobného grafického návrhu. Dokumentace stanovuje standardy, na jejichž základě bude orientační a informační systém dodán..

Klientské požadavky jsou v tomto projektu zapracovány v rozsahu, v jakém byly zadavatelem sděleny architektovi.

Při použití předkládané dokumentace je nezbytné vycházet ze všech jejích částí a příloh (tj. textových částí, výkresů, seznamů atd.) a zároveň také z aktuální zhotovitelské dokumentace stavby.

Dokumentace neslouží pro jiný účel než výše uvedený.

Koncepce orientačního a informačního systému navazuje na dispoziční řešení budovy a je výsledkem dlouhodobého zjišťování provozních potřeb zadavatele. Zohledňuje také jistou univerzálnost a z toho plynoucí možnosti přizpůsobení interiéru jednotlivých částí budov podle budoucích potřeb.

Orientace v dokumentaci

Označení dokumentace

PDI	Projektová dokumentace interiérů (tato dokumentace)

DPS	Dokumentace pro provádění stavby (není součástí této dokumentace, ale je nutné s ní koordinovat, realizace podle DPS předchází nebo se prolíná s realizací podle PDI a tvoři stavební a technologickou přípravu pro projekt interiérů)

Členění stavby

Základní členění stavby, stavebního objektu SO 01, je na SO 01.A - Centrální budovu Kampusu a na SO 01.B - Budovu fakult. Centrální budova Kampusu (CB) bude sloužit především pracovníkům děkanátů obou fakult a dále společným provozům, např. stravování, výuce jazyků, archivům a dalším. Budova fakult (BF) zahrnuje laboratorní, výukové a administrativní prostory jednotlivých kateder, společná speciální pracoviště, tzv. core facilities, a další.

Stavební úpravy stávající budovy MEPHARED 1 jsou označeny jako stavební objekt SO 02.

Značení podlaží

Výkresy s půdorysy podzemní části budovy začínají vždy 0 (1.PP 099), podlaží na úrovni hlavních vstupů ±0,000 = 231,00 BpV má označení 1 (1.NP 101), další hlavní nadzemní podlaží jsou dále značena jako 102, 103, 104. Hlavní střecha je označena jako úroveň 105.

Značení fakult

V dokumentaci je pro označení Lékařské fakulty používána zkratka LF, pro označení Farmaceutické fakulty zkratka FaF a pro společné prostory obou fakult zkratka LAF.

Značení pracovišť

V návaznosti na klientské zadání jsou jednotlivým pracovištím přiřazeny písmenné kódy podle následujícího klíče:

BF	Budova fakult

B	Lékařská fakulta (LF)

C	Ústav anatomie

D	Ústav fyziologie

E		Ústav histologie a embryologie

F		Ústav lékařské biofyziky

G	Ústav farmakologie

H	Ústav patologické fyziologie

I		Simulační centrum - core facility

IG	Centrum experimentální gastroenterologie

J/ELMI	ELMI - core facility

K		Oddělení výpočetní techniky LF

AA	Vivárium - core facility

BB	Kryocentrum - core facility

CC	Knihovna

DD	Posluchárny, seminárky

L	Farmaceutická fakulta (FaF)

M	Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie

N	Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie

O	Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie

P		Pracoviště famaceutické biologie - biologické a lékařské vědy

Q	Pracoviště farmakologie a toxikologie

R	Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy

S		Pracoviště farmakognozie a botaniky

T		Pracoviště klinické a sociální farmacie

U	Spektrometrie, chromatografie - MS + HR-MS + SFC - core facilities

U/BSL3	Biolaboratoř BSL3 - core facility

U/NMR	NMR + IČ + CHN - core facility

V		Centrum informačních technologií FaF

W	Radioizotopová laboratoř - core facility

DD	Posluchárny, seminárky

CB	Centrální budova kampusu

X		Děkanáty LF a FaF

Y		Provozně technické oddělení

Z		Odpadové hospodářství

EE	Dětská skupina Fafík

FF	Stravování

GG	Studentské prostory

HH	Jazyková příprava

Poznámka: Nejedná se o značení v rámci orientačního systému, ale o pomocné značení v této dokumentaci a souvisejících projekčních stupních.

Značení místností

Identifikátor místnosti

Popis místností v architektonicko-stavebních výkresech obsahuje identifikátor místnosti (ID), název místnosti, podlahovou plochu, zkratku fakulty / kód oddělení, v jehož správě místnost bude a v posledním řádku návrhovou obsazenost místnosti. Obsazenost je ve zkratce uvedena jako trvalá pracovní místa (t) / počet zaměstnanců (z) + počet studentů (s) + počet návštěv (n). Např. kancelář docenta tak je popsána kódem 1t/1z+0s+2n, což znamená jedno trvalé pracovní místo pro jednoho zaměstnance a dvě místa pro návštěvy. Jedná se o označení výhradně pro účely projektu. Identifikátor je unikátní a po celou dobu projektu neměnný.

Číslo místnosti

Označení místností použité pro orientační systém budovy a následnou správu je odlišné a nazývá se číslo místnosti. Sestává ze tří částí vzájemně oddělených tečkou (pro účely IT systémů se předpokládá kód bez tečky), např.:

3.H.052

kde 3 značí číslo nadzemního podlaží, 0 značí podzemní podlaží; H označuje trakt budovy; 052 je pořadí místnosti v rámci podlaží.

Trakty jsou vázány na prostorové uspořádání budovy a odpovídají přibližně jednotlivým pracovištím, ale na rozdíl od nich zůstanou v průběhu životnosti budovy neměnné. Slouží spolu s podlažím k hlavní prostorové orientaci po budově. Označení traktů je navrženo tak, aby bylo možné systém rozšířit i na budovu Mephared 1 (ta je v rámci orientačního systému označována jako trakt K), případně na další budovy.

CB odpovídá traktu A, vložený objem velkých poslucháren je označen B, písmeno C zahrnuje severní trakt budovy BF, kde jsou kolem hlavní studentské chodby rozmístěny převážně výukové prostory. Trakty D až H (značeno od západu na východ) odpovídají jednotlivým traktům budovy oddělených atrii a dvoranami. Hranice traktů je vázána na aktuální rozsah pracovišť a přesnou polohu rozhraní mezi nimi. V některých podlažích nemusí být trakt zastoupen.

Pořadí místností je číslováno v každém podlaží od 1 až do cca 699. Je ponechán prostor pro rozšiřování traktů v budoucnu (přidávání místností uvnitř traktu bez dopadu do ostatních) použitím číselné řady: 0 – A, 50 – B, 100 – C, 200 – D, 300 – E, 400 - F, 500 – G, 600 – H. Prvních deset pozic je vždy rezervováno pro chodby. Číslování funkčních místností je souvislou řadou čísel po směru hodinových ručiček od hlavního vstupu do traktu (pracoviště), skok v číslování indikuje vnořené místnosti za dveřmi, které nejsou z chodby přímo přístupné. Prostory přes více podlaží, tj. výtahy (V), schodiště (S) a šachty (R – rozvody instalací) mají vlastní číslování s písmenným kódem. Místnosti přes dvě podlaží (stupňovité posluchárny, atria) náleží svým označením vždy k vyššímu podlaží.

Triviální názvy

Vybrané místnosti budou označeny triviálními názvy. Pro pětici hlavních přednáškových sálů (stupňovitých poslucháren) se předpokládá označení názvy písmen řecké abecedy (Alfa, Beta atd.).

Vzorové místnosti

V projektové dokumentaci jsou stanoveny principy, které jsou zobrazeny ve vzorových místnostech. Dané principy vždy platí pro všechny další místnosti obdobného typu, které jsou obvykle vyznačeny v přehledových schématech.

Rozpočtové dělení

Vybavení a zařízení interiéru budov MEPHARED 2 bude zadavatel financovat ze dvou na sobě vzájemně nezávislých zdrojů. Z toho důvodu je projekt rozpočtově rozdělen do dvou celků, zjednodušeně nazvaných Centrální budova (CB) a Budova fakult (BF). Mezi oběma částmi probíhá geometrická hranice, která je jednoznačně odděluje. V interiéru SO 01 je tvořena objektovou dilatační spárou.

Popis orientačního systému

Orientační systém (tzv. Signage) se skládá z vnější a vnitřní části. Obsahuje prvky směrové orientace, prvky označení místností a barevné pojednání povrchů (stěn).

Struktura návrhu

Dokumentace orientačního systému obsahuje technickou zprávu, specifikace a výkaz, půdorysná schémata a orientační výkresy vybraných prvků.

Příprava a grafické dopracování návrhu

Návrh dle této dokumentace popisuje jednotlivé prvky bez podrobností zhotovitelské dílenské dokumentace, která teprve bude sloužit jako podklad pro samotnou realizaci. Součástí dodávky vybraného dodavatele je také dopracování návrhu profesionálním grafikem, zejména s ohledem na typografická pravidla a soulad s aktuálně platným grafickým manuálem UK, dohled nad realizací, přesné pozicování jednotlivých prvků a jejich vzájemná koordinace atd. tak, aby výsledkem byl vizuálně i funkčně harmonický celek.

Obecné požadavky na zhotovení

Veškeré umístění prvků orientačního systému je nutné koordinovat s generálním zhotovitelem stavby a zohlednit skutečný stav provedení, zejména skutečné názvy a čísla místností odsouhlasené zadavatelem, prostorové vztahy atd.

Všechny lepené části orientačního systému budou lepeny lepidlem, které po vytvrdnutí nezapáchá. Lepidlo nebude za žádných okolností viditelné, ani při průhledu skrz průsvitné prvky (nebude vytvářet mapy). Veškeré viditelné řezné plochy a hrany budou přeleštěny a bez jakýchkoli nepravidelností.

Dodavatel se bude řídit veškerými doporučeními výrobce pro práci s materiálem, zejména pokud jde o řezání, lepení, dilatace materiálu atd. Veškeré lepené či jinak umístěné prvky systému budou osazeny vodorovně (za použití vodováhy) s dostatečnou přesností (odchylka od horizontální roviny je nepřípustná) a v jednotných odsouhlasených výškách.

Značení únikových cest není součástí dodávky interiéru, ale je součástí dodávky stavby, stejně jako značení požárně vyhrazených zařízení a bezpečnostní, informační a výstražné tabulky požadované příslušnou legislativou. Dodávky je nicméně nutné vzájemně koordinovat.

Všechny prvky orientačního systému realizované v průběhu stavby budou během stavby a do předání stavby vhodně zabezpečeny proti poškození.

Písmo použité pro tento projekt je jednotné typu Silka.

Přesné podmínky osazení každého typu (zejména výška, pozice vůči dveřím atd.) budou odsouhlaseny zadavatelem. Veškeré názvy a veškerá čísla místností budou potvrzeny zadavatelem .

Před výrobou každého typu bude odsouhlasen zadavatelem prototyp a všechny materiály a barvy, které budou použité.

Při práci s logotypem Univerzity Karlovy a jednotlivých fakult je nutné respektovat „Jednotný vizuální styl UK“ platný v době realizace.

Vnější část orientačního systému

Vně budovy je orientační systém tvořen samostatně stojícími kovovými prvky a prefabrikovanými betonovými prvky.

Kovové prvky budou realizovány z ocelových jeklů a plechu, bílé vyryté údaje, gravírovaný text, lakované práškovým lakováním. Samostatně stojící ocelové totemy budou kotveny do pomocí roznášecí desky pod úrovní upraveného terénu. Na kotvení dodavatel předloží výrobní dokumentaci a statický výpočet včetně návrhu vyztužení.

Betonové prvky orientačního systému budou vyhovovat požadavku na povolené odchylky ±5 mm na dvoumetrové lati. Hrany budou bez viditelných otřepů nebo jiných poškození. Povrch betonového prefabrikátu bude zpracován v pohledové kvalitě PB3, bez přiznaných návazností bednících dílců a stálobarevný.

Znak UK bude realizován jako plastický odlitek z mosazi tl. 5 mm. Následně bude zalaminován mezi dva pláty čirého skla. Na tuto část poutače dodavatel vyhotoví speciální výrobní dokumentaci s technologickým postupem zpracování a před realizací dodá vzorek laminované mosazi ve skle.

Skleněná část bude následně vložena do bednění pro realizaci betonového poutače. Sklo musí být v bednění náležitě ochráněno, aby při procesu betonáže nedošlo k jeho poškození, či poškrábání. Na betonové poutače dodavatel předloží výrobní dokumentaci a statický výpočet včetně návrhu vyztužení.

Všechny exteriérové prvky orientačního systému budou opatřeny anti-graffiti nástřikem.

Vnitřní část orientačního systému

Vnitřní část orientačního systému se skládá z navigačního značení, značení místností, značení technologických nik a polepů odpadkových košů. Na orientační systém jsou kladeny některé zvláštní nároky. Jedná se zejména o požadavek na dodržení podmínek pro čisté místnosti v části laboratoří. Použité barvy musí být bezprašné a umožňovat čištění.

Nástěnné orientační prvky budou provedeny z  plechu s polepem řezanou grafikou s bílým textem. V atriích doplněny samostatně stojícími orientačními tabulemi a ukazateli. Samostojné kovové prvky realizovány z ocelových jeklů a plechu, lakované práškovým lakováním. Na ně ve vertikálních komunikacích navazují prvky nástěnné grafiky popisující vertikální návaznosti a body zájmu v každém patře.

Veškeré prvky budou k podkladu (na stěnu) přilepeny lepidlem dle doporučení výrobce. Alternativně mohou být kotveny jiným způsobem, který dodavatel navrhne a zadavatel schválí. Odchylka od horizontální roviny je nepřípustná.

U vstupů na jednotlivá pracoviště budou osazeny rámy pro osazení A0 podkladu se seznamy a fotografiemi pracovníků daného pracoviště. Papírový obsah není součástí dodávky. Vstupy budou též označeny lepenou řezanou grafikou v nadsvětlíku proskleného vchodu na pracoviště.

Pro umožnění flexibility v obsazení kanceláří bude jmenovka (seznam osob v kanceláři) u označení kanceláře vyměnitelná a umístěná za průhledným krytem. Jmenovka bude papírová a jména na ni budou poskytnuta zadavatelem. Grafika, rozvržení, rozměry, písmo a ostatní náležitosti budou napříč budovami jednotné, v souladu s typickým výkresem. Prostor za krytem bude umožňovat opakovanou výměnu jmenovky a zároveň nesmí jmenovka sklouzávat ani vypadávat. Řešení bude umožňovat přesné osazení jmenovky a její jednoduchou výměnu. Dodavatel zpracuje prototyp a následně bude zadavatelem odsouhlaseno skutečné řešení. Papírová jmenovka není součástí dodávky.

Časové určení provedení

Vnitřní orientační systém se bude provádět v době po provedení finálních povrchů stěn. Práce je nutno koordinovat se zhotovitelem stavby tak, aby nedocházelo ke kolizím s ostatními procesy na stavbě a provedené dílo je nutno do doby předání vhodným způsobem ochránit a zabezpečit proti poškození.

Betonové prvky vnějšího orientačního systému budou provedeny a osazeny po provedení čistých terénních úprav. Při instalaci těchto prvků je nutné dbát na co nejmenší poškození terénu a zhotovitel je zodpovědný za ochranu terénu při dopravě a instalaci prvku. V případě poškození je zhotovitel povinen terén uvést do původního stavu na své náklady. Betonové prvky, stejně jako ostatní části orientačního systému, budou po dobu stavby vhodně ochráněny a zabezpečeny proti poškození.

Provedení vzorků stavby

Dodavatel je povinen v rámci své výrobní přípravy v dostatečném předstihu před zabudováním předložit fyzické vzorky pro odsouhlasení stavebníkem a hlavním projektantem. Vzorkování je nedílnou součástí dodávky a je obsaženo v ceně díla.

Požadavky na ostatní profese

Kotvení všech prvků orientačního systému je požadováno skryté.

Závěr

Dodavatel interiérového vybavení stavby je povinen koordinovat prostorově i časově všechny části svojí dodávky s prováděním stavby a s ostatními dodavateli na stavbě.

Tento projekt je navržen v souladu s ČSN (EN) platnými v době podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Veškeré systémy, konstrukce, výrobky a prvky musí být dodány, dokladovány, provedeny, zkompletovány, zabudovány a odzkoušeny v souladu s ČSN (EN) a platnými právními předpisy v ČR a EU a požadavky klienta.

Zhotovitel bude povinen prokázat původ materiálu a jeho značení. Zhotovitel nese záruku za dodávku originálního materiálu s fyzikálními a estetickými vlastnostmi odpovídajícími projektu a fyzickému vzorkování.

Zhotovitelé všech částí dodávky budou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.

Při realizaci díla budou dodrženy všechny podmínky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců sítí.

Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků bude podléhat schválení objednatele. Na veškeré viditelné konstrukce, výrobky a prvky budou v předstihu před prováděním a/nebo zadáním do výroby předloženy vzorky k odsouhlasení.

Zhotovitel bude povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude každou část po jejím provedení vhodně chránit. Zvláštní péči je v tomto směru nutno věnovat všem konstrukcím a technologiím, které jsou součástí prostor s požadavky na čistotu prostředí podle ISO. Předpokládá se vícenásobné mokré čištění.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušnými ustanoveními ČSN, EN.

Architektonické a stavebně technické řešení je nadřazené ostatním částem projektu. Jakékoliv rozpory mezi architektonickým a stavebně technickým řešením a ostatními částmi budou sděleny zhotovitelem projektantovi v dostatečném předstihu před prováděním.

Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech poskytnutých projektantem, musí o tom zhotovitel neprodleně informovat objednatele. Veškeré nejasnosti musí být ze strany zhotovitele řešeny s dostatečným předstihem.