| PSV – ZABUDOVANÝ INTERIER, OSTATNÍ VÝROBKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměry všech prvků a jejich částí budou zaměřeny na místě. Všechny povrchové úpravy musí schválit architekt projektu. Na všechny protipožární prvky bude dodán protipožární atest nebo revize vč. dokladu o oprávněnosti montážní firmy. Součástí dodávky prvků budou i kotvící a upevňovací prvky i skryté. Požární ucpávky prostupů instalací přes hranici požárního úseku viz projekty profesí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. | popis | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np | 5.np | 6.np | Stř. | ∑ |
| N1 | Šatní skříň dvoudílná s horním nástavcem ,každý díl dvoudvéřový, jedna polovina tyč na šaty + police, druhá polovina police 5 ks v nástavci 1 police, 1800 x 2550(2000+550)x 600 mm, dveře i korpus bílý vysokotlaký laminát (HPL),hrany ABS ,skříňě uzamykatelné, ve spodní části větrací otvory. Dveře s tvrzeným povrchem ,barvy bílé-lesk |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 42 |
| N2 | Šatní skříň dvoudílná s horním nástavcem ,každý díl dvoudvéřový, jedna polovina tyč na šaty + police, druhá polovina police 5 ks v nástavci 1 police, 1800 x 2550(2000+550) ,dveře i korpus bílý vysokotlaký laminát (HPL),hrany ABS ,skříňě uzamykatelné, ve spodní části větrací otvory. Dveře s tvrzeným povrchem ,barvy bílé - lesk |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 42 |
| N3 | Věšáková stěna s integrovaným zrcadlem,4 věšáky, horní police a nízká otevřená spodní skříňka pro boty800x2000 mm materiál bílý vysokotlaký laminát (HPL) s hranami ABS |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 48 |
| N4 | Kuchyňská linka pravá i levá do tvaru písmene L - v čele 1220 x860 x 600 mm navazuje zleva nebo zprava 1200 x 860 x 600 mm materiál korpusu bílý melamin hladký, dvířka se zaoblenými hranami ABS,povrch tvrzený barva bílá -lesk,pod dřezem jednokřídlá dvířka + 1 police, na boku skříňka zásuvková 400 mm a dvoukřídlá 800 mm s 2 policemi, úchytky nerez kuchyňská deska v odstínu středně šedé RAL 7037 s integrovaným dřezem s odkapávací plochou a dvouvařičem sklokeramický nad linkou nad dřezem budou 2 police šíře 300 mm s umistěním zabudované mikrovlnky a její dodávkou |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 42 |
| N5 | Šatní skříň dvoudílná s horním nástavcem ,každý díl jedno dvéřový, jedna polovina tyč na šaty + police, druhá polovina police 5 ks v každém nástavci 1 police, 960 x 2550(2000+550)x 600 mm, dveře i korpus bílý vysokotlaký laminát(HPL),hrany ABS ,skříň uzamykatelná, ve spodní šásti větrací otvory. Dveře s tvrzeným povrchem ,barvy bílé-lesk |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| N6 | Kuchyňská linka 1830 x860 x 600 mm materiál korpusu bílý melamin hladký, dvířka se zaoblenými hranami ABS, povrch tvrzený barva bílá-lesk,pod dřezem jednokřídlá dvířka + 1 police, zleva skříňka 600 mm pro vestavěnou lednici s malým mrazákem(včetně dodávky), zprava skříňka s 1 zásuvkou a jednokřídlými dveřmi s jednou policí, úchytky nerez kuchyňská deska v odstínu středně šedé RAL 7037 s integrovaným dřezem a dvouvařičem sklokeramický nad linkou budou 2 police šíře 300 mm s umistěním zabudované mikrovlnky včetně dodávky mikrovlnky |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| N7 | Šatní skříň policová dvoudvéřová s horním nástavcem 900x 2550(200+550x600 mm, police 5 ks v každém nástavci 1 police, dveřei korpus materiál vysokotlaký laminát(HPL),hrany ABS, ve spodní části větrací otvory .Dveře s tvrzeným povrchem ,barvy bílé-lesk |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| N8 | Garnyž na záclony a závěsy dvoutyčová s krytem Barvy bílé ,délky 2700 mm |  | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 100 |
| N9 | Kuchyňská linka linka 1800x860 x 600 mm materiál korpusu bílý melamin hladký, dvířka se zaoblenými hranami ABS, povrch tvrzený barva bílá-lesk,pod drřezem jednokřídlá dvířka 600 mm + 1 police, leva skříňka 600 mm pro vestavěnou lednici s malým mrazákem(včetně dodávky), zprava skříňka s 1 zásuvkou a jednokřídlými dveřmi s jednou policí, úchytky nerez kuchyňská deska v odstínu středně šedé RAL 7037 s integrovaným dřezem a dvouvařičem sklokeramický | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | přenosný hasicí přístroj práškový 21A | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 52 |
|  | přenosný hasící přístroj práškový 55 B |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |