Příloha ZD č. 2b – Technická specifikace

Automatizovaný výpůjční systém laptopů

Systém pro automatické ukládání, skladování a plně samoobslužné půjčování laptopů ve formě kompaktní skříně/í se samostatnými zabezpečenými schránkami pro uložení laptopů.

Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| konstrukce | zařízení ve formě kompaktní skříně (či sestavy několika skříní) se samostatnými uzavíratelnými přihrádkami pro uložení laptopů po jednom ks |  |
| kapacita | minimálně 80 laptopů |  |
| maximální rozměry zařízení (tj. maximální možný rozměr celé sestavy) | šířka 430 cm |  |
|  | výška 220 cm |  |
|  | hloubka 55 cm |  |
| kompatibilita s laptopem | systém musí být plně kompatibilní s notebookem parametrů uvedených níže |  |
| požadované vlastnosti systému | automatické dobíjení laptopů; možnost vzdálené správy uložených laptopů; automatická aktualizace OS uložených laptopů |  |
| zabezpečení a komunikace | automatizovaný výdej a vracení s podporou autentifikace uživatelů kartou s RFID ((Mifare Classic a Mifare Desfire EV1)) propojený s knihovním systémem Aleph v22 (SIP2) |  |
| kompatibilita s protokoly | systém musí být kompatibilní s protokolem SIP2 |  |
| rozhraní | koncové uživatelské ovládání zařízení zajištěno integrovaným dotekovým panelem |  |
|  | administrátorský přístup vzdáleně umožňující kontrolovat stav uložených notebooků a zařízení |  |
| záruka | doživotní záruka na díly + standardní záruka min. 24 měsíců na celé zařízení |  |
| servis a služby | instalace zařízení, uvedení do provozu a úvodní školení |  |
| Software | Součástí dodávky zařízení je základní software nutný k jeho provozování (standardní licence) |  |

Technická specifikace notebooků: (Notebooky nejsou součástí dodávky, zadavatel je uvádí pouze pro uvedení požadavků na kompatibilitu)

| Typ processoru | CPU o výkonu min. 9000 bodů dle nezávislého testu Passmark CPU Mark |
| --- | --- |
| Display | 14“ , IPS, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný, antireflexní |
| Konstrukce | Odolná s použitím pevných materiálů, např. kov nebo slitina hořčíku (odolnost min. podle mezinárodního testu MIL-STD 810G) |
| Váha | max.1,50 kg |
| Maximální rozměry | Šířka 335 x hloubka 240 x výška 20 mm |
| Graficka karta | Integrovaná podporující min. 3 monitorové zobrazení |
| Pevný disk | Min. 256 GB SSD |
| Velikost operační paměti | Min. 8GB DDR4 2400MHz, možnost rozšíření min. až na 32GB |
| Počet paměťových slotů | 2 |
| Zdroj | Pro použití v ČR. |
| Rozhraní | Min. 2x USB 3.0/3.1, z toho 1x napájený, min. 1 x Thunderbolt 3, min. 1x digitalní video port, např. HDMI, LAN: RJ45. Audio: Line-in/Line out (možno též sluchátka/mikrofon combo jack), interní čtečka paměť. karet SD 4.0, příprava pro rozšíření o LTE modem. Možnost dokoupení kompatibilní dokovací stanice připojitelné pomocí kabelu. |
| Síťová karta | Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podporovaná funkce Wake on LAN. |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11AC + Bluetooth min. 4.2 |
| Zvuková karta | Integrovaná, int. stereo reproduktory. |
| Kamera, mikrofon | Integrovaná HD kamera a mikrofon. |
| Klávesnice | Česká podsvícená, multi-touchpad i touchstick, odolná proti polití. |
| Baterie | min. 50 Whr, výdrž min. až 10 hodin dle MobileMark2014 |
| Operační systém | Operační systém plně podporující centrální správu pomocí GPO Active Directory v profesionální verzi, případně kvalifikovaný podkladový operační systém, který umožňuje zdarma upgrade na operační systém plně podporující centrální správu pomocí GPO Active Directory v profesionální verzi v rámci licenčních programů, které má FF UK k dispozici (např. MS EES apod.). |
| Instalace | Součástí dodávky PC je předinstalovaná SW image (operační systém, aplikace i nastavení) přesně podle požadavku zadavatele (zadavatel se podílí na její přípravě) |
| Záruka | Min. 60 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Dokončená oprava notebooku nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení |
| BIOS Management | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, možnost provádět úpravy nastavení BIOSu u počítače s poškozeným operačním systémem a s podporou vzdálené správy "Out of Band" (ve stavu poškozeno, vypnuto). |
| Zabezpečení | Integrovaná technologie TPM 2.0, možnost zaheslování HDD a BIOS. Interní čtečka čipových karet SmartCard, samostatný procesor pro bezpečné uložení autentifikačních údajů z čtečky čipových karet. Otvor na uzamčení lankem. |
| Systém vzdálené správy | Vzdálená diagnostika HW nezávisle na stavu operačního systému, vzdálené vypnutí a zapnutí počítače. Podpora vzdálené konzole KVM na HW úrovni. |
| Enviromentální certifikace | EPEAT Gold, Energy Star 6.x |