3D ruční skener

Zařízení pro kvalitní skenování trojrozměrného objektu pro vytváření detailních 3d modelů mj. použitelných i jako data pro 3d tiskárnu.

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| konstrukce | ruční (handheld); snadno přenosná, kompaktní konstrukce umožňující bezproblémovou obsluhu jednou rukou |  |
| velikost skenovaného objektu | min. 200 x 200 x 200 mm |  |
|  | max. 2000 x 2000 x 2000 mm |  |
| vzdálenost skenovaného objektu | 200 – 1600 mm |  |
| rozlišení | 0,9 mm při vzdálenosti 0,5 m |  |
| přesnost | ±1 mm při vzdálenosti 0,5 m |  |
| snímání barev | ano |  |
| konektivita | USB |  |
| maximální rozměry | 220 x 180 x 55 mm |  |
| FPS | 30 |  |
| Záruka | min. 36 měsíců – hodnotící kritérium |  |

3D tiskárna

3D tiskárna je určena pro výuku především archeologických a antropologických disciplín (Český egyptologický ústav, Ústav pro obecnou archeologii a Ústav pro klasickou archeologii).

Pořízení 3D tiskárny je důležité pro dílčí projekt a aktivitu 2, pomůže zvýšit kvalitu výuky archeologických a antropologických oborů, protože umožní (spolu s ručním 3D skenerem) nasnímat archeologické objekty, které není možné dislokovat z naleziště, muzea či země původu a poté je, ve díky 3D tisku využít přímo ve výuce.

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| technologie | FFF/FDM |  |
| počet trysek | 2 |  |
| tiskový objem (jedna tryska) | min. 210x215x300mm |  |
| tiskový objem (dvě trysky) | min. 197x215x300mm |  |
| podporovaný materiál | minimum tyto 3: PLA; ABS; PVA |  |
| podpora formátů dat | minimum tyto 2: STL; OBJ |  |
| konektivita | min. USB |  |
| kompatiblita | Windows 7 (32, 64bit) a vyšší |  |
| maximální rozměry zařízení | 500x700x900mm |  |
| rychlost tiskové hlavy | min. 30 mm/s |  |
| příslušenství | součástí dodávky obslužný software pro práci s tiskárnou kompatibilní s OS Windows7 (32, 64bit) a vyššími |  |
| vybavení a služby | materiál nezbytný pro první tisk; instalace a úvodní uživatelské školení |  |
| záruka | min. 36 měsíců – hodnotící kritérium |  |