Popis navržené konstrukce	3

Svislé a vodorovné konstrukce	3

Ztužení	3

Údaje o uvažovaných zatíženích	3

Požadované jakosti navržených materiálů	3

Nátěrový systém	4

Požární bezpečnost	4

Vybrané normy pro provádění ocelových konstrukcí	4

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí  a případných kontrolních zkoušek a měření nad rámec povinných	4

Seznam použitých norem	4

Výpočetní programy	4

Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí	5

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem	5

## Popis navržené konstrukce

Projekt interiérové úpravy stávající studovny spočívá v odstranění nevyhovující stávající galerie včetně schodiště a vytvoření nové galerie.

Pro přístup na galerii je navrženo trojramenné ocelové schodiště se zalamovanými ocelovými schodnicemi a s dřevěnými stupni. Schodnice jsou navrženy z plechu tl. 15 mm, stupně jsou tvořeny ocelovým plechem tl. 10 mm, na které jsou ukládány dřevěné stupně z dubového dřeva tl. 40 mm. V místě podesty je schodiště uloženo na konstrukci z vodorovných profilů RHS 80x5, které jsou podepřeny a sloupky stejné profilace.

### Svislé a vodorovné konstrukce

Nosná konstrukce galerie bude tvořena sloupy HEB 160 kotvenými do stávající konstrukce stropu a podélnými průvlaky HEB 160, které budou uloženy na sloupy resp. do stávajících nosných stěn objektu.

Sloupy konstrukce musí být zakotveny do betonové "patky", která bude umístěna nad stávající nosnou stěnou ve spodním podlaží. Sloupy nesmí být umístěny nad jakoukoliv částí oblouku klenby.

Na průvlaky budou v osové vzdálenosti 0,5 m osazeny příčné trámy z profilů IPE 100, přes které budou položeny cementotřískové desky. Na nosníky IPE 100 bude po obvodě galerie navařen lemovací ocelový plech výšky 180 mm a tl. 10 mm. K tomuto plechu budou navařeny sloupky zábradlí galerie.

### Ztužení

Ocelová konstrukce je navržená ve spoji sloupů a průvlaku jako rámová, tj. styčník přenáší ohybové momenty. Na druhém konci průvlaku v levé části galerie je uvažováno s ukotvením do zdiva (pevný kloub). Ztužení mezipodesty zajišťují ocelové trubky 42/3,6mm. Prostorovou tuhost plošin zajišťuji diagonální táhla  14 mm opatřená rektifikačním článkem a umístěná v ose stropnic. Detaily táhla nutno konzultovat s architektem v rámci autorského dozoru a schválené dílenské dokumentace ocelové konstrukce. Konstrukce podlahy z Cetris desek, ukládaných s prostřídanými spárami a spojovaných v rastru po min. 300 mm vytváří tuho stropní desku.

## Údaje o uvažovaných zatíženích

Zatížení je uvažováno dle ČSN EN 1991

- Stálé zatížení - zatížení vlastní váhou konstrukce a souvrstvím podlahy

- Nahodilé užitné zatížení 3,0 kN/m2

Konstrukce se předpokládá pouze pro vnitřní použití a její instalace musí být na únosném podkladu (betonový podkladek). Nesmí být přímo zatěžovány stávající klenby. Sloupky schodiště budou ukotveny pod úrovní finální podlahové úpravy na hrubé prkenné podlaze. Kotevní deska nesmí zasahovat do viditelné části podlahové krytiny.

## Požadované jakosti navržených materiálů

- Konstrukční ocel: S235JR, šrouby 8.8, elektrody E 44.72

### Nátěrový systém

Navržená ocelová konstrukce galerie bude opatřena požárním nátěrem s odolností 30 min. a 2x vrchním nátěrem černo-šedé barvy odstínu RAL 7021.

### Požární bezpečnost

Navržená ocelová konstrukce galerie bude opatřena požárním nátěrem s odolností 30 min.

### Vybrané normy pro provádění ocelových konstrukcí

ČSN EN 1090-1+A1 (732601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.

ČSN EN 1090-2 +A1 (732601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

ČSN EN ISO 8501-3 (038221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

ČSN EN ISO 17637 (051180) Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů

ČSN EN ISO 14731  	Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

## Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí  a případných kontrolních zkoušek a měření nad rámec povinných

TDI před zaklopením ocelových stropních konstrukcí převezme uspořádání a dimenze stropnic. Svary nových ocelových prvků prováděné na stavbě musí být před zaklopením konstrukcí kontrolovány a o kontrole musí být předložen protokol podepsaný zodpovědnou osobou dle ČSN EN ISO1 4731  Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti. TDI důsledně zkontroluje šroubované přípoje konstrukcí prováděných na stavbě.

## Seznam použitých norem

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí  - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

## Výpočetní programy

- SCIAEngineer, Scia.CZ,s.r.o. – prutové konstrukce, dimenzační modul Ocel

## Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí

Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem statické části projektu. Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné normy a technologické předpisy. Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob.

## Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem

- Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem statické části projektu.

- Zhotovitel ocelové konstrukce si vypracuje dílenskou dokumentaci včetně řešení přípojů na základě výkresů z projektu provedení stavby a statického výpočtu. Umístění případných montážních spojů hlavní konstrukce průvlaku a sloupu je nutno mimo rámový roh, ideálně do místa nulového ohybového momentu. Rámový roh se předpokládá předvyrobený, svařovaný v dílně. Součástí dokumentace zhotovitele je i dokumentace k provedení pomocných podpůrných a montážních konstrukcí a lešení. Dílenská dokumentace bude předložená GP k scválení.

V Praze 19.4.2018

Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Ing. Ida Kabrnová