A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) identifikační údaje

| Název stavby Charakteristika stavby Místo stavby | # UK-KAM ZATEPLENÍ KOLEJE NA VĚTRNÍKU I.etapa ZATEPLENÍ PAVILONŮ I etapa - část k,m,c3,část e2 PRAHA 6 – ZA ZAHRADOU 1931,1930, MÍČOVA 1929 |  |
| --- | --- | --- |
| Pozemek stavby Pozemek-zařízení staveniště Vlastník Adresa vlastníka Katastrální území | 3552/2……….1321 m2 zastavěná plocha a nádvoří…...č.p.1931 3549/2…………383 m2 zastavěná plocha a nádvoří…...č.p.1930 3496/2………..1303 m2 zastavěná plocha a nádvoří…...č.p.1929 3545………….689m2………………….zeleň ,ostatní plocha UNIVERZITA KARLOVA OVOCNÝ TRH 560/5, STARÉ MĚSTO , PRAHA 1 BŘEVNOV |  |
| Zahájení stavby Ukončení stavby |  | 4. 2018 4.2019 |
| Investor |  | UNIVERZITA KARLOVA ,KOLEJE A MENZY Voršilská 1, Praha 1 IČO: 00216208 DIČ :CZ00216208 zastoupena Ing.Jaroslavem Jandusem tel : 605 200 051 |
| Projektant | ATELIER M, s.r,o, Československé armády 370/9 IČ: 26697742 DIČ:CZ26697742 zastoupený Ing.arch.Lukášem Matějovským – jednatel Ing.Naděždou Urbanovou – jednatel zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze ,oddíl C, vložka 88081 |  |
| Architektonicko-stavební část | Ing.arch Lukáš Matějovský -č.autorizace ČKA 00564 Ing.Naděžda Urbanová – č.autorizace ČKAIT 0000920 |  |
| PBŘ | Doubravka Brouzdová, Ing.Naděžda Urbanová |  |
| Hromosvod | Ing.Daniel Noska – č.autorizace,Ing.Karel Červenka-č.autorizace 0000576 |  |
| Výkaz výměr,rozpočet | Ing.Naděžda Urbanová, Edda Šrámová |  |

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Předmětem projektu  je v I. etapě zateplení vyspecifikovaných pavilonů nebo jejich částí koleje Větrník a tím snížení jejich energetické náročnosti. Většina částí vnějšího pláště těchto budov jsou z hlediska dnešních požadavků na tepelnou ochranu budov zcela nevyhovující. V posledních 2 letech byly opraveny střechy obytných pavilonů včetně dodatečného zateplení. Vzhledem ke komplikovaným majetkoprávním vztahům se zateplení v I.etapě bude týkat jenom některých částí  pavilonů „k“  a „ e2“ a celých pavilonů „M“ a „c3“.

Původní areál vysokoškolských kolejí byl navržen na začátku 60 tých let a skládal se ze severní části (dnes koleje Větrník) a jižní části (dnes koleje Hvězda).Obě části mají výrazné charakteristické barevné řešení fasád . Koleje Větrník byly navrženy v šachovnicové kombinaci barevných parapetních vyzdívek enciánová modř x šeď kamenná. Naproti tomu koleje Hvězda mají použitu kombinaci barev korálově červená x šeď kamenná. Toto architektonické řešení je poměrně kvalitní a zateplením budov by nemělo dojít k jeho porušení. V úvahu je nutno brát i sousedství areálu Břevnovského kláštera.

Původní studie byla vypracována na začátku 60tých let v Pražském projektovém ústavu pravděpodobně  kolektivem autorů. Vedoucí střediska ve kterém se projekt zpracovával byl ing. arch. Vlašánek a vedoucím projektantem ing. arch. Hladík.

Objekty jsou navrženy v systému příčných cihelných nosných zdí s panelovými stropy a plochou střechou. Příčné zdi jsou vyzdívány z cihel metrického formátu o tl.250 mm, v suterénu  375 mm. Příčky jsou tl.125 mm a 60 mm. Parapetní zdivo je z tvárnic Isostone tl.250 mm. Střecha je jednoplášťová s živičnou krytinou. Okna jsou typová , zdvojená dřevěná, v suterénech a u vstupů ocelová zdvojená. Štítové stěny jsou tl.375 mm a dodatečně zateplované v polovině 90tých let 50 mm polystyrénu. Po prověření části dochované dokumentace je zřejmé, že byla při výstavbě dodržena a nedošlo k závažným odchylkám. Během více než 40ti let provozu nedošlo k  žádné výrazné rekonstrukci nebo opravě a tudíž většina konstrukcí a prvků je dožita. To se zejména týká oken, skladby střech a vnitřních rozvodů inženýrských sítí. Po celou dobu provozu docházelo k neúspěšným pokusům o opravy střešních krytin a klempířských prací.

Areál kolejí je zásobovaný teplem (pro vytápění a ohřev TUV) ze sítě Pražské teplárenské a.s. (teplárna Veleslavín) přes výměníkovou stanici VS4 umístěnou v suterénu objektu „e2“. Primárním teplonosným mediem přicházejícím do výměníkové stanice je horká voda 135º/70º C .V roce 1998 byla provedena technická úprava výměníkové stanice na primární a sekundární části strojní technologie pro automatické ovládání ventilů, elektroinstalace a automatické dopouštění systému. Topná voda 90º/70º je ohřívána v původních protiproudých výměnících horká voda – voda , typu Pu-21, každý o 63 m2.

Dále proběhla montáž deskového výměníku pro rychloohřev TUV ( v současné době je osazen deskový výměník Alfa –Laval CB 76 H/60 s dvěmi akumulačními zásobníky 1050 l, zařízení měření a regulace SAIA. Rozvody tepla v objektech a mezi objekty jsou teplovodní , s teplotními parametry 90º/70º C. Teplovodní otopná soustava objektů je původní, radiátory litinové, bez regulace vytápění jednotlivých objektů a místností (reguluje se teplota topné vody v závislosti na venkovní teplotě centrálně ve výměníkové stanici VS4).

| Místo stavby | Praha 6, Na Za zahradou 1931,1930 , Míčova 1929 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Břevnov |
| Pozemková parcela budovy koleje | 3552/2……….1321 m2 zastavěná plocha a nádvoří…...č.p.1931 3549/2…………383 m2 zastavěná plocha a nádvoří…...č.p.1930 3496/2………..1303 m2 zastavěná plocha a nádvoří…...č.p.1929 v majetku Univerzity Karlovy, Ovocný Trh 560/5, Praha 1 |
| Pozemková parcela –zařízení staveniště | 3545………….689m2………………….zeleň ,ostatní plocha v majetku Univerzity Karlovy, Ovocný Trh 560/5, Praha 1 |

Způsob ochrany nemovitosti                                                 Památkově chráněné území

Využití pozemků a budov                                                      Ubytování studentů s celoročním provozem

___________________________________________________________________________________________

c) údaje o provedených průzkumech, napojení na technickou infrastrukturu

- průzkumy a podklady

Vzhledem ke stávajícímu provozu koleje je dokumentace zpracována na základě prohlídek a potřebných zaměření.

Dále byl k dispozici prováděcí projekt z původní dokumentace v částečném dochovaném rozsahu, aktualizace energetického auditu z roku 2013 + dodatek 2017 – Ing.Helena Bellingová a pasport objektu z roku 1988.

-  napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

1. Dopravní napojení :

Stávající ,bez úprav a změn.

Hlavní vstup do objektu z vnitřní areálové komunikace do bloku II (spojovací krček s vrátnicí).

2. Napojení na nn :

Beze změny

3. Napojení na plynovod

Beze změny

4. Napojení na vodovod

Beze změny

5.Napojení na kanalizaci.

Beze změny

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Vzhledem k charakteru prací   zateplení objektu  je nutno dodržet ČSN vztahující se k požární ochraně budov, energetický audit a předpisy ETICS a v neposlední řadě i souhlas orgánů památkové péče z důvodu památkově chráněného území.

Dále je třeba brát ohled na majetkoprávní vztahy okolních pozemků – ne všechny jsou ve vlastnictví UK v Praze – viz dokladová část .

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navrhovaná stavba  je stávající a tudíž vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným ve znění stávajících platných předpisů.

V rámci zateplení objektu dojde k těmto stavebním činnostem:

-  výměna zbývajících oken a balkonových dveří

- demontáž oplechování

- aplikaci KZS  dle detailů ETICS  s použitím certifikovaného systému a probarvované finální omítky

- demontáž střešních krytin, gul a hromosvodu na nízkých pavilonech

- položení nové tepelné izolace na nízkých střechách a následně hydroizolace

- zpětná montáž hromosvodu a uložení všech svislých svodů do chrániček pod KZS

- nové keramické dlažby na terasách  obytných pavilonů

- oprava omítek a nová výmalba v místech měněných oken

- repase zábradlí a mříží

- nové nátěry kovových konstrukcí

- věškeré nové klempířské výrobky

- aplikace antigrafitti nátěru

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými vyhláškami ,ČSN a souvisejícími předpisy. Při provádění je nutno důsledně dodržovat pravidla BOZP. Stavební úpravy nebudou mít, vzhledem k rozsahu stavebních prací, negativní vliv na prostředí města a ani areálu UK.

Vliv stavby na okolní prostředí , který se dá klasifikovat, pouze jako vlivy z provádění stavby (negativní – dočasné).

Výpočet přípustné hladiny hluku dle platného vládního nařízení:

Běžná pracovní doba  mezi 7-18 hodinou,z toho vyplývá nejvyšší přípustná  hladina hluku :

LAeq,s=LAeq,T+10log[(4291t1)/t1]

kde t1je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou

LAeq,Tje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3

Základní hladina hluku:LAeq,T=50dB

korekce pro dobu denní:LAeq,TD=50-0=50dB

korekce na dobu noční: LAeq,TD=50-10=40dB

Při uvažované pracovní době 7-18 hod je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Vzhledem k navrhovaným činnostem se překročení hladin hluku nepředpokládá (tento bod se týká i vibrací).

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě,že je po nich veden stavební provoz. Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během bouracích a demontážních prací. Součástí plnění zhotovitele stavby je provedení dočasných opatření (zákryty apod.) proti pronikání prachu do budovy.

Odpady z výstavby

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou lze odpady z výstavby považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. Odpady vzniklé  během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na jednotlivé druhy odpadů.

Budou dodrženy tyto předpisy a zákony: zákon o odpadech č.185/2001Sb.,katalog odpadů vyhl.č.381/2001Sb.,způsob vedení evidence vyhl. MŽP č.294/2005Sb.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících v okolí stavby. Předmětné budovy budou v době stavebních prací  v provozu.

Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Beze změny.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Stavba se odehraje na majetku investora a není podmíněna žádnou jinou stavbou .

h) předpokládaná lhůta výstavby

| Zahájení stavby | : | 4.2018 |
| --- | --- | --- |
| Ukončení stavby | : | 4.2019 |

i) orientační hodnota stavby a bilanční údaje

orientační hodnota stavby je předpokládána v částce  20.600.000 Kč bez DPH

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod. ,jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci jejich požadovaných vlastností. Daný materiál ,výrobek, systém, službu apod.je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout  zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen  objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod.