STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

PŘEDNÁŠKOVÉ HALY A

ZÁMEK PODĚBRADY- VÝCHODNÍ KŘÍDLO,

JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1, PODĚBRADY

ZAK. Č. 215 - 07

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

D. 1. 	– 	ARCHITEKTONIKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D. 1. 1. 	TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRAHA 11.2015	VYPRACOVAL: p. zEŤKa

ING. L. ZEŤKA

OBSAH ZPRÁVY

- ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

- účel UŽÍVÁNÍ objektu, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

- BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

- KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

d. 1.	Stávající stav, bourání

d. 2.	Nové příčky

d. 3.	Podlahy, skladby

d. 4.	Povrchy, omítky, nátěry, podhledy

d. 5.	Dveře

d. 6.	Přípomocné práce TZB

- TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

- STAVEBNÍ FYZIKA	-	tepelná technika

-	osvětlení

-	akustika, hluk, vibrace

- VÝPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

- ZÁVĚR

a)  	Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy části prostor v přízemí východního křídla objektu Univerzity Karlovy - zámek Poděbrady.

Prostory jsou užívány jako zázemí pro navazující přednáškovou halu A, nevyhovují však provozně (značná část byla kdysi užívána jako umývárny - nyní bez užívání), vzhledově - při stavbě byly použity nevhodné materiály (novodobé dveřní křídla osazené do ocelových zárubní, skleněné tvárnice i dlažby a obklady).

Součástí tohoto řešení je uvézt prostorové uspořádání do původního stavu, odstranit novodobé nevhodné materiály a použít materiály vyhovující druhu stavby v souladu s požadavky Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, zejména repliky dlažeb a repliky dřevěných dveří včetně obložkových zárubní osazených v otvorech navazujících prostor přednáškového sálu A.

Zámek Poděbrady byl z původního hradu (zmínka je z roku 1284) v 16. století přestavěn na renesanční zámek, který potom prošel velkými přestavbami, nynější podobu má z barokní přestavby provedené v letech 1723 - 1780.

Východní křídlo, v jehož části jsou navrženy stavební úpravy, je v místě stavby nepodsklepený a má přízemí a 1. patro a volný prostor půdy pod dřevěným krovem vaznicové soustavy sedlového tvaru.

Nosný systém odpovídá době vzniku a následným přístavbám a rekonstrukcím a je tedy členitý - kombinovaný z robustních obvodových a vnitřních stěn zděných z plných cihel, popř. kamenů a část je ze zdiva smíšeného.

Stropní konstrukce nad přízemím a 1. patrem tvoří polospalné dřevěné trámové konstrukce s podbitím prkny, na nichž je vápenná omítka na rákosové rohoži, prkenný záklop je doplněn násypy a dřevěnými podlahami na polštářích.

Příčky jsou novodobé vesměs cihelné s vápennou strukturovanou omítkou na prosvětlení byli použity skleněné tvárnice.

Okna jsou dřevěná, ve dveřních otvorech jsou osazena novodobá dveřní křídla do ocelových zárubní.

Část ploch stěn je obložena nesourodými bělninovými obklady.

Technický stav vnitřních rozvodů TZB je ve stavu, kdy neodpovídá v současnosti platným ČSN a předpisům, prostory jsou odvětrány přirozeně okny a pomoci stěnových ventilátorů osazených ve zdivu ve východní fasádě s ukončením protidešťovou  žaluzií.

b)  	Účel užívání objektu, dispoziční a provozní řešení

Prostor je užíván jako zázemí pro přednáškovou halu A Univerzity Karlovy, po realizaci bude užíván rovněž jako zázemí ale v novém uspořádání, podle potřeb uživatele s maximálním ohledem na původní konstrukci objektu.

Původní dispoziční uspořádání:

- přístupová chodba z nádvoří

- chodba

- učebna (není vzhledem k parametrům užívána)

- chodba

- úklidová komora

- WC ženy

- WC muži

- šatna a umývárna muži (není užívána)

- šatna a umývárna ženy (není užívána)

Celkem ½ půdorysu řešených prostor, kde proběhla rekonstrukce vytápění, není užívána.

Nové dispoziční uspořádání:

- přístupová chodba z nádvoří - zůstává

- chodba

- hala

- šatna

- čajová kuchyňka

- chodba

- WC pro tělesně postižené, které bude rovněž užíváno jako hygienická kabina pro ženy

- úklidová komora

- WC s předsíní ženy

- WC s předsíní muži

Nové uspořádání je přístupné a navazuje na prostory přednáškové haly A a bude užíváno studenty.

Prostory splňují požadavky hygienických předpisů a ČSN jak v uspořádání tak technickém vybavení.

c) 	Bezbariérové užívání

Prostor je přístupný bezbariérově přímo z nádvoří zámku. Nový návrh prostor splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. z 5.11.200 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tak jak jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

Vnitřní komunikace splňují:

- výškové rozdíly max. 20 mm (prahy)

- povrch je rovný, pevný, upravený proti skluzu s požadovaným součinitelem smykového tření

- nejsou překročeny hodnoty na maximální požadované podélné i příčné sklony

Hygienické zázemí - WC splňují

- rozměry (pro daný druh změna stavby)

- vybavením (záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš)

- vybavením madly u záchodové mísy

- vstupní dveře s vodorovným madlem a se zámkem, který je odjistitelný zvenku

- umístění WC, WC má horní sedátko ve výši 460 mm nad podlahou

- ovládání splachovacího zařízení ve výšce 1200 mm nad podlahou

Pro usnadnění pohybu osob s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu, bude řešený prostor včetně přístupu označen příslušnými symboly a provozovatel podmínky dané vyhláškou zapracuje do provozního řádu a pomocí příslušné osoby, aby jej dodržovali a uživatele s omezením při užívání vybavení a prostor doprovázeli.

d) 	Konstrukční a stavebně technické řešení

d. 1.	Stávající stav, bourání

Východní křídlo zámku je řešeno jako dvoutrakt s robustním obvodovým i středovým cihelným popř. smíšeným zdivem v přízemí se zastropením polospalnými dřevěnými stropy.

Příčky jsou novodobé zděné cihelné. Plochy stěn jsou v části omítnuté vápennou omítkou a v části pokryty novodobou keramickou dlažbou. Díky nedostatečnému větrání a vzlínání vlhkosti je část zdiva a omítek vlhká a napadená plísní. Okna jsou dřevěná vesměs původní zasklená čirým a v umývárnách neprůhledným sklem. Dveře jsou v této části novodobé osazené do ocelových zárubní. Osvětlení je nástěnné a nástropní již zastaralé a stejně jako rozvody elektrosilnoproudu, vodovodu a kanalizace neodpovídají soudobým technickým normám a předpisům.

Systém ústředního topení je nový instalovaný v provozu od podzimu 2015.

Bourání, demontáž

Bourání v nosných konstrukcích je omezeno pouze na vybourání zdiva v otvoru pro propojení chodby a haly.

Nadpraží otvoru bude vynešeno osazenými ocelovými profily (návrh i statické posouzení je v příloze D. 2. SKČ)

Bourání v nenosných částech konstrukcí je popsáno podle druhu prací:

- bourání příček - cihelné zdivo na vápenocementovou maltu, omítnuté vápennou štukovanou maltou popř. pokryto bělninovými obklady

- demontáž novodobých dveřních křídel včetně ocelových zárubní

- vybourání příček ze skleněných tvárnic

- osekání omítek stěn v plném rozsahu (omítky dřevěných stropů zůstanou původní)

- vybourání konstrukcí podlah včetně podkladních vrstev a vrstev spodních ve skladbě:

  - keramická dlažba tl. 8 mm

  - cementový potěr tl. 15 mm

  - betonová mazanina tl. 75 mm

  - asfaltová lepenka (IPA) s textilní vložkou tl. 2mm

  - podkladní vrstva betonu tl. 120 mm

  - vrstva stavebního rumu vzhledem k výškovému uspořádání cca tl. 250 mm

  - výkop násypu zeminy tl. 300 mm

- demontáž vnitřních rozvodů zařízení

- elektrosilnoproudu včetně svítidel, která jsou novodobá bez historické hodnoty

- vodovodu a kanalizace včetně zařizovacích předmětů

- odtahových ventilátorů včetně přívodů

- rozvody ústředního vytápění jsou nové včetně těles a budou před zahájením bouracích prací řádně zajištěny a chráněny

- přípomocné práce pro nové rozvody technického zařízení v původním zdivu je vzhledem k historickému památkově chráněnému objektu nutné provádět vždy proříznutím a odsekáním zdiva rýhy. Otvory a drážky a ostatní dozdívky provést vždy plnými cihlami na vápennou maltu lehce nastavenou cementem

d. 2.	Nové příčky

Nové příčky v tl. 125 mm jsou navrženy z lehčených příčkovek, příčky v               tl. 100 mm budou z cihel plných vše na maltu vápenocementovou.

Vzhledem k výšce 3,60 m resp. 3,20 m od čisté podlahy bude zdivo příček ztuženo pásy z monolitického betonu C 25/30 vyztužené dvěma profily R10 zatažených do stávajícího zdiva, v místě kde betonový pás š. 125 popř. 100 mm na výšku 150 mm tvoří nadpraží dveří, přidat do spodního líce třetí profil délky 1,40 m. Vyztužené profily R10 v celé délce spojit přivařením spony ØR6 po      250 mm.

Tloušťky příček splňují požadavky ČSN 73 0532 v platném znění - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. Požadavky na dělící konstrukce mezi chráněnými prostory. Nové příčky budou vyzděny  na zesílený pás podkladního betonu viz. specifikace v části d. 3. Podlahy a na jednotlivých výkresech.

d. 3.	Podlahy, skladby

Původní podlahové konstrukce uzavřené nášlapnou vrstvou z novodobé dlažby včetně podkladních vrstev a původních násypů.

Nové podlahové konstrukce vzhledem ke vzlínání vlhkosti z podloží do navazujícího zdiva, doplní drenážní potrubí Ø 160 mm osazené ve štěrkové vrstvě u paty původního zdiva.

Drenážní trouby budou zaústěny do stávajících komínových průduchů, se zajištěním odvodu vlhkého vzduchu až pod střešní rovinu.

Skladby podlah:

P 1	společenské prostory a vnitřní komunikace, celková tl. 768 mm

- cihlová dlažba - CD 200 (dříve byl používán název půdovka), tl. 30 mm, pro použití v historických budovách je vyráběn typ CD 200 R - Rustikální rozměrů 200 x 200 x 30 mm, ČSN EN 1344 cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody, se zajištěnými parametry:

reakce na oheň - třída A1

rozsah měřených hodnot - třída RO

lomová pevnost - třída TO

odolnost proti smyku skluzu - třída U3

odolnost proti zmrazování, rozmrazování - třída FO

Dlažba se lepí na pevný soudržný podklad, pomocí flexibilního lepidla s udržováním spáry (8 - 20 mm), po ztuhnutí lepící vrstvy je nutné dlažbu před vlastním spárováním důkladně omýt a ošetřit ochranným impregnačním nátěrem na cihelnou dlažbu (nátěr je určen k ochraně dlažby před ušpiněním spárovací hmotou, nátěr se nanáší štětcem na dlažbu.

Podklad před nanášením impregnace musí být suchý, bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu, spotřeba impregnačního materiálu je cca 0,1 kg/m².

Po zaschnutí ochranné impregnace (24 hodin) po aplikaci) je možné přikročit ke spárování hmotou určenou výrobcem pro spáry do 20 mm dle technického listu, po lehkém zaschnutí se přebytečný spárovací materiál odstraní měkkou gumou nebo vlhkým hadrem. Následně se na dlažbu aplikuje štětcem kyselý čistič (použití dle technického listu výrobce). Po mírném zaschnutí se povrch důkladně omyje houbou.

Po řádném vyschnutí zaspárované dlažby je možné aplikovat nátěr přípravku - impregnace jako ochrana proti vodě, mastnotě a znečištění. Podklad před nanášením musí být suchý bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu.

Prostředek se nanáší do nasycení, ve více opakováních dle potřeby a nasákavosti podkladu.

Spotřeba impregnačních materiálů je cca 0,2 kg/m²

- flexibilní lepidlo 13 mm

- betonová mazanina tl. 67 mm vyztužená Kari sítí 4/200 - 4/200 mm

- podlahový polystyren tl. 100 mm

- izolace proti zemní vlhkosti:

  - asfaltový modifikovaný pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tl. 4 mm, faktor difuzního odporu 29000, ohebnost za nízkých teplot -25ºC, pevnost v tahu podélné 1400 (+/- 400) N 50 mm, pevnost v tahu příčné 1600/ + / - 400) N/50 mm, tažnost podélné 12% (+/-5%), tažnost příčně 12% (+/-5%), reakce na oheň třída E

  - asfaltový modifikovaný pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, tl. 4 mm, faktor difúzního odporu 28000 (±1000), ohebnost za nízkých teplot ≤ - 25ºC, pevnost v tahu podélné 1100 (±250) N/50 mm, pevnost v tahu příčné 800 (±250) N/50 mm, tažnost podélně 50 (±10%), tažnost příčně 50 (±10%), reakce na oheň třída E

- penetrační nátěr

- podkladní beton tl. 100 mm vyztužený Kari sítí 6/150 - 6/150, pod příčkami rozšíření na pásy šířky 600 mm a celkové tloušťky 200 mm s přidaným pásem výztuže Kari sítí 6/150 - 6/150

- zhutněný štěrkový násyp frakce 16/32 a 8/15 utažený prosívkou, celková tloušťka 460 mm, hutněný po vrstvách max. 150 mm. při patě zdí drenážní potrubí

- zhutněná pláň

P 2	hygienické zázemí, WC, komora

- keramická dlažba tl. 8 mm

- flexibilní lepidlo tl 3 mm

- betonová mazanina tl. 59 mm

- podlahový polystyren tl. 100 mm

- izolace proti zemní vlhkosti:

  - asfaltový modifikovaný pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tl. 4 mm, faktor difuzního odporu 29000, ohebnost za nízkých teplot -25ºC, pevnost v tahu podélné 1400 (+/- 400) N 50 mm, pevnost v tahu příčné 1600/ + / - 400) N/50 mm, tažnost podélné 12% (+/-5%), tažnost příčně 12% (+/-5%), reakce na oheň třída E

  - asfaltový modifikovaný pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, tl. 4 mm, faktor difúzního odporu 28000 (±1000), ohebnost za nízkých teplot ≤ - 25ºC, pevnost v tahu podélné 1100 (±250) N/50 mm, pevnost v tahu příčné 800 (±250) N/50 mm, tažnost podélně 50 (±10%), tažnost příčně 50 (±10%), reakce na oheň třída E

- penetrační nátěr

- podkladní beton tl 100 mm vyztužený Kari sítí 6/150 - 6/150, pod příčkami rozšíření na pásy šířky 600 mm a celkové tloušťky 200 mm s přidaným pásem výztuže Kari sítí 6/150 - 6/150

- zhutněný štěrkový násyp frakce 16/32 a 8/15 utažený prosívkou, celková tloušťka 490 mm, hutněný po vrstvách max. 150 mm. při patě zdí drenážní potrubí

- zhutněná pláň

d. 4.	Povrchy, omítky, obklady, nátěry

Řešení oprav vnitřních omítek a provedení nového nátěru. Omítky uvnitř objektu jsou ve stavu odpovídajícímu realizaci, částečné poškození se vyskytuje zejména ve spodních částech u podlah, v místech se zvýšenou vlhkostí jako u místností sousedících s terasou, kde dochází k silnému zatékání do zdiva.

Skladba starých nátěrů je následující – původní nátěr vápenný později přetřený hlinkou, v současnosti poslední vrstva je nespecifikovaný dispersní nátěr. Vlhkost při měření byla v hodnotách mezi  2 - 20%. (standart je 7%)

Veškeré opravy omítek,  -  navrhuji provést oklepání nesoudržných stávajících omítek až do výše stropu, vyčištění spár ve zdivu, ( v této fázi, bych nechal vlhké zdivo vydýchat)  následně na takto připravené plochy provést adhezní postřik síťovitě s pokrytím 50% plochy certifikovaný dle WTA pro zajištění dobrého spojení mezi zdivem a omítkami, tento hydraulický spojovací můstek je dle DIN 18557 a DIN EN 998-1, bez tohoto spojovacího můstku nebude zajištěno dobré spojení na smíšeném zdivu s ostatními vrstvami. Následně takto připravené plochy přepracovat vápennou omítkou na bázi vzdušného hydraulického vápna zrno 3 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Ostatní plochy provést očištění – okartáčování nesoudržných vrstev a starých nátěrů následně přepracovat jemnou vápennou omítkou na bázi vzdušného hydraulického vápna zrno 0,6 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Jednou z hlavních výhod tohoto typu pojiva v kombinaci s vhodným typem plniva, je vysoká schopnost difúze.

Ošetření ploch napadené řasou, doporučuji umrtvení materiálem (neobsahuje aktivní chlor).

Příprava podkladů – čištění

Důkladné mechanické očištění podkladů, odstranění všech nesoudržných, degradovaných částí omítek a nátěrů (oškrabání, osekání, broušení atp.)

Základní příprava podkladů

Po očištění a vyschnutí podkladů použít hydraulický spojovací můstek.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- hydraulická suchá malta na bázi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového písku

- hydraulické tuhnutí

- vysoká mrazuvzdornost

- odolnost vůči ostřikující vodě a vlhkosti

- hodnota pH: cca 11,3

- aplikace přípravku síťovitě 50% plochy

- doba potřebná pro následnou aplikaci – min. 24 hod

Nové omítky:

Pro nové doplnění jádrových omítek použít hotovou, standardizovanou, čistě vápennou omítku, splňující normu DIN EN 998-1. Jedná se o omítku na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550

- ruční i strojní zpracování

- zrnitost: 0-3mm

- pevnost v tlaku: 1,5 – 5,0 N/mm2, CS II

- chování při požáru: A1

- propustnost pro vodní páru µ: menší než 11

- nasákavost: W2

- pevnost v tahu ≥ 0,08 N/mm2

- požadovaný minimální podíl složek: hydraulické vápno min. 10-15%, hydroxid vápenatý min. 2,5-10%

Finalizace povrchů – sjednocení povrchů před finálními nátěry – štuková omítka:

Pro nové doplnění jádrových omítek použít hotovou, standardizovanou, čistě vápennou omítku, splňující normu DIN EN 998-1. Jedná se o omítku na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550

- ruční i strojní zpracování

- zrnitost: 0-0,6mm

- pevnost v tlaku: 1,5 – 5,0 N/mm2, CS II

- chování při požáru: A1

- propustnost pro vodní páru µ: menší než 11

- nasákavost: W2

- pevnost v tahu ≥ 0,08 N/mm2

- požadovaný minimální podíl složek: hydraulické vápno min. 10-15%, hydroxid vápenatý min. 2,5-10%

Finální povrchová úprava – nátěr:

Pro finalizaci povrchů použít minerální silikátovou barvu.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- barva s kombinací pojiv – křemičitý sol/gel a vodního skla

- splňuje požadavky DIN 18 363 2.4.1.

- organický podíl: max. 5%

- odolnost všech složek vůči UV záření

- použití výhradně absolutně světlostálých anorganických pigmentů

- netvoří film

- pH: cca 11

- specifická hmotnost: cca 1,5 g/cm3

- stupeň pronikání vodní páry: V ~ 2000 g/(m2 d)

- difúzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2

- propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)

- ekologický – neobsahuje rozpouštědla ani konzervační prostředky

- nealergizující

- třída otěru za mokra 2

- zabraňuje růstu plísní

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech.

Finální povrchová úprava – nátěr:

Pro finalizaci povrchů použít vápenný nátěr.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- hotová vápenná barva

- splňuje požadavky EN 7783-2.

- neobsahuje titanovou bělobu (oxid titaničitý)

- organický podíl: max. 3 - 5%

- odolnost všech složek vůči UV záření

- použití výhradně absolutně světlo stálých anorganických pigmentů

- nehořlavý

- pH: cca 12

- specifická hmotnost: cca 1,5 g/cm3

- stupeň pronikání vodní páry: V ~ 2000 g/(m2 d)

- difúzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2

- propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)

- ekologický – neobsahuje rozpouštědla ani konzervační prostředky

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech.

Sanace biocidního napadení

Na potřebných místech aplikovat přípravek k likvidaci a prevenci proti biocidnímu napadení.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- Hotový speciální čistící prostředek na vodní bázi s mikro biocidním účinkem k sanaci a čištění vnitřních i venkovních ploch napadených řasami a plísněmi. Působí i preventivně proti novému výskytu.

- Vodný roztok pro dezinfekci podkladu napadeného řasami, plísněmi a lišejníky. Neobsahuje reaktivní chlor.

- Specifická hmotnost: 1,0 g/cm3

- pH: 6

- vzhled: čirá tekutina

- aplikace neředěného přípravku na postižená místa s následnou reakční dobou min. 12 hod.

Podhledy, jsou navrženy v prostoru WC jako akustická clona směrem k učebnám ve 2. N. P. (1 patře) a zároveň umožní realizovat rozvody technických zařízení bez zásahů do stávajících dřevěných stropů.

Skladba podhledů:

- nosný rošt z ocelových pozinkovaných profilů

- mezi profily (a na profily) vrstva akustické izolace - minerální plsti (60 kg/m³) v tloušťce 60 mm

- impregnovaná SDK deska tl. 12,5 mm

d. 5.	Dveře

Ve vstupních komunikacích a chodbách budou stejně jako ve společenských prostorách osazeny nové dřevěné dveře (repliky stávajících dveří osazených na vstupech do přednáškové haly A), budou dřevěné v provedení z masivního dubu včetně zámkových zárubní a repliky kování). V tabulkách jsou specifikovány rozměry, počty kusů, požadavky na požární odolnost a způsob otvírání.

Dveře na WC a do hygienických prostorů budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových zárubní. Dojde ke kompletní náhradě za osazené novodobé výrobky.

d. 6.	Přípomocné práce TZB

V prostoru je nově osazen systém ústředního vytápění do kterého nebude při realizaci zasahováno, je nutné stávající rozvody a topné radiátory řádně zajistit a ochránit.

Rozvody elektrosilnoproudu, vodovodu a kanalizace v původním zdivu je vzhledem k historickému památkově chráněnému objektu nutné provádět vždy proříznutím a odsekáním zdiva rýhy. Otvory a drážky popř. ostatní dozdívky provádět plnými cihlami na vápennou maltu lehce nastavenou cementem.

e) 	Technické vlastnosti stavby

Veškeré stavební práce proběhnou pouze uvnitř objektu.

Navrhované řešení splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby a požadavky a podmínky příslušných ČSN (EN), hygienických, požárních a ostatních předpisů vztahujících se k danému druhu stavby.

Na stavbě budou použity pouze takové výrobky, které mají vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby, byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární odolnost, byly splněny požadavky hygienických předpisů, ochráněno zdraví uživatelů i ostatních prostor v objektu, ochráněno životní prostředí, bezpečnost užívání, zajištěna úspora energie na provoz části objektu a uživatelé byli chránění proti účinkům hluku a vibrací. Rekonstrukce prostoru zámku nebude mít po realizaci a při provozu žádné negativní důsledky na okolní chráněné pozemky a stavby na nich.

Stávající obvodové konstrukce a výplně v nich zajišťují dostatečnou ochranu proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí.

f) 	Stavební fyzika

Tepelná technika

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vnitřních prostor ve stávajícím objektu - zámku, bez zvětšení obestavěného prostoru.

Obálka budovy se nemění. Ústřední vytápění je společné a realizované pro celý objekt a není součástí tohoto projektu.

Osvětlení

Vnitřní prostory jsou stávající s okny beze změn, které rozměrově i uspořádáním odpovídají požadavkům na přirozené osvětlení a oslunění. Umělé osvětlení je navrženo podle požadavků ČSN.

Hlukové poměry

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách (chráněný prostor - místnost příjmu zvuku a hlučný prostor - místnost zdroje zvuku) určuje norma

ČSN 73 0532 - v platném znění - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

Hluk ze stavební činnosti je podrobněji popsán a vyhodnocen v části B. Souhrnná technická zpráva odstavec - Zásady organizace výstavby.

Požadavky - hlukové poměry podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.

Musí být splněny požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochranné zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

g) 	Výpis použitých norem a předpisů

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění vyhlášky č. 62/2013

- Zákon č. 185 ze dne 15. května 2001 o odpadech a o znění některých dalších zákonů a katalog odpadů v platném znění

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZ

- Hygienické předpisy

- Požární předpisy

- Ostatní předpisy ČSN a předpisy a ČSN citované v částech statická zpráva a             statický výpočet, řešení výtahu a ostatních profesí a :

      - ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu

      - ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty

      - ČSN EN 413-1 (722102) Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

      - ČSN EN 459-1 (722201) Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria  shody

      - ČSN 72 2301 (722301) Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

      - ČSN EN ISO 11600 (722331) Stavební konstrukce – Těsnící hmoty – Klasifikace a požadavky pro tmely

      - ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

      - ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

      - ČSN EN 12004 (722469) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace

      - ČSN EN13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky

      - ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví

      - ČSN EN 13369 (723001) Společné ustanovení pro betonové prefabrikáty

      - ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice

      - ČSN 72 5100 (725100) Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení a technické dodací předpisy

      - ČSN EN 206-1 (732403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

      - ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí

      - ČSN 74 4505 (744505) Podlahy. Společná ustanovení

      - ČSN 73 3130 (733130) Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

      - ČSN 73 3440 (733440) Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

      - ČSN 73 3610 (733610) Klempířské práce stavební

      - ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení

      - ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení

      - ČSN 73 8106 (738106) Ochranné a záchytné konstrukce

      - ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení

      - ČSN EN 12812 (738108) Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

      - ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

      - ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

      - ČSN 73 0580-1 (730580) Denní osvětlení budov

      - ČSN P 73 060 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

      - ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

      - ČSN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

      - ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí

      - ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí

      - ČSN 73 1401 (731401) Navrhování ocelových konstrukcí

      - ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

      - ČSN EN 206-1 (732403) Beton- část 1:Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

      - ČSN 74 3305 (743305) Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

      - ČSN EN 12608 (746707) Profily z neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken na dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody

Dále předpisy a normy citované v projektových přílohách jednotlivých technických profesí.

Předepsané zkoušky:

- ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí      k podkladu

- ČSN  732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

- ČSN  73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních

h) 	Závěr

Stavba je vzhledem k rozsahu a technické náročnosti řešena jako jeden objekt, který bude realizován v souběhu bez členění na etapy.

V návrhu zpracovatel dodržel příslušné předpisy, zákony a normy.

I přes provedené průzkumy může při provádění prací zhotovitel narazit na skutečnosti, které nebyly předpokládány. V takovém případě je nutné projektanta k řešení přizvat.

Při pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dané příslušnými předpisy.

Vzhledem k tomu, že objekt je využíván k výuce studentů UK, budou práce probíhat postupně po dohodě se stavebníkem, zejména hlučné práce je nutné vhodně načasovat a prostor stavby řádně zajistit proti vstupu nepovolaných osob v celém průběhu prací.