01 - TECHNICKÝ POPIS

Akce:	Oprava fasády a střechy objektu Balmoral – Osborne

Hlavní třída 389/14, Mariánské Lázně

Stupeň PD:	Ohlášení udržovacích prací

Datum:	11/2018

- úvodní informace:

Předložená dokumentace je vypracována dle § 105, odst. 8, v návaznosti na identifikaci záměru dle § 104, odst. 1j) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Dokumentace popisuje záměr udržovacích prací (oprava fasády a střechy) na objektu č.p. 389, na adrese Hlavní třída, Mariánské Lázně. Katastrálně se jedná o objekt na par. č. 393, k.ú. Mariánské Lázně. Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP pod r.č. 22013/4-4234 a nachází se v Městské památkové zóně Mariánské Lázně. Důvodem udržovacích prací je náprava havarijního stavu střechy (zatékání do půdního prostoru) a fasády poškozené vlhkostí a zatékáním.

Původní lázeňský dům „Osborne“ č.p. 389 byla solitérní stavba datovaná k roku 1905, o šesti nadzemních podlažích s celkovou výškou od nejnižšího bodu přilehlého terénu 37 m. Budova má uzavřený mnohoúhelníkový půdorys nepravidelného tvaru vnějších obrysů cca. 18x25 m a je propojena novodobou vstupní halou s vedlejším solitérním původně lázeňským domem č.p. 390 „Balmoral“, kde proběhly udržovací práce obdobného rozsahu v letech 2009-2010. Oba objekty jsou významně exponované v dálkových pohledech. Fasády jsou pojaty v eklektickém duchu, významně architektonicky a tektonicky členěné. Mezi objekty se nachází novodobá spojovací hala s výrazným, novodobě řešeným vstupem a předloženým schodištěm. U objektu č.p. 390 je novodobá přístavba jídelny. Střechy jsou převážně valbové, výrazně členité, nad střešní roviny vystupují věže, věžičky, vikýře a zděné atikové štíty. Stávající střešní krytina, oplechování střešní svody a žlaby jsou provedeny v pozinkovaném plechu s degradovaným nátěrem.

Správcem objektu a objednatelem udržovacích prací je Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, vlastníkem objektu je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1.

- popis provádění:

Popis je rozdělen dle jednotlivých konstrukčních částí budovy.

Oprava fasády: oprava bude prováděna tak, aby zůstaly zachovány stávající omítkové a štukové prvky včetně nápisů. Omítka nebude plošně otloukána, budou odstraněny pouze nesoudržné a degradované části. Po důkladném očištění podkladu a odstranění nesoudržných částí fasády (oškrábání, broušení, tlakové mytí) budou povrchy hloubkově zpevněny minerálním zpevňovačem (organokřemičitanem). Poškozené plochy budou doplněny jádrovou vápennou omítkou na bázi písku, vápna a hydraulických přísad, struktura doplňků bude mít stejný charakter jako okolní omítka (odpovídající maltě třídy CS II resp. P II dle DIN V 18550, zrnitost: 0-3 mm, pevnost v tlaku: 1,5 – 5,0 N/mm2, CS II, propustnost pro vodní páru: µ <10, nasákavost: W2, pevnost v tahu: ≥0,08 N/mm2, přibližný podíl složek: hydraulické vápno min. 10-15 %, hydroxid vápenatý min. 2,5-10%). Ve spodní části fasády a v místech poškozených vlhkostí je vhodná suchá omítková směs na bázi trasu, vápna, mrazuvzdorného písku a přísad k nastavení určitých vlastností (jednou z výhod trasových pojiv je schopnost dlouhodobě odolávat trvalému vlhkostnímu zatížení i během mrazicích cyklů), aplikace ve skladbě podhoz (špric) a vrchní souvislá omítka v tl. 20 mm v jednom technologickém kroku, zrnitost: 0 – 1,2 mm, poréznost: min. 40 %, pevnost v tlaku: 1,5-5 N/mm2, CS II koeficient difuzního odporu µ≈7.

Štukové prvky budou jemně očištěny, poškozené části budou reprofilovány dle prvků stávajících. Štukové prvky musí být rekonstruovány osobou splňující požadavky na odbornou způsobilost v oblasti umělecko-řemeslné štukatérské činnosti. Pro ostatní opravy v rozsahu 1-10 mm a zároveň pro lokální přeštukování opravovaných míst a modelaci říms a bosáží bude použita tenkovrstvá renovační omítka na bázi hydraulického vápna, se zvýšenou přilnavostí i na nesavých podkladech. Po vyschnutí a vyzrání omítek bude celoplošně aplikován 1x minerální podnátěr s plnivem 0,5 mm pro sjednocení a vyrovnání strukturálních rozdílů a překlenutí drobných trhlin (difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd = 0,02 m dle ČSN EN ISO 7783-2). Finální nátěr bude proveden vápennou venkovní modifikovanou barvou na bázi čistého odleželého hašeného vápna s přísadou disperzního pojiva. V případě, že průzkumem bude potvrzena přítomnost původní barvy na silikátové bázi, bude finální nátěr proveden minerální sol-silikátovou barvou odolnou proti UV záření, proti klimatickým vlivům, resistentní proti biologickému napadení (organický podíl: < 5%, trvalé pH: ≈ 11, stupeň pronikání vodní páry: V ≈ 2000 g/(m2/d), difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2, propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2. h0,5)). Barva v pastelovém odstínu matného charakteru bude určena na základě stratigrafického průzkumu provedeného po postavení lešení. Min. 14 dní před postavením lešení bude vyzván zástupce NPÚ, územního odborného pracoviště v Lokti, k provedení průzkumu. Celková nová barevnost fasád bude odsouhlasena zástupci státní památkové péče na základě vzorků (min. 1 m2) nanesených na fasádu.

Oprava střechy: po odstranění stávající krytiny bude posouzen stav dřevěných konstrukcí krovu a vadné prvky budou vyměněny (krokve, bednění). U stávajícího plnoplošného bednění se předpokládá výměna 45% plochy. Veškeré řezivo bude ošetřeno dvojnásobným fungicidně-insekticidním impregnačním nástřikem 10% vodním roztokem v dávce min. 20 g/m2 účinné látky s označením dle ČSN 490600-1 FB,P,IP,1,2,3,D,SP. Stávající dřevěná střešní okna s funkcí výlezů na střechu budou vyměněna za nové prvky shodného rozměru i vzhledu.

Nová střešní krytina bude provedena na dvojitou stojatou drážku z titanzinkového plechu (dle ČSN EN 988) tl. 0,7 mm, ze svitků š. 500 mm, povrch předzvětralý, matný, břidlicově šedý. U sklonu 3-8° a v místech ohrožených tvorbou závějí (do vzdálenosti min. 2,0 m od vnější stěny budovy) nutno do drážky vložit těsnící systémové pásky. Dilatace bude provedena dle předpisů výrobce krytiny, stejně jako systémové detaily. Součástí dodávky střechy bude oplechování svislých stěn, lemování zdí a veškeré příslušenství, včetně sněhových zachytávačů. Při návrhu sněhových zachytávačů musí být zohledněna nadmořská výška objektu, šířka svitkového plechu i členitost fasády (výpočet proveden v Příloze 1). Vzhledem k historické podobě objektu nebude krytina na svislých stěnách ukončena novodobými krycími lištami, ale systémovým detailem – viz. specifikace klempířských výrobků. Pod novou krytinou bude provedena separační vrstva tl. 8 mm z polyamidové strukturní rohože nebo vícevrstvé fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží z polypropylénových vláken.

V rozsahu ploch teras v 6.NP, které jsou ohraničeny ocelovým zábradlím, bude nášlapná vrstva tvořená betonovými dlaždicemi 400x400x40 mm kladených do plastových terčů na nové hydroizolační vrstvě. Stávající ocelové zábradlí bude demontováno, repasováno a vráceno na původní místo.

Klempířské prvky: stávající oplechování parapetů, říms a detailů fasády, střešní svody a žlaby budou odstraněny. Nové klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového materiálu dle ČSN EN 988 v barvě krytiny-břidlicově šedá, povrch předzvětralý, matný.

Sokl: oprava soklu není součástí této etapy.

Komínová tělesa: komín nad střešní rovinou bude opatřen novou hladkou omítkou v odstínu shodném s hlavní fasádou.

- speciální požadavky na provádění:

Vzhledem k členitosti fasády a nemožnosti podepřít lešení na střeše spojovací chodby mezi objekty bude pro celou opravu nutno použít závěsné fasádní lešení.

Min. 14 dní před zřízením lešení bude vyzván zástupce NPÚ, územního odborného pracoviště v Lokti, k provedení stratigrafického průzkumu barevnosti fasád a dokumentaci štukové výzdoby. Štukové prvky musí být rekonstruovány osobou splňující požadavky na odbornou způsobilost v oblasti umělecko-řemeslné štukatérské činnosti.

V Praze, listopad 2018

Vypracoval: Vojtěch Dubový

Rozmístění sněhových zábran

Pro oblast Mariánských Lázní je určena IV. sněhová oblast, kde je pro ČR počítáno zatížení sněhem 1,52 kN/m2 (1520 N/m2).

U sklonu 50,5° je předpokládané vodorovné zatížení 938,3 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 2,8 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky (dle výrobce REES, jeden držák sněhové zábrany snese zatížení cca 1200 N) dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve dvou liniích.

U sklonu 43,9° je předpokládané vodorovné zatížení 843,18 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 5,9 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve dvou liniích.

U sklonu 23,7° je předpokládané vodorovné zatížení 488,7 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 1,8 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran v jedné linii.

U sklonu 43,9° je předpokládané vodorovné zatížení 843,18 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 5,3 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve dvou liniích.

U sklonu 42,8° je předpokládané vodorovné zatížení 826,2 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 7,7 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve třech liniích.

U sklonu 2,6° je předpokládané vodorovné zatížení 63,64 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 5 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran v jedné linii.

U sklonu 47° je předpokládané vodorovné zatížení 889,33 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 4,5 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve dvou liniích.

U sklonu 47,1° je předpokládané vodorovné zatížení 890,77 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 3,3 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve dvou liniích.

U sklonu 47,8° je předpokládané vodorovné zatížení 900,82 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 3,3 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve dvou liniích.

U sklonu 43,1° je předpokládané vodorovné zatížení 830,86 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 5,5 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve dvou liniích.

U sklonu 43,1° je předpokládané vodorovné zatížení 830,86 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 7,1 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran ve třech liniích.

U sklonu 22,9° je předpokládané vodorovné zatížení 473,17 N/m2. Při daném sklonu a půdorysné šířce střechy 1,9 m, osové vzdálenosti 430 mm dvojité stojaté drážky dle výpočtu vychází rozmístění sněhových zábran v jedné linii.

Držáky sněhových zábran se montují na každou drážku v dané linii. První linie se montuje cca 300 – 500 mm nad okapovou hranou. V tomto případě se doporučuje montáž jednořadých sněhových zábran.