REKONSTRUKCE A OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ - KAJETÁNKA I TYPOVÁ STOUPAČKA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) identifikační údaje

| Název stavby | : | # REKONSTRUKCE A OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ KAJETÁNKA I |
| --- | --- | --- |
| Charakteristika stavby | : | REKONSTRUKCE A OPRAVA |
| Místo stavby | : | PRAHA 6 – RADIMOVA 35/12 |
| Katastrální území |  | BŘEVNOV |
| Délka stavby | : | 2 MĚSÍC E |
| Investor | : | UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY |
|  |  | Voršilská 1, Praha 1 |
|  |  | IČO: 00216208 zastoupena Ing. Jaroslavem Jandusem |
|  |  | tel: 605 200 051 |
| Projektant | : | ATELIER M, s.r.o. |
|  |  | ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 370/9 |
|  |  | IČO: 26697742 |
|  |  | tel: 233 330 981 |
| Architektonicko-stavební část | : | ING. ARCH. LUKÁŠ MATĚJOVSKÝ č. autorizace ČKA 00564 |
| Výkaz výměr - rozpočet | : | ING. NADĚŽDA URBANOVÁ č. autorizace CKAIT 0000920 |
| Profese | : | ING. NADĚŽDA URBANOVÁ, ING. JAROSLAV SÝKORA, DOUBRAVKA BROUZDOVÁ |
| Projektový stupeň | : | DPS |
| Datum | : | leden 2018 |

DSP  byla vypracována v, v tomto rozsahu a členění:

| A. | PRŮVODNÍ ZPRÁVA |
| --- | --- |
| D. | D 1. STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. STÁVAJÍCÍ STAV 2. NAVRHOVANÝ STAV 3. ŘEZ 4.SPÁROŘEZY A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY D 1.4.1. ZDRAVOTNÍ TECHNIKA D 1.4.2. SILNOPROUD, VZT, TOPENÍ PBŘ |
| E. | VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET |

b) údaje o dosavadním využití

Stávající sociální zařízení se nachází v budově A a B areálu Kajetánka I. Jedná se vždy o sociální zařízení na jedné stoupačce. Celkem je v budově A…8..stoupaček se 14 patry soc.zařízení a v budově B ..8..stoupaček ( z toho 6 stoupaček pro 16 pater soc. zařízení a 2 stoupačky pro 15 pater soc. zařízení) Jedná se o stoupačky  vždy pro 2 buňky  dohromady. Tyto 2 třílůžkové buńky mají vždy společné jádro se splaškovou kanalizací, vodou a některé mají i dešťovou kanalizaci. Projekt je vypracován pro typovou stoupačku – tedy pro 2 sociální zařízení.

Jedná se WC, koupelnu a předsíň pro jednu buňku. Za celou dobu provozu budovy toto sociální zařízení neprošlo žádnou rekonstrukcí ani opravou a je tudíž ze stavebního hlediska kompletně zastaralé a nevyhovující dnešním předpisům a požadavkům.

c) údaje o provedených průzkumech, napojení na technickou infrastrukturu

Průzkumy nebyly provedeny, vše viditelné, pouze odvětrání kanalizace a VZT bude muset být ve stávající poloze, není možná změna, střecha prošla v roce 2015 kompletní rekonstrukcí včetně zateplení.

Napojení na veškeré rozvody sítí bude v prostorách suterénu.

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Rozměry dveří na WC a do koupelny budou upraveny dle ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny tj. na rozměr 700/1970 mm.

Dále budou vyměněny vstupní dveře do buňky, tak aby odpovídaly svojí požární odolností zprávě PBŘ a platným požárním předpisům. Jedná se ve většině případů o dveře do NÚC s odolností EW 30DP3/C a u dvou případů na patře o dveře do CHÚC A s požární odolností EI 30DP3/C.

Celá instalační šachta bude vybavena požárními ucpávkami a revizními dvířky s požárním uzávěrem EW 15DP1.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

V rámci navrhované rekonstrukce dojde k těmto stavebním činnostem:

- kompletní demontáž stávajících zařizovacích předmětů

- vybourání ocelových zárubní, vyvěšení dveřních křídel

- vybourání podlah

- vybourání stávajících přizdívek

- demontáž veškerých rozvodů

- demontáž koberce (PVC)v chodbě

- demontáž keramického obkladu v koupelně

- osazení nových kovových zárubní na WC a do koupelny

- nová elektroinstalace

- nové osazení ventilátorů VZT

- nové rozvody ZT

- nová stoupačka topení s novými radiátory

- keramické obklady + nová přizdívka

- dvousložková hydroizolace nátěrová

- nové keramické dlažby

- osazení zařizovacích předmětů

- nové dveře

- přeštukování stropů a stěn

- osazení nové policové skříňky

- vybavení novou lednicí

- nové linoleum v chodbě

- věšák na šaty

- zrcadlo

- nové dozdění jádra

- nová revizní dvířka do šachty

- požární předěly (bourání + nové)

Poznámka – stávající vložky a klíče budou reinstalovány do nových dveří – vstupní do buňky + do pokojů. Tím bude zaručeno napojení na centrální klíč.

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými vyhláškami, ČSN a souvisejícími předpisy. Při provádění je nutno důsledně dodržovat pravidla BOZP. Stavební úpravy nebudou mít vzhledem k rozsahu stavebních prací, negativní vliv na prostředí areálu UK.

Vliv stavby na okolní prostředí, který se dá klasifikovat, pouze jako vlivy z provádění stavby (negativní – dočasné).

Výpočet přípustné hladiny hluku dle platného vládního nařízení:

Běžná pracovní doba mezi 7-18 hodinou, z toho vyplývá nejvyšší přípustná hladina hluku:

LAeq,s=LAeq,T+10log[(4291t1)/t1]

kde t1je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou

LAeq,Tje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst. 3

Základní hladina hluku: LAeq,T=50dB

korekce pro dobu denní: LAeq,TD=50-0=50dB

korekce na dobu noční: LAeq,TD=50-10=40dB

Při uvažované pracovní době 7-18 hod je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Vzhledem k navrhovaným činnostem (na fasádě pouze ruční práce bez mechanismů) se překročení hladin hluku nepředpokládá (tento bod se týká i vibrací).

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během bouracích a demontážních prací. Součástí plnění zhotovitele stavby je provedení dočasných opatření (zákryty apod.) proti pronikání prachu do budovy.

Před započetím prací, bude nutné z dotčených buněk vystěhovat veškeré lůžkoviny, zakrýt nábytek a postele fóliemi. Dále se předpokládá přesun materiálu předem určeným výtahem. Tento výtah bude mít stěny i podlahu polepenou vlnitou papírovou lepenkou a materiál se bude odvážet pouze v pytlích na vozíku s gumovými koly.

Odpady z výstavby

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou lze odpady z výstavby považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na jednotlivé druhy odpadů.

Budou dodrženy tyto předpisy a zákony: zákon o odpadech č.185/2001Sb., katalog odpadů vyhl. č.381/2001 Sb., způsob vedení evidence vyhl. MŽP č.294/2005Sb.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících se po budově a jejím okolí.

Zhotovitel ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Nenastávají.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Stavba není podmíněna žádnou jinou stavbou ani s žádnou jinou stavbou nesouvisí.