Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - Rozšíření aparatury na ex vivo experimenty s isolovanými hladkosvalovými orgány |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Název přístrojového vybavení

Rozšíření aparatury na ex vivo experimenty s isolovanými hladkosvalovými orgány

Popis přístrojového vybavení – Účel pořizení

Aparatura na pokusy ex vivo s izolovanou hladkosvalovou tkání (hlavně céva a trachea), která se připojí na stávají aparaturu a software (oboje Experimetria Ltd., Hungary). Zadavatel má v současné době k dispozici aparaturu, která obsahuje čtyři lázně na testovanou tkáň. Cílem je tuto aparaturu rozšířit o další čtyři lázně. Účel pořízení: Aparatura slouží Výzkumné skupině Kardiovaskulární a respirační farmakologie k výzkumné práci. Zvýšením počtu lázní ze čtyř na osm se rychlost získávání výsledků zdvojnásobí za využití stejného počtu laboratorních zvířat. Kromě toho aparatura bude součástí praktické výuky nově zaváděného předmětu, se zatím pracovním názvem „Experimental pharmacodynamics“.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Základní vlastnosti - minimální požadavky, požadavek na funkcionalitu a kompatibilitu

Systém musí obsahovat: 4x lázeň na izolovanou tkáň s příslušenstvím (úchytky na tkáň, připojení na okysličení, připojení na vodní lázeň pro udržení teploty), 4x force/dispacement transducer (umožní přenos signálu z jednotlivých lázní) a bridge amplifier (zesilovač signálu). Požadavek na kompatibilitu: Aparatura musí být kompatibilní se software S.P.E.L. Advanced kymograph Software (Experimetria Ltd., Hungary), který již zadavatel v současnosti používá, neboť účelem pořízení je rozšíření stávající aparatury. Citovaný software umožňuje registrovat až osm signálů, proto zadavatel plánuje navýšit počet lázní na osm.

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.