| PSV – ZABUDOVANÝ INTERIER, OSTATNÍ VÝROBKY,STŘEŠNÍ OKNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměry všech prvků a jejich částí budou zaměřeny na místě. Všechny povrchové úpravy musí schválit architekt projektu. Na všechny protipožární prvky bude dodán protipožární atest nebo revize vč. dokladu o oprávněnosti montážní firmy. Požární prvky ve výpisu projektů. Součástí dodávky prvků budou i kotvící a upevňovací prvky i skryté. Požární ucpávky prostupů instalací přes hranici požárního úseku viz projekty profesí. Informační, únikový, protipožární a evakuační systém viz výkres č.30 Kuchyňské linky – pouze z materiálu HPL – korpus i dvířka i sokl Odstín korpus , dvířka a viditelné boky lesk vanilková žluť, sokl lesk černá Kuchyňská deska – černá žula tl.30 mm s podžlábkem 5 mm, leštěné čelo , hrany sražené na 45°, š.2 mm,výřezy na dřezy a dvouvařiče Úchytky skříněk z matného nerezu délky 20 cm Spotřebiče vyššího standardu – integrované,pouze ve několika případech samostatná chladnička s mrazničkou z důvodu půdorysu kuchyňky, energetiká tř A+ Odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením vyšší standart min.dvourychlostní Výjimka kuchyň L9 – skříň s roletou viz popis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. | popis | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np | 5.np | 6.np |  | ∑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 | Kuchyňská linka tvaru „L“ (rohová),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 450mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba ,intehrovaný odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná lednice s mrazákem celková délka 2,870 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | bm | 2,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 60 0mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, celková délka 2,550 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | bm | 2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 | Kuchyňská linka tvaru „L“ (rohová),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 450mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná lednice s mrazákem tř.A+ dvoukompresorová celková délka 2,870 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | bm | 2,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L4 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 60 0mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s mrazákem třídy A+ dvoukompresorová celková délka 3,150 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 0 | 0 | 0 | bm | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L5 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s mrazákem třídy A+ dvoukompresorová celková délka 3,000 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | bm | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L6 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vaniková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, celková délka 1,950 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 0 | 0 | bm | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L7 | Kuchyňská linka tvaru „L“ (rohová),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600 mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná lednice s mrazákem tř.A+ dvoukompresorová celková délka 3,575 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,575 | 0 | bm | 3,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L8 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s mrazákem třídy A+ dvoukompresorová celková délka 2,55 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,55 | 0 | bm | 2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L9 | Kuchyňská linka zabudovaná do skříně - laminát shodného designu dřeva s nábytkem kanceláří– v průběhu stavby bude dourčeno (ocenit třešeň) linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus třešeň ,dvířka a viditelné boky třešeň(dle nábytku) odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke , integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s malým mrazákem třídy A+ jednodveřová,,jednokompresorová výšky 600 mm šedá roleta pro zakrytí kuchyně celková délka 2,1 m podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | bm | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L10 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s mrazákem třídy A+ dvoukompresorová celková délka 2680 mm podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,685 | 0 | bm | 2,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L11 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, celková délka 2770 mm podrobnosti v.č.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | bm | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chladnička s mrazákem vyšší standard,třídy A+ dvoudveřová samostatně stojící dvoukompresorová 600 x 600 x 2000 mm |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | ks | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | přenosný hasicí přístroj práškový 34 A |  |  |  |  |  |  |  | ks | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | přenosný hasící přístroj práškový 21A |  |  |  |  |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 | střešní okno např. VELUX 780x1180mm,bílé Standart plus ,typ GLU 0055,horní ovládání včetně lemování pro hladkou krytinu – šablony- pozink v brvě hnědé(co nejblíže červené) |  |  |  |  |  |  | 10 | ks | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 | speciální sřešní okno atypických rozměrů,vyklápěcí, U =1,4,např.fy SOLÁRA,400 x 400 mm, design střešních výlezů z toho 1 ks vytypovaný do dvora pro výlez ke komínům a anténám 600x 600 mm včetně lemování pro hladkou krytinu pozink v barvě hnědé(co nejblíže červené |  |  |  |  |  |  | 17 | ks | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evakuační plán v každé obsazené místnosti,formát A3,zarámovaný –dřevěný rámeček,akrylát ,vytištěná stránka |  |  |  |  |  |  |  | ks | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příprava evakuačních plánů dle ČSN ISO 23601 a projektu PBŘ včetně tisku 114 ks - cca 21800,- |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Označení protipožárního evakuačního systému v každém podlaží – značení hydrantů, hasících přístrojů, požárních hlásičů, alarmů, schodišť, zákazu kouření atd. v provedené červených plastových cedulí kotvených do zdiva |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Označení únikového informačního systému v každém podlaží – značení směru úniku vodorovně, směru úniku dolů, směru úniku po schodech, ven z budovy atd. v provedení zelených plastových cedulí kotvených do zdiva |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informační systém vedle dveří do místností včetně značení WC Typové cedulky18 x 20 cm ,rámeček škrábaný bronz,akrylát |  |  |  |  |  |  |  | ks | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpečnostní značení schodiště pomocí lepících žlutozelených koleček na výstupu prvním a posledním schodu včetně nalepení – cca 9,-Kč/ks | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | ks | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orientační systém s popisem každého podlaží – pouze u vstupu v 1.NP a u výtahu v 1.NP – rozměr 850 mm x 1500 mm ,materiál škrábaná mosaz, barevný potisk |  |  |  |  |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orientační systém pro označení jednotlivých podlažích na podestě schodiště – rozměr 2 x cedule 140 x 500mm a 1 x cedule 350 x 350 mm (označení podlaží),škrábaná mosaz,barevný potisk |  |  |  |  |  |  |  | ks | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čísla místností, mosaz škrábaná vysoká cca 40 mm,lepená |  |  |  |  |  |  |  | ks | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |